 

ДОДАТОК 1. РЕЄСТР ПРОЕКТІВ
1. Громадські будівлі

1.1 Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях

Опис поточної ситуації

На даний час в громаді наявна система енергоменеджменту в бюджетних будівлях. Детальний опис наведено у другому розділі. Система енергоменджменту потребує удосконалення. Наявна системи енергоменеджменту може привести до неефективного моніторингу споживання енергоресурсів, помилок при плануванні заходів з підвищення енергоефективності, перевитраті бюджетних коштів. 

Запропоновані рішення 

Запровадження системи ЕМ в громаді пропонується проводити в декілька етапів. Перш за все необхідно налагодити систему енергоменеджменту у бюджетних будівлях. Наступне це побудова системи енергоменеджменту на чолі з вищим керівництвом громади, та залученням до системи відповідальних працівників усіх бюджетних установ. На першому етапі запровадження системи необхідно визначити об`єкти ЕМ. Тобто той перелік будівель та систем, котрі будуть включені в систему ЕМ. Запровадження системи ЕМ передбачає проведення енергомоніторингу. Енергомоніторинг доцільно проводити за допомогою відповідних програмних продуктів. 

Завданнями ЕМ в сфері громадських будівель є: 

	Забезпечення належних умов в громадських будівлях та своєчасне реагування на аварійні ситуації; 

	Зменшення витрат енергії та бюджетних коштів для функціонування громадських будівель;

	Визначення пріоритетів для проведення енергоефективних заходів та контроль за їх ефективністю. 


Для реалізації заходу необхідно залучити наступні ресурси:

	Людські ресурси. Запровадження посади енергоменеджера та призначення відповідальних осіб згідно структури енергоменеджменту.

	Технічні засоби. Закупівля та забезпечення функціонування програмного продукту. Обладнання лічильниками громадських будівель, проведення повірки лічильників споживання ПЕР.

	Організаційні заходи. Запровадження «лімітів» споживання ПЕР. Проведення навчання персоналу. Проведення інформаційно


Впровадження СЕМ пов'язано з додатковими капітальними та експлуатаційними витратами. Основна складова капітальних затрат – встановлення приладів обліку у споживачів, а експлуатаційних – зарплата персоналу. Зарубіжний досвід показує, що впровадження СЕМ дозволяє скоротити енергоспоживання і, відповідно, платежі за енергоносії на 3 – 10%. В розрахунках прийнято рівень економії поточних ресурсів на рівні 3 % від загального спожитого тепла споживачами. 

Таблиця 1.1 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності впровадження СЕМ для громадських будівель в громаді
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії громадськими будівлями 
	МВт-год/рік
	13 887

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	320,12 

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	1,8

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,95

	Термін окупності заходу 
	років 
	1,9

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет

	Термін реалізації проекту
	2025-2026


1.2. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЗДО)

Опис поточної ситуації  

На даний час існуючі будівлі бюджетної сфери мають великі втрати тепла через огороджувальні конструкції оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам та менші за нормативні у 2-2,5 рази. Значна частина металопластикових вікон, що встановлені в будівлях не відповідають сучасним вимогам щодо опору теплопередачі. Відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії в залежності від температури навколишнього повітря. Крім того, спостерігається гідравлічне і теплове розбалансування систем опалення. Існуюча теплова ізоляція розподільчих трубопроводів системи опалення та гарячого водопостачання переважно у незадовільному стані, частково пошкоджена, у деяких випадках повністю відсутня. Існуюча система механічної припливно- витяжної вентиляції перебуває у непрацездатному стані. У закладах проводяться поточні та інколи капітальні ремонти, але їх обсяги не достатні для запобігання поступовій руйнації огороджуючих конструкцій та інженерних систем.

Запропоновані рішення 

З метою скорочення видатків з бюджету, зниження споживання теплової енергії на опалення, та досягнення середньоєвропейських показників енергоефективності підвищення рівня енергоефективності будівель ЗДО пропонується впровадити наступні заходи:

	утеплення стін фасаду;

	утеплення дахового перекриття;

	

	утеплення підвального перекриття;

	встановлення енергозберігаючих вікон та балконних блоків;

	комплексна модернізація системи внутрішнього теплопостачання; 

	встановлення сучасних опалювальних приладів;

	модернізація системи вентиляції.


Перед визначенням будівель, котрі будуть включені до проекту доцільно провести енергетичний аудит, та відповідно по кожному об`єкту необхідно уточнити  перелік заходів та уточнити технічні, економічні та фінансові показники. 

Таблиця 1.2 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності Проекту комплексної термодернізації  в громадських будівлях (ЗДО)

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії громадськими будівлями (ДНЗ)
	МВт-год/рік
	4 860

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	1 000,39 

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	90,30

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	2,35

	Термін окупності заходу 
	років 
	38,4

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет (20 %), грантові кошти (27 %), кредитні кошти (53%).

	Термін реалізації проекту
	2026-2028


Простий термін окупності - 38,4 роки. Проте в проекті заплановано залучити кошти бюджету, а також грантові кошти. Тоді розрахункова окупність кредитних коштів не перевищуватиме 15 років. 

1.3. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЗСО)

Опис поточної ситуації  

На даний час існуючі будівлі бюджетної сфери мають великі втрати тепла через огороджувальні конструкції оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам та менші за нормативні у 2-2,5 рази. Значна частина металопластикових вікон, що встановлені в будівлях не відповідають сучасним вимогам щодо опору теплопередачі. Відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії в залежності від температури навколишнього повітря. Крім того, спостерігається гідравлічне і теплове розбалансування систем опалення. Існуюча теплова ізоляція розподільчих трубопроводів системи опалення та гарячого водопостачання переважно у незадовільному стані, частково пошкоджена, у деяких випадках повністю відсутня. Існуюча система механічної припливно- витяжної вентиляції перебуває у непрацездатному стані. У закладах проводяться поточні та інколи капітальні ремонти, але їх обсяги не достатні для запобігання поступовій руйнації огороджуючих конструкцій та інженерних систем.

Запропоновані рішення 

З метою скорочення видатків з міського бюджету, зниження споживання теплової енергії на опалення, та досягнення середньоєвропейських показників енергоефективності підвищення рівня енергоефективності будівель ЗСО пропонується впровадити наступні заходи:

	утеплення стін фасаду;

	утеплення дахового перекриття;

	утеплення підвального перекриття;

	встановлення енергозберігаючих вікон та балконних блоків;

	комплексна модернізація системи внутрішнього теплопостачання; 

	встановлення сучасних опалювальних приладів;

	модернізація системи вентиляції.


Перед визначенням будівель, котрі будуть включені до проекту доцільно провести енергетичний аудит, та відповідно по кожному об`єкту необхідно уточнити  перелік заходів та уточнити технічні, економічні та фінансові показники. На даний час у Краснокутській територіальній громаді функціонує 14 закладів середньої освіти. 

Таблиця 1.3 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  проекту комплексної термодернізації  в громадських будівлях (ЗСО)
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії громадськими будівлями (ЗСО)
	МВт-год/рік
	5 560

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	1 333,85 

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	123,84

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	3,12

	Термін окупності заходу 
	років 
	39,7

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет (20 %), грантові кошти (27 %), кредитні кошти (53%).

	Термін реалізації проекту
	2027-2029


Простий термін окупності-39,7 роки. Проте в проекті заплановано залучити кошти бюджету, а також грантові кошти. Тоді розрахункова окупність кредитних коштів не перевищуватиме 20 років.

1.4. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ОЗ- лікарня)

Опис поточної ситуації  

На даний час існуючі будівлі бюджетної сфери мають великі втрати тепла через огороджувальні конструкції оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам та менші за нормативні у 2-2,5 рази. Значна частина металопластикових вікон, що встановлені в будівлях не відповідають сучасним вимогам щодо опору теплопередачі. Відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії в залежності від температури навколишнього повітря. Існуюча теплова ізоляція розподільчих трубопроводів системи опалення переважно у незадовільному стані, частково пошкоджена, у деяких випадках повністю відсутня. У закладах проводяться поточні та інколи капітальні ремонти, але їх обсяги не достатні для запобігання поступовій руйнації огороджувальних конструкцій та інженерних систем.

Запропоновані рішення 

З метою скорочення видатків з міського бюджету, зниження споживання теплової енергії на опалення, та досягнення середньоєвропейських показників енергоефективності підвищення рівня енергоефективності будівель ЗОШ пропонується впровадити наступні заходи:

	утеплення стін фасаду;

	утеплення дахового перекриття;

	утеплення цоколю;

	встановлення енергозберігаючих вікон та балконних блоків;

	комплексна модернізація системи внутрішнього теплопостачання; 

	встановлення сучасних опалювальних приладів;

	модернізація системи вентиляції (частково).


Перед визначенням будівель, котрі будуть включені до проекту доцільно провести енергетичний аудит, та відповідно по кожному об`єкту необхідно уточнити  перелік заходів та уточнити технічні, економічні та фінансові показники. Послуги охорони здоров’я другого рівня  надає КНП «Краснокутська центральна районна лікарня.  

Таблиця 1.4 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту підвищення енергоефективності в громадських будівлях (ОЗ- лікарня)
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії громадськими будівлями (ОЗ)
	МВт-год/рік
	2 777

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	560,22 

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	51,6

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	1,68

	Термін окупності заходу 
	років 
	30,7

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет (20 %), грантові кошти (27 %), кредитні кошти (53%).

	Термін реалізації проекту
	2028-2030


Простий термін окупності - 30,7 роки. Проте в проекті заплановано залучити кошти бюджету, а також грантові кошти. Тоді розрахункова окупність кредитних коштів не перевищуватиме 15 років.

1.5. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЦПМСД)

Опис поточної ситуації  

На даний час існуючі будівлі бюджетної сфери мають великі втрати тепла через огороджувальні конструкції оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам та менші за нормативні у 2-2,5 рази. Значна частина металопластикових вікон, що встановлені в будівлях не відповідають сучасним вимогам щодо опору теплопередачі. Відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії в залежності від температури навколишнього повітря. Системи опалення неефективні, потребують реконструкції. У закладах проводяться поточні ремонти, але їх обсяги не достатні для запобігання поступовій руйнації огороджувальних конструкцій та інженерних систем.

Запропоновані рішення 

З метою скорочення видатків з міського бюджету, зниження споживання теплової енергії на опалення, та досягнення середньоєвропейських показників енергоефективності підвищення рівня енергоефективності будівель ЦПМСД пропонується впровадити наступні заходи:

	утеплення стін фасаду;

	утеплення дахового перекриття;

	утеплення цоколю;

	встановлення енергозберігаючих вікон та балконних блоків;

	встановлення сучасних опалювальних приладів;

	реконструкція систем освітлення.

	утеплення стін фасаду;


Перед визначенням будівель, котрі будуть включені до проекту доцільно провести енергетичний аудит, та відповідно по кожному об`єкту необхідно уточнити  перелік заходів та уточнити технічні, економічні та фінансові показники. Станом на 01 січня 2024 року сфера охорони здоров'я на території громади представлена КНП «Краснокутський ЦПМСД», до складу якого входять 8 амбулаторії ЗПСМ, 12 фельдшерських пункти.

Таблиця 1.5 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту підвищення енергоефективності в громадських будівлях (ЦПМСД)
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії громадськими будівлями (ЦПМСД)
	МВт-год/рік
	694,0

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	53,35 

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	2,15

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,2

	Термін окупності заходу 
	років 
	10,75

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет (100 %)

	Термін реалізації проекту
	2027-2030


Простий термін окупності- 10,75 роки. Проте в проект заплановано залучити кошти бюджет. Реалізація в першу чергу матиме соціальний ефект, окупність даних коштів в даному випадку не суттєвий фактор. 

1.6. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (інші бюджетні установи)

Опис поточної ситуації  

На даний час існуючі будівлі бюджетної сфери мають великі втрати тепла через огороджувальні конструкції оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам та менші за нормативні у 2-2,5 рази. Значна частина металопластикових вікон, що встановлені в будівлях не відповідають сучасним вимогам щодо опору теплопередачі. Відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії в залежності від температури навколишнього повітря. Системи опалення неефективні, потребують реконструкції. У закладах проводяться поточні ремонти, але їх обсяги не достатні для запобігання поступовій руйнації огороджувальних конструкцій та інженерних систем.

Запропоновані рішення 

З метою скорочення видатків з міського бюджету, зниження споживання теплової енергії на опалення, та досягнення середньоєвропейських показників енергоефективності підвищення рівня енергоефективності будівель пропонується впровадити наступні заходи:

	утеплення стін фасаду;

	утеплення дахового перекриття;

	утеплення цоколю;

	встановлення енергозберігаючих вікон та балконних блоків;

	встановлення сучасних опалювальних приладів;

	реконструкція систем освітлення.


Перед визначенням будівель, котрі будуть включені до проекту доцільно провести енергетичний аудит, та відповідно по кожному об`єкту необхідно уточнити  перелік заходів та уточнити технічні, економічні та фінансові показники. Мережа закладів культури територіальної громади складається: бібліотек – 26, клубних закладів – 22, шкіл мистецтв – 1. Соціальні послуги в громаді надає територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради.

Таблиця 1.6 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту підвищення енергоефективності в громадських будівлях (інші бюджетні будівлі)
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії громадськими будівлями (інші бюджетні будівлі)
	МВт-год/рік
	698,5

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	66,69 

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	4,55

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,49

	Термін окупності заходу 
	років 
	9,3

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет (100 %)

	Термін реалізації проекту
	2025-2027


Простий термін окупності- 9,3 роки. Проте в проект заплановано залучити кошти бюджет. Реалізація в першу чергу матиме соціальний ефект, окупність даних коштів в даному випадку не суттєвий фактор. 

1.7. Використання ВДЕ в системи опалення в громадських будівлях (перевід опалення з газових котлів на твердопаливні, використання теплових насосів)

Опис поточної ситуації  

Опалення громадських будівель здійснюється індивідуальними системами опалення з використання котлів на різних видах палива. Частина котлів мають значний термін експлуатації та низький к.к.д. На даний час використовуються різні види палива. Опалювальні прилади не відповідають сучасним вимогам. В значній частині будівель передбачено термомодернізацію, що зменшить потребу у тепловій енергії та створить надлишкову потужність котлів.

Запропоновані рішення 

Проектом передбачається реконструкція систем опалення із заміною котлів на більше продуктивні (з вищим к.к.д., оптимальної потужності) з використанням альтернативних видів палива. Зокрема планується часткове заміщення газового палива на альтернативне- дерев`яні палети та дерев`яні тріски. Для виробництва необхідної кількості теплової енергії пропонується застосувати твердопаливні котли згідно проєктної документації з впровадженням автоматичного регулювання відпуску теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря, що дасть додаткову економію палива в перехідні періоди (початок і кінець опалювального сезону). Заплановано модернізувати систему опалення щонайменше у п’яти громадських будівлях. Перевага буде надано будівлям де буде проведено термомодернізацію. Сучасні вимоги щодо енергоефективності передбачають використання теплових насосів в системі опалення. При проектуванні реконструкції системи опалення заплановано встановлення теплових насосів в громадських будівлях типу повітря- повітря.

Впровадження цього заходу дозволить досягти:

	скорочення споживання природного газу завдяки використанню альтернативного виду палива;

	зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

	підвищення якості послуг.


Таблиця 1.7 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту використання ВДЕ в системи опалення в громадських будівлях

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Обсяг заміщення газу на ВДЕ
	МВт-год/рік
	794,54

	Очікувана річна економія енергії , 
	МВт-год/рік
	48,07 

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	38,70

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	4,85

	Термін окупності заходу 
	років 
	7,9

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет (20 %)

ЕСКО- контракти (80%)

	Термін реалізації проекту
	2028-2030


Простий термін окупності- 7,9 роки. Короткий термін окупності дозволяє залучити кошти через механізм ЕСКО- контрактів. 

1.8. Використання відновлювальних джерел енергії в громадських будівлях (впровадження системи ГВП з сонячними колекторами)

Опис поточної ситуації  

Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого впровадження як теплоенергетичного, так і фотоенергетичного обладнання практично на всій  території (рис. 91) Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що поступає на 1 м² поверхні, на території України знаходиться в межах: від 1 200 кВт год/м² до 1300 кВт год/м²  на cході України (Харківська обл.). Термін ефективної експлуатації геліоенергетичного обладнання в східних областях України – 7 місяців (з квітня до жовтня. Використання енергії сонця для підігріву води – це один з прадавніх прикладів досвіду використання альтернативних джерел. Сучасні сонячні колектори перетворюють енергію сонячного проміння в тепло, що нагріває воду в баку-накопичувачі.

Запропоновані рішення 

Проектом передбачається використання геліосистем для підігріву води на побутові потреби та підтримки системи опалення. особливо в забезпеченні гарячою водою у бюджетних закладах. Адже за допомогою геліосистеми можна забезпечити потреби ГВП, а в холодні періоди вода може догріватись електричними ТЕНами, які вмонтовані у баки-накопичувачі геліосистеми або за допомогою змішувальних клапанів, які постачатимуть воду з теплової мережі у потрібній кількості.

Впровадження цього заходу дозволить досягти:

	скорочення споживання палива для забезпечення ГВП;

	зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

	зменшення витрат коштів на оплату енергоносіїв.


Таблиця 1.8 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту використання ВДЕ в системи ГВП в громадських будівлях

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Обсяг виробленої 
	МВт-год/рік
	20,00

	Очікувана річна економія енергії , 
	МВт-год/рік
	0,26 

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	1,03

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,21

	Термін окупності заходу 
	років 
	4,9

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет (100 %)



	Термін реалізації проекту
	2026-2027


Простий термін окупності-4,9 роки. Для фінансування даного заходу заплановано використовувати кошти місцевого бюджету.

1.9. Використання відновлювальних джерел енергії в громадських будівлях (використання гібридних СЕС)

Опис поточної ситуації  

Діяльність громадських установ передбачає значне споживання електроенергії. Робота окремих установок в громадських будівлях потребує безперебійного електроживлення. Зупинка електропостачання цих об’єктів унеможливлює функціонування будівель і створює загрозу життю людей. На сьогодні проблема частково вирішується за рахунок використання генераторів, потужність яких забезпечує роботу критично необхідного обладнання. Більшість з цих електростанцій розраховано на використання дизельного палива, що суттєво підвищує вартість електроенергії. При цьому вартість електроенергії для бюджетних будівель суттєво зростає. 

Запропоновані рішення 

Використання енергії сонця для генерації електричної енергії – технологія електрогенерації, яка розвивається найшвидше. За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії, щорічне збільшення об’ємів сонячної генерації становить 73%. При цьому з 2009 по 2024 рік середня вартість електроенергії для сонячної енергетики знизилася з 359 до 61 долара за МВт·год, тобто на 83%. 

Важливим чинником забезпечення стабільного енергопостачання є акумуляторна батарея, ємність якої дозволяє забезпечити електроживлення критичних пристроїв. Акумуляторні батареї дають можливість накопичити електричну енергію як з сонячної генерації, так і безпосередньо з мережі і використати її при зупинці електропостачання.
Запропоновано створення СЕС на дахах в першу чергу медичних установ, адміністративних будівель, а також ЗОШ та дошкільних навчальних закладів.

Широке впровадження розподіленої сонячної генерації з розміщенням сонячних панелей на дахах громадських будівлях дає можливість:

	скоротити витрати на забезпечення енергопостачання;

	забезпечити додаткову генерацію електричної енергії в літній період;

	забезпечити резервне живлення електроспоживачів при встановленні акумуляторів.


Таблиця 1.9 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту використання ВДЕ в громадських будівлях (використання гібридних СЕС)

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Генерація електричної енергії
	МВт-год/рік
	236,57

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	16,28

	Зекономлені кошти від використання СЕС
	млн. грн/ рік
	2,3

	Термін окупності заходу 
	років 
	7,1

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет (20 %),

ЕСКО- контракти (80%).

	Термін реалізації проекту
	2026-2027


Простий термін окупності- 7,1 роки. Короткий термін окупності дозволяє залучити кошти через механізм ЕСКО- контрактів. 

2. Житлові будівлі

2.1. Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи та стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки

Опис поточної ситуації  

Станом на 01.01.2024 року у Краснокутській громаді нараховується 234 багатоквартирних будинки та 12 980 індивідуальних будинки. Більшість мешканців не достатньо обізнані з  впровадженням маловартісних енергоефективних та енергозберігаючих заходів. Щорічно мешканці громади витрачають значні суми коштів на заміну вікон, термомодернізацію помешкань. Не завше витрачені кошти забезпечують відповідний комфорт та заощаджують вкладені кошти. Існують «міфи» щодо певних енергоефективних технологій, а поведінка мешканців не завше є енергоощадною.

Запропоновані рішення 

З метою покращення ситуації необхідно проводити інформаційні кампанії скеровані на підвищення обізнаності мешканців щодо енергозберігаючих заходів. Дані заходи будуть скеровані на стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах сучасного енергоефективного освітлення та побутової техніки класу А, А+, А++. Окрім того в рамках даного заходу заплановано провести перехід освітлення сходових кліток, місць загального користування  на використання енергоефективних технологій (відповідних енергоефективних ламп, встановлення датчиків руху). Підвищення обізнаності мешканців при проведенні будівельно ремонтних робіт скероване на стимулювання використання енергоощадного обладнання. Наприклад системи змиву в туалетах (двохкнопкові), насадки на крани та в душових кабінах (ощадливе використання води). Для стимулювання мешканців пропонуються інформаційно роз`яснювальна робота, а також реалізація цільових програм співфінансування заходів, погашення відсотків по кредитах. 

Таблиця 1.10
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  проекту проведення просвітницької кампанії з інформування мешканців

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії житловими будівлями
	МВт-год/рік
	131 926

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	776,10

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	3,8

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн/ рік
	1,25

	Термін окупності заходу 
	років 
	3,0

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет (100 %)

	Термін реалізації проекту
	2025-2026


Простий термін окупності- 3,0 роки. Короткий термін окупності означає доцільність використання коштів бюджету міста.

2.2. Забезпечення належної експлуатації багатоквартирних будинках

Опис поточної ситуації  

Станом на 01.01.2024 року у Краснокутській громаді нараховується 234 багатоквартирних будинки. Реорганізація механізмів експлуатації будинків, зменшення залучення коштів в їх обслуговування приводить до швидкого зношення будинків, зокрема інженерних систем. Вартість утримання будівель повністю покладена на мешканців. Не завжди дотримуються технології експлуатації житла, його догляду. Як результат експлуатаційні якості будівель погіршуються, відбувається передчасний знос.

Запропоновані рішення 

Для вирішення описаної ситуації пропонується заходи направлені на забезпечення ефективної технічної експлуатації житлових будівель. Зокрема пропонуються: -забезпечити проведення технічних оглядів будівель та їх інженерних систем з відповідною періодичністю, а саме загальні планові огляди, профілактичні огляди з фіксацією наявних пошкоджень, позапланових оглядів після явищ стихійного характеру; -забезпечити організацію технічного обслуговування конструктивних елементів житлових будівель та їх інженерних систем; -забезпечити організацію санітарного утримання будівель, очищення конструктивних елементів будівель, зовнішнього благоустрою будівель, зокрема належного відведення дощових вод;  проведення щорічної підготовки будівель до осінньо - зимового періоду. З метою підтримання, відновлення та поліпшення експлуатаційних якостей житлових будівель та їх інженерних систем, а також попередження їх передчасного зносу пропонується реалізувати наступний перелік заходів: -ремонт, відновлення, підсилення та укріплення фундаментів, підвальних приміщень, стін , перекриттів, підлог, покрівель, ганків, інших конструктивних елементів будівель; відновлення гідроізоляції цоколя і вимощення по периметру; ремонт інженерних систем електро- тепло- водопостачання та водовідведення; заходи скеровані на подовження термінів експлуатації ліфтового господарства, а також заміну ліфтів ,котрі вичерпали свій експлуатаційний ресурс.

Таблиця 1.11
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту забезпечення належної експлуатації багатоквартирних будинків

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії житловими будівлями
	МВт-год/рік
	17 762,00

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	61,31

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	0,25

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн/ рік
	0,052

	Термін окупності заходу 
	років 
	4,9

	Джерело фінансування 
	Власні кошти мешканців (100 %)

	Термін реалізації проекту
	2025-2026


Простий термін окупності- 4,9 роки. Короткий термін окупності означає доцільність використання власних коштів мешканців. Проте варто наголосити, що даний  захід не запланований як економічно ефективний. 

2.3. Впровадження енергоефективних заходів в одноквартирних будинках

Опис поточної ситуації  

Станом на 01.01.2024 року у Краснокутській громаді нараховується 12 980 індивідуальних будинки. Енергетичний баланс показує, що найбільше споживають енергію житлові будівлі, зокрема індивідуальний житловий сектор. Аналіз років забудови індивідуальних будівель показує, що переважна більшість будівель збудована у 60-80 роки і мають низькі енергоефективні властивості. Зокрема при їх будівництво використовувались будівельні матеріали з низькими показниками енергоефективності, технології будівництва не були скеровані на економне використання палива. Ріст вартості палива та витрат на опалення змушують власників будівель реалізовувати енергоефективні заходи. Для покращення ситуації розроблено даний проект.

Запропоновані рішення 

Пропонуються наступні енергоефективні заходи скеровані на утеплення огороджуючих конструкцій (стін, даху, перекриття підвалу при наявності, цоколю); заміни наявних вікон на енергоефективні, реконструкція вхідної групи, зокрема обладнання тамбурів, заміна дверей на енергоефективні, заміна входів до підвалів, горищ. Окрім зменшення витрат на опалення доцільно реалізувати комплекс заходів щодо зменшення витрат електричної енергії. Зокрема, заміна лампочок на енергоефективні. Для забезпечення відсутності руйнувань дощовими стоками фасадів будівель та унеможливлення просідання фундаментів внаслідок підтоплення, необхідно відновити систему водовідведення. 

Таблиця 1.12
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  проекту впровадження енергоефективних заходів в одноквартирних будинках (індивідуальна забудова)

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії індивідуальними будівлями
	МВт-год/рік
	114 164,0

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	23 473,28

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	680,00

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн/ рік
	22,34

	Термін окупності заходу 
	років 
	30,4

	Джерело фінансування 
	Власні кошти мешканців (100 %)

	Термін реалізації проекту
	2026-2027


Простий термін окупності- 30,4 роки. Термін окупності досить значний з причини низьких тарифів. Прогнозується ріст вартості енергоносіїв, а відповідно термін окупності буде знижено.

2.4. Комплексна термомодернізація багатоквартирних житлових будівель 

Опис поточної ситуації  

Станом на 01.01.2024 року у Краснокутській громаді нараховується 234 багатоквартирних будинки. Енергетичний баланс показує, що найбільше споживають енергію житлові будівлі. Аналіз років забудови індивідуальних будівель показує, що переважна більшість будівель збудована у 60-80 роки і мають низькі енергоефективні властивості. Зокрема при їх будівництво використовувались будівельні матеріали з низькими показниками енергоефективності, технології будівництва не були скеровані на економне використання палива. Ріст вартості палива та витрат на опалення змушують власників будівель реалізовувати енергоефективні заходи. Для покращення ситуації розроблено даний проект.

Запропоновані рішення 

Пропонуються наступні рішення скеровані на покращення ситуації. Перш за все для будівель, де планується залучити кошти Фонду енергоефективності потрібно провести енергетичний аудит та розробити відповідно сертифіак енергетичної ефективності. З метою комплексної термомодернізації необхідно виконати наступні заходи: утеплення огороджуючих конструкцій (стін, даху, перекриття підвалу, цоколю); термомодернізацію місць загального користування шляхом встановлення енергоефективних вікон і дверей у підїздах, вхідних дверей до підвалів та виходів на горища, відновлення тамбурів; обладнання  будинків системами управління освітленням місць загального користування та заміна світильників на енергоефективні. Для уникнення руйнування дощовими стоками фасадів будівель та унеможливлення просідання фундаменту внаслідок підтоплення, при утепленні фасадів там, де це необхідно відновити систему водовідведення. Для забезпечення належної якості виконання робіт та досягнення запланованої економії заходи необхадно реалізовувати із дотриманням діючих державних норм та стандартів України.

Таблиця 1.13

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  проекту впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних житлових будівель

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії індивідуальними будівлями
	МВт-год/рік
	10 750,00

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	3 286,00

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	167,00

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн/ рік
	4,95

	Термін окупності заходу 
	років 
	33,7

	Джерело фінансування 
	місцевий бюджет (10 %), фонд енергоефективності (50 %),  власні кошти мешканців (40 %)

	Термін реалізації проекту
	2027-2028


Простий термін окупності- 33,7 роки. Термін окупності досить значний з причини низьких тарифів. Прогнозується ріст вартості енергоносіїв, а відповідно термін окупності буде знижено.

2.5. Використання ВДЕ в житлових будівлях (Використання гібридних СЕС у багатоквартирних будинках).

Опис поточної ситуації 

Енергетичний баланс у секторі багатоквартирних будівель демонструє, що рівень споживання електричної енергії становить близько 20 відсотків. Ріст тарифів на електроенергію (вдвічі для побутових споживачів у 2024 році) буде продовжуватись і надалі, що становить проблемним для мешканців. Поряд з тим продовження війни створює ситуацію з ненадійним електропостачанням від централізованих систем. Частковим вирішення даної проблеми може бути будівництво сонячних електростанцій. Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого впровадження як теплоенергетичного, так і фото енергетичного обладнання практично на всій  території. Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що поступає на 1 м² поверхні, на території України знаходиться в межах: від 1 200 кВт год/м² до 1 300 кВт год/м²  на cході України (Харківська обл.). Термін ефективної експлуатації обладнання в південних областях України – 7 місяців (з квітня до жовтня). 

Використання енергії сонця для генерації електричної енергії – технологія електро генерації, яка розвивається найшвидше. За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії, щорічне збільшення об’ємів сонячної генерації становить 73%. При цьому з 2009 по 2024 рік середня вартість електроенергії для сонячної енергетики знизилася з 359 до 61 долара за МВт·год, тобто на 83%. 

Запропоновані рішення 

Для вирішення проблеми сталого електропостачання житлових будівель пропонується встановлення дахових сонячних станцій. Перш за все доцільно провести дослідження несучих конструкцій даху (як плоских так і особливо шатрових). В разі необхідності потрібно посилення конструкцій для забезпечення надійності монтажу. Інженерний розрахунок проводиться для визначення можливої площі сонячних панелей, необхідного кута монтажу, потенційної генерації, та відповідну потребу в акумуляторах. На основі розрахунків формується технічні характеристики. Важливим чинником забезпечення стабільного енергопостачання є акумуляторна батарея, ємність якої дозволяє забезпечити електроживлення критичних пристроїв. Акумуляторні батареї дають можливість накопичити електричну енергію як з сонячної генерації, так і безпосередньо з мережі і використати її при зупинці електропостачання.

Широке впровадження розподіленої сонячної генерації з розміщенням сонячних панелей на дахах житлових будівель дає можливість:

	скоротити витрати на забезпечення енергопостачання;

	забезпечити додаткову генерацію електричної енергії в літній період;

	забезпечити резервне живлення електроспоживачів при встановленні акумуляторів.


Таблиця 1.14 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту впровадження гібридних СЕС в багатоквартирних житлових будинках 

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Генерація електричної енергії
	МВт-год/рік
	115,00

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	5,5

	Зекономлені кошти від використання СЕС
	млн. грн/ рік
	0,78

	Термін окупності заходу 
	років 
	7,1

	Джерело фінансування 
	Власні кошти мешканців (50 %), ЕСКО- контракти (50%)

	Термін реалізації проекту
	2026-2028


Простий термін окупності- 7,1 роки. Високий термін окупності пов`язаний з вартістю електричних батарей. Додатковою перевагою даної системи є досягнення енергонезалежності. В разі росту тарифу на електроенергію, термін окупності суттєво буде знижено.

2.6. Використання ВДЕ в житлових будівлях (Використання гібридних СЕС у індивідуальних будинках).

Опис поточної ситуації 

Енергетичний баланс у секторі індивідуальних житлових будинків демонструє, що рівень споживання електричної енергії становить близько 20 відсотків. Ріст тарифів на електроенергію (вдвічі для побутових споживачів у 2024 році) буде продовжуватись і надалі, що становить проблемним для мешканців. Поряд з тим продовження війни створює ситуацію з ненадійним електропостачанням від централізованих систем. Частковим вирішення даної проблеми може бути будівництво сонячних електростанцій. Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого впровадження як теплоенергетичного, так і фото енергетичного обладнання практично на всій  території. Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що поступає на 1 м² поверхні, на території України знаходиться в межах: від 1 200 кВт год/м² до 1300 кВт год/м²  на сході України (Харківська обл.). Термін ефективної експлуатації обладнання в південних областях України – 7 місяців (з квітня до жовтня). 

Використання енергії сонця для генерації електричної енергії – технологія електрогенерації, яка розвивається найшвидше. За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії, щорічне збільшення об’ємів сонячної генерації становить 73%. При цьому з 2009 по 2024 рік середня вартість електроенергії для сонячної енергетики знизилася з 359 до 61 долара за МВт·год, тобто на 83%. 

Запропоновані рішення 

Для вирішення проблеми сталого електропостачання індивідуальних житлових будівель пропонується встановлення наземних та дахових сонячних станцій. В разі встановлення дахових станцій виграш у площі. Так, як не задіюється земельна ділянка. Натомість наземні станції потребують вільної земельної ділянки, проте їх вартість суттєво менша. Вибір наземна чи дахова кожен господар повинен здійснювати спираючись на  фактори, котрі є досить індивідуальними. В разі дахової станції, перш за все доцільно провести дослідження несучих конструкцій даху. В разі необхідності потрібно посилення конструкцій для забезпечення надійності монтажу. Інженерний розрахунок проводиться для визначення можливої площі сонячних панелей, необхідного кута монтажу, потенційної генерації, та відповідну потребу в акумуляторах. На основі розрахунків формується технічні характеристики. Важливим чинником забезпечення стабільного енергопостачання є акумуляторна батарея, ємність якої дозволяє забезпечити електроживлення критичних пристроїв. Акумуляторні батареї дають можливість накопичити електричну енергію як з сонячної генерації, так і безпосередньо з мережі і використати її при зупинці електропостачання.

Широке впровадження розподіленої сонячної генерації з розміщенням сонячних панелей на дахах житлових будівель дає можливість:

	скоротити витрати на забезпечення енергопостачання;

	забезпечити додаткову генерацію електричної енергії в літній період;

	забезпечити резервне живлення електроспоживачів при встановленні акумуляторів.


У житлових будівлях вироблена електроенергія та відповідні електричні батареї дозволять закрити потребу електропостачання повністю. Надлишок енергії можна продавати в мережу. Акумуляторні батареї дозволяють, в разі недостатньої генерації, акумулювати енергію з мережі та використовувати її в разі відключень. 

Таблиця 1.15
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту впровадження гібридних СЕС в індивідуальних житлових будинках

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Генерація електричної енергії
	МВт-год/рік
	1730,00

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	78,26

	Зекономлені кошти від використання СЕС
	млн. грн/ рік
	6,95

	Термін окупності заходу 
	років 
	11,3

	Джерело фінансування 
	Власні кошти мешканців (100 %) 

	Термін реалізації проекту
	2025-2027


Простий термін окупності- 11,3 роки. Високий термін окупності пов`язаний з вартістю електричних батарей. Додатковою перевагою даної системи є досягнення енергонезалежності. В разі росту тарифу на електроенергію, термін окупності суттєво буде знижено.

2.7. Використання ВДЕ в житлових будівлях (Заміщення використання газових опалювальних приладів на твердопаливні).

Опис поточної ситуації 

Більшість з існуючих опалювальних систем створювались з використанням газових котлів, тому найбільш актуальним є питання модернізації саме газових котлів. В залежності від опалювальної площі будинку і від існуючої системи підхід до модернізації системи опалювання може бути абсолютно інакший. Але можна виокремити основний комплекс заходів, що спричинять суттєве зменшення витрат на опалення, а за необхідності дозволять повністю відмовитись від користування газом. По-перше, заміна старого газового котла на конденсаційний з погодозалежною автоматикою, з максимальним на теперішній день ККД серед газового обладнання. По-друге, встановлення дублюючого теплогенератору на іншому виді палива. Не допускаючи переходу на дорожчий газовий тариф, він одразу суттєво зменшить витрати на опалення. По-третє, застосування в якості дублюючого теплогенератору повітряний або геотермальний тепловий насос дозволить повністю відмовитись від використання газу, зберігаючи при цьому максимальний комфорт і економічність.

Максимального ефекту модернізації опалювальної системи допомагають досягнути теплогенератори на альтернативних джерелах. Використання теплових насосів дозволяє за умови споживання 1 кВт електроенергії отримувати 4-4,5 кВт теплової енергії (геотермальний тепловий насос) або 2-5 кВт (повітряний тепловий насос). Використання геотермального теплового насосу під час модернізації, як правило, обмежено, оскільки це вимагає проведення бурових робіт на ділянці. Зате повітряний тепловий насос із середнім річним коефіцієнтом перетворення 3 та за меншої вартості застосовується часто. Простота установки і підключення до існуючої системи, мінімальна кількість переробок дозволяють використовувати повітряний тепловий насос під час модернізації. Така система, за необхідності, дозволяє взагалі відмовитись від споживання газу. Ефективно використати геліосистему для підтримування гарячого водопостачання. Мінусом використання альтернативних генераторів є їхня висока вартість. З врахуванням вищезазанчених факторів

Запропоновані рішення 

З врахуванням вищезазначених факторі найбільш оптимальним є перехід з газового котла на твердопаливні без від`єднання від газової мережі. При цьому в осінньо- зимовий період можна використовувати газовий котел, а в опалювальний сезон використовувати твердопаливний, як основний. Твердопаливний котел працюватиме як робочий, а газовий буде як аварійний на випадок збоїв з поставкою палива. В результаті ми отримаємо комфортні умови перебування, зменшимо витрати коштів на оплату енергоносіїв та підвищимо рівень надійності системи опалення.

Таблиця 1.16
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту заміщення використання газових опалювальних приладів на твердопаливні в індивідуальних житлових будинках

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання природнього газу на опалення індивідуальними будівлями
	МВт-год/рік
	83 342,0

	Очікуваний обсяг заміщення газу
	МВт-год/рік
	10 291,0

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	176,00

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн/ рік
	10,8

	Термін окупності заходу 
	років 
	16,3

	Джерело фінансування 
	власні кошти мешканців (100 %)

	Термін реалізації проекту
	2027-2028


Простий термін окупності- 16.3 роки. Високий термін окупності пов`язаний з вартістю твердого палива. Додатковою перевагою даної системи є досягнення енергонезалежності. В разі росту тарифу на газ, термін окупності суттєво буде знижено.

3. Об’єкти теплопостачання

3.1 Використання ВДЕ на об’єктах теплопостачання
Опис поточної ситуації 

Військові дії на території Харківської області створили ситуацію, коли використання газових котлів є не оптимальним вибором в системі теплопостачання. Альтернатива є використання біомаси та теплових насосів. Використання біомаси для потреб теплопостачання є комплексним завданням, яке потребує системного вирішення. Крім того, що біомаса є відновлювальною сировиною, вона є місцевим видом альтернативного палива, а отже її використання зміцнює енергетичну безпеку країни та створює інфраструкутуру, що дає додаткові рбочі місця в регіоні. Основним постачальником біомаси можуть бути місцеві агрокомпанії та лісові господарства. Біомаса має нижчу вартість, ніж викопні палива, відповідно, тариф на теплову енергію для споживачів може довше підтримуватися на сталому рівні. Поряд з вище наведеним у системах теплопостачання доцільно використовувати теплові насоси. Теплові насоси- це сучасні системи для опалення та охолодження, які споживають мінімальну кількість енергії та гарантують нульові викиди СО2. 
Запропоновані рішення 

Аналіз системи теплопостачання показує, що для опалення громадських будівель використовується автономне опалення на основі електрокотлів (2 котли), твердопаливних котлів (вугілля- 2 котли, дрова та пелети-  18 котлів), решта 53 котли на газу.  Запрлановано частину котлів на газу перевести на пелети, а  до частини котлів додати теплові насоси типу повітря- вода. Розрахунок та аналіз котлів буде відбуватись на підставі аналізу та проведення енергоаудиту. Використання теплових насосів заплановано у будівлях після комплексної термомодернізації,  Перехід з газових та твердопаливні котли повинен враховувати ряд факторів, таких як потужність котла, наявність палива (зокрема складування палива, тощо).
Таблиця 1.17 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності впровадження проектів на об’єктах теплопостачання в громади 
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії на об’єктах теплопостачання
	МВт-год/рік
	176

	Очікувана річне заміщення енергії
	МВт-год/рік
	87,84

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	1,30

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,12

	Термін окупності заходу 
	років 
	10,8

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (50%) Місцевий бюджет (50%)

	Термін реалізації проекту
	2027-2029


Простий термін окупності- 10,8 роки. Високий термін окупності залежить від високої вартості на обладнання та низьких цін на газ. Зміна тарифів на газ зменшить термін окупності.
3.2 Технічне переоснащення котелень

Опис поточної ситуації 

Частина газових котлів, а також технологічне обладнання котелень було введено в експлуатацію у 70-х роках двадцятого сторіччя, вичерпало всі можливі строки експлуатації й не відповідає сучасним вимогам з енергоефективності. Котельні розташовані біля об`єктів котрі частково термомодернізовано, відповідно мають значний запас встановленої теплової потужності. Подальше їх використання технічно можливо при умові технічного переоснащення котелень.
Запропоновані рішення
Пропонується повна реконструкція котелень із встановленням автоматизованих котлів з коефіціентом корисної дії не нижче 94%, приведенням потужності теплогенеруючого обладнання у відповідність до приєднаного навантаження з впровадженням сучасних систем автоматизації виробництва і відпуску теплової енергії. Це дозволить підняти рівень безпеки, забезпечити споживачів більш якісними послугами та знизити собівартість виробленої теплової енергії. Впровадження цього заходу дозволить:

-
оптимізувати виробництва теплової енергії у відповідності до підключеного навантаження;

-
підвищити ефективність використання природного газу завдяки встановленню котлів з більшим коефіцієнтом корисної дії та впровадження погодного регулювання;

-
знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу;

-
зменшити впливу людського фактору на роботу обладнання котелень;

-
підвищити якості послуг.
Таблиця 1.18 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності впровадження проектів на об’єктах теплопостачання громади 
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії на об’єктах теплопостачання
	МВт-год/рік
	176

	Очікувана річне заміщення енергії
	МВт-год/рік
	41,77

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	1,17

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,11

	Термін окупності заходу 
	років 
	10,6

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (50%) Місцевий бюджет (50%)

	Термін реалізації проекту
	2027-2028


Простий термін окупності- 10,6 роки. Високий термін окупності залежить від високої вартості на обладнання та низьких цін на газ. Зміна тарифів на газ зменшить термін окупності.

4. Об’єкти водопостачання 

4.1 Запровадження системи енергоменеджменту на об’єктах водопостачання і водовідведення

Опис поточної ситуації 

На даний час на водопостачальному підприємстві відсутня система енергетичного менеджменту. Відсутність системи енергоменеджменту приводить до неефективного моніторингу споживання енергоресурсів, помилок при плануванні заходів з підвищення енергоефективності, перевитраті коштів. 
Запропоновані рішення 
Запровадження системи ЕМ в громаді пропонується проводити в декілька етапів. Перш за все необхідно налагодити систему енергоменеджменту на підприємстві. Для цього необхідно призначити відповідальну особу. На наступному етапі запровадження системи необхідно визначити об`єкти ЕМ. Тобто той перелік будівель та систем, котрі будуть включені в систему ЕМ. Об'єктом ЕМ сектору водопостачання є технічна система, основними елементами якої є обладнання на станціях водозабору, насоси, водопровідні мережі, запірна арматура. Крім технічних аспектів цієї системи, об'єктом розгляду повинні бути фінансові потоки, пов'язані з платежами за водопостачання.

Запровадження системи ЕМ передбачає проведення енергомоніторингу. Енергомоніторинг доцільно проводити за допомогою відповідних програмних продуктів. 

Завданнями ЕМ в сфері водопостачання є: 

	Своєчасне реагування на аварійні ситуації; 

	Зменшення витрат енергії та бюджетних коштів для функціонування системи водопостачання;

	Визначення пріоритетів для проведення енергоефективних заходів та контроль за їх ефективністю. 


Для реалізації заходу необхідно залучити наступні ресурси:
	Людські ресурси. Запровадження посади енергоменеджера.

	Технічні засоби. Закупівля та забезпечення функціонування програмного продукту. Обладнання лічильниками будівель, проведення повірки лічильників.

	Організаційні заходи. Проведення навчання персоналу. Проведення інформаційно- просвітницьких заходів щодо енергоощадного споживання води. 


Впровадження СЕМ пов'язано з додатковими капітальними та експлуатаційними витратами. Основна складова капітальних затрат – встановлення приладів обліку у споживачів, а експлуатаційних – зарплата персоналу. Зарубіжний досвід показує, що впровадження СЕМ дозволяє скоротити енергоспоживання і, відповідно, платежі за енергоносії на 1 – 5%. В розрахунках прийнято рівень економії поточних ресурсів на рівні 1,5 % від загальної спожитої електроенергії водопостачальним підприємством. 
Таблиця 1.19 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 
впровадження СЕМ на об’єктах водопостачання в с. Краснокутськ 
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії на об’єктах водопостачання
	МВт-год/рік
	300

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	3,24

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	0,35

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,15

	Термін окупності заходу 
	років 
	2,33

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (50%) Місцевий бюджет (50%)

	Термін реалізації проекту
	2025-2026


Простий термін окупності- 2,33 роки. Відповідно фінансувати даний захід доцільно власними коштами підприємства та коштами місцевого бюджету.

4.2 Підвищення енергоефективності в системі водопостачання

Опис поточної ситуації 

Проблема наявності та якості водопостачання- одна з найбільш актуальних для сільських територій України (тільки 26% сільського населення користуються послугами централізованих систем водопостачання- за даними Державного Агенства водних ресурсів України). Також в цілому по Україні 36,4% мереж перебувають в аварійному стані. Не раціональні витрати та втрати питної води у зовнішніх мережах досягли 40,4%. Зношена система водопостачання в цілому – старі насоси, башти Рожновського, відсутність систем управління. На більшості магістралей нормативний строк експлуатації трубопроводів уже вичерпано, ступінь зносу складає 80-100 %. 

В наслідок цього мешканці залишаються без питної води, часто на довгий час. Включення/виключення системи призводить до гідравлічних ударів та до прискорення руйнування трубопроводів. В більшості випадків управління відбувається шляхом прямого включення насосів в водопровідну мережу, при цьому відсутні контроль тиску, плавний пуск і зупинка. Неузгодженість характеристик системи з характеристиками встановленого насосного обладнання призводить до відхилень фактичних параметрів від робочої точки, наслідками чого є зменшення ККД, підвищення енерговитрат на подачу води, зменшення терміну експлуатації насосного обладнання. Ця ситуація є і причиною частих аварій і відказів насосів, їх перегрівання, перевантаження і як наслідок виходу з ладу та зниження ефективності і надійності роботи системи водопостачання в цілому. 

Запропоновані рішення 
В системі водопостачання заплановано реалізацію декількох проектів. Даний проект скерований на реконструкцію діючих насосних станцій, зокрема заміну існуючого обладнання на більш енергоефективне на водопровідних насосних станцій, підвищувальних насосних станцій, водозабору, впровадження нової схеми водопостачання, підтримання в належному стані запірної арматури. З метою зменшення споживання електроенергії пропонується використати системи плавного пуску, перетворювачі частоти обертання. Після проведення аудиту системи водопостачання передбачено заміну насосного обладнання, кабельних ліній. Розподільчих пристроїв, установок перетворювачів частоти обертання електродвигунів, котрі відпрацювали свій ресурс. Окрема увага огляду та підтримання в належному стані запірної арматури. Загалом в результаті реалізації проекту буде підвищено надійність системи водопостачання, зменшено витрати електроенергії на водозабезпечення та підвищення якості води в мережі.
Таблиця 1.20 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності Проекту з підвищення енергоефективності в системі водопостачання
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії на об’єктах водопостачання
	МВт-год/рік
	300,00

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	29,13

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	3,5

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,45

	Термін окупності заходу 
	років 
	7,7

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (50%) Місцевий бюджет (50%)

	Термін реалізації проекту
	2025-2027


Простий термін окупності-7,7 роки. Високий термін окупності пов`язаний з низькими тарифами на водопостачання. Ріст тарифів на електроенергію для водопостачального підприємства приведе до суттєвого зниження терміну окупності.

4.3 Підвищення енергоефективності в системі водовідведення

Опис поточної ситуації 

Функціонування системи водовідведення зачіпає інтереси кожного мешканця як безпосередньо, так і опосередковано через вплив на навколишнє природне середовище та санітарно-гігієнічний стан в регіоні. З метою збирання, транспортування та очищення стічних вод в населених пунктах України використовуються як централізована система водовідведення, так і не централізоване водовідведення.

За даними «Національної доповіді про якість питної води та стан водопостачання та водовідведення в Україні в 2022 році» 301 з 314 міст використовували системи централізованого водовідведення (95,9 %). В той же час серед селищ міського типу системами централізованого водовідведення були обладнані 318 з 473 смт (67,2 %), а в селах лише 339 з поміж 22 196 (1,5 %) сіл мали такі системи (без урахування інформації Запорізької, Луганської, Херсонської областей та окупованої частини Донецької області та АР Крим).

При цьому необхідно відзначити, що навіть у випадках, коли система централізованого водовідведення охоплює всю територію населеного пункту, лишається певна кількість споживачів (переважно це стосується населення), об’єкти яких не приєднані до системи централізованого водовідведення. Стічні води, що утворюються в процесі здійснення будь-якої діяльності на таких об’єктах, здебільшого доправляються до системи централізованого водовідведення за допомогою асенізаційного транспорту.  
Запропоновані рішення 
В системі водовідведення заплановано реалізацію декількох проектів. Даний проект скерований на:

 -реконструкцію очисних споруд каналізації;

-реконструкцію розподільчої системи водовідведення шляхом заміни застарілих керамічних, чавунних та асзбесто-цементних колекторів;

-оновлення лабораторного приладдя для хімлабораторії ОСК;

-каналізування приватного сектору міста;

-реконструкція технологічних трубопроводів на усіх КНС шляхом їх заміни; 

-реконструкція системи вентиляції та тонкої механічної очистки на КНС;

-диспетчеризація, комп’ютеризація  та автоматизація усіх виробничих процесів цеху водовідведення:

– на очисних спорудах каналізації – приток-анаеробний процес – робота ерліфтів та повітродувок;

– КНС – встановлення витратомірів,

– системи каскадного включення насосів;

– системи плавних пусків електродвигунів;

– встановлення датчиків тиску.

Загалом в результаті реалізації проекту буде підвищено надійність системи водовідведення, зменшено витрати електроенергії на водовідведення та підвищення якості очистки води.
Таблиця 1.21 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності Проекту з підвищення енергоефективності в системі водовідведення
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії на об’єктах водопостачання
	МВт-год/рік
	300,00

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	8,09

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	1,2

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,25

	Термін окупності заходу 
	років 
	4,8

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (50%) Місцевий бюджет (50%)

	Термін реалізації проекту
	2029-2030


Простий термін окупності- 4,8 роки. Високий термін окупності пов`язаний з низькими тарифами на водопостачання. Ріст тарифів на електроенергію для водопостачального підприємства приведе до суттєвого зниження терміну окупності.
4.4. Реконструкція водопровідних мереж з метою зменшення витоків

Опис поточної ситуації 

Проблема наявності та якості водопостачання- одна з найбільш актуальних для сільських територій України (тільки 26% сільського населення користуються послугами централізованих систем водопостачання- за даними Державного Агенства водних ресурсів України). Також в цілому по Україні 36,4% мереж перебувають в аварійному стані. Не раціональні витрати та втрати питної води у зовнішніх мережах досягли 40,4%. Зношена система водопостачання в цілому – старі насоси, башти Рожновського, відсутність систем управління. На більшості магістралей нормативний строк експлуатації трубопроводів уже вичерпано, ступінь зносу складає 80-100 %. 

В наслідок цього мешканці залишаються без питної води, часто на довгий час. Включення/виключення системи призводить до гідравлічних ударів та до прискорення руйнування трубопроводів. В більшості випадків управління відбувається шляхом прямого включення насосів в водопровідну мережу, при цьому відсутні контроль тиску, плавний пуск і зупинка. Неузгодженість характеристик системи з характеристиками встановленого насосного обладнання призводить до відхилень фактичних параметрів від робочої точки, наслідками чого є зменшення ККД, підвищення енерговитрат на подачу води, зменшення терміну експлуатації насосного обладнання. Ця ситуація є і причиною частих аварій і відказів насосів, їх перегрівання, перевантаження і як наслідок виходу з ладу та зниження ефективності і надійності роботи системи водопостачання в цілому. 

Запропоновані рішення 
В системі водопостачання заплановано реалізацію декількох проектів. Даний проект скерований на реконструкцію водопровідних мереж з метою зменшення витоків. В рамках даного проекту передбачено аудит мереж з метою виявлення аварійних ділянок, несанкціонованих підключень. А також буде проведено розрахунок гідравлічних навантажень, перерахунок діаметрів трубопроводів. За результатами аудиту буде запропоновано нову схему водопостачання, з можливістю підключення нових користувачів. Заплановано заміну або санацію аварійних ділянок водопроводу. В рамках проекту передбачено зниження надлишкового тиску в зонах роботи насосних станцій за рахунок обладнання контрольних точок. Окремо заплановано впровадити загальноміську систему телеметрії і моніторингу водоводів та мереж з придбанням сучасного діагностичного обладнання, що дозволить виявляти несанкціоновані підключення до мереж.

 Загалом в результаті реалізації проекту буде підвищено надійність системи водопостачання, зменшено витрати електроенергії на водозабезпечення та підвищення якості води в мережі.

Таблиця 1.22 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності Проекту з реконструкції водопровідних мереж з метою зменшення витоків
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії на об’єктах водопостачання
	МВт-год/рік
	300,00

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	32,37

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	31,5

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	2,1

	Термін окупності заходу 
	років 
	15,00

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (50%) Місцевий бюджет (50%)

	Термін реалізації проекту
	2026-2027


Простий термін окупності-15,00 роки. Високий термін окупності пов`язаний з низькими тарифами на водопостачання. Ріст тарифів на електроенергію для водопостачального підприємства приведе до суттєвого зниження терміну окупності.
4.5 Використання гібридних СЕС об’єктах водопостачання 

Опис поточної ситуації 

Робота обладнання на об’єктах водопостачання передбачає значне споживання електроенергії. Робота окремих установок потребує безперебійного електроживлення. Зупинка електропостачання цих об’єктів унеможливлює системи водопостачання загалом і створює загрозу життю людей. На сьогодні проблема частково вирішується за рахунок використання генераторів, потужність яких забезпечує роботу критично необхідного обладнання. Більшість з цих електростанцій розраховано на використання дизельного палива, що суттєво підвищує вартість електроенергії. 

Запропоновані рішення 

Використання енергії сонця для генерації електричної енергії – технологія електрогенерації, яка розвивається найшвидше. За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії, щорічне збільшення об’ємів сонячної генерації становить 73%. При цьому з 2009 по 2024 рік середня вартість електроенергії для сонячної енергетики знизилася з 359 до 61 долара за МВт·год, тобто на 83%. 

Важливим чинником забезпечення стабільного енергопостачання є акумуляторна батарея, ємність якої дозволяє забезпечити електроживлення критичних пристроїв. Акумуляторні батареї дають можливість накопичити електричну енергію як з сонячної генерації, так і безпосередньо з мережі і використати її при зупинці електропостачання.

Запропоновано створення наземних гібридних СЕС біля об`єктів водопостачання.

Широке впровадження розподіленої сонячної генерації дає можливість:

	скоротити витрати на забезпечення енергопостачання;

	забезпечити додаткову генерацію електричної енергії в літній період;

	забезпечити резервне живлення об`єктів водопостачання при встановленні акумуляторів.


Таблиця 1.23 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту використання гібридних СЕС об’єктах водопостачання 
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Генерація електричної енергії
	МВт-год/рік
	165,9

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	8,71

	Зекономлені кошти від використання СЕС
	млн. грн/ рік
	2,18

	Термін окупності заходу 
	років 
	4,0

	Джерело фінансування 
	Місцевий бюджет (20 %),

ЕСКО- контракти (80%).

	Термін реалізації проекту
	2026-2027


Простий термін окупності- 4,0 роки. Короткий термін окупності дозволяє залучити кошти через механізм ЕСКО- контрактів. 

5. Об’єкти зовнішнього освітлення

5.1. Реконструкція системи зовнішнього освітлення

Опис поточної ситуації 

Наявна система зовнішнього освітлення перебуває в робочому стані. Система нараховує 2 250 світлоточок, загальна довжина повітряних ліній електропередач зовнішнього освітлення становить 222 км. Всі світлоточки обладнані світодіодними лампами. Загалом технічне обслуговування проводиться. Проте аналіз встановлення світлоточок показує, що не всі світлоточки відповідають проектним параметрам. Зокрема, перехід на освітлення світодіодними лампами відбувався на існуючі опори, без розрахунку точки  встановлення, так звана заміна «точка в точку».

Загалом система зовнішнього освітлення у балансі займає незначний відсоток. У той же час розвиток даного сектору є основою безпеки мешканців та забезпечення комфортних умов проживання у громаді.

Запропоновані рішення 

З метою підтримання системи зовнішнього освітлення у належному стані пропонується проект реконструкції системи зовнішнього освітлення. Всі роботи по проекту можна розділити на декілька блоків. Перш за все це роботи з підтримання системи в належному стані. Передбачено очистку світильників, ремонт та заміна аварійних повітряних ліній електропередач із застосуванням самонесучих ізольованих проводів, заміна опор в разі необхідності. Наступний блок пов`язаний із розрахунком необхідної потужності світлоточок, відстані між ними та розрахунку встановлення світлової арматури (висоти встановлення світильника та кута нахилу). Завдяки даним рішенням можна оптимізувати потужність світодіодних ламп, отримати більш якісне освітлення. 

Таблиця 1.24 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту реконструкції системи зовнішнього освітлення
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії на об’єктах зовнішнього освітлення
	МВт-год/рік
	337

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	8,05

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	0,50

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,3

	Термін окупності заходу 
	років 
	1,6

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (50%) Місцевий бюджет (50%)

	Термін реалізації проекту
	2025-2030


Незначний рівень інвестицій, та короткий термін окупності дозволяють реалізувати даний захід коштами підприємства із залучення коштів місцевого бюджету.

5.2. Запровадження системи інтелектуального управління освітленням «Розумне світло» 

Опис поточної ситуації 

Наявна система зовнішнього освітлення перебуває в робочому стані. Система нараховує 2 250 світлоточок, загальна довжина повітряних ліній електропередач зовнішнього освітлення становить 222 км. Всі світлоточки обладнані світодіодними лампами. Перехід на освітлення світодіодними лампами відбувався на існуючі опори, без розрахунку точки  встановлення, так звана заміна «точка в точку». Система освітлення не обладнана апаратурою регулювання світлового потоку. Це приводить до неефективного використання електроенергії, зокрема у нічний час. Натомість у осінній період доцільно включати вуличне освітлення при складних погодних умовах.

Загалом система зовнішнього освітлення у балансі займає незначний відсоток. У той же час розвиток даного сектору є основою безпеки мешканців та забезпечення комфортних умов проживання у громаді.

Запропоновані рішення 

Реалізація проекту «Запровадження системи інтелектуального управління освітленням «Розумне світло» полягає у використанні система автоматичного керування зовнішнім освітленням (встановлення електронної пускорегулювальної апаратури з димерами, розвиток системи автоматизації керування рівнем світлового потоку.  Головною відмінністю «розумного освітлення» від «заміни точка в точку» є необхідність встановлення головного контролера в діючу чи нову шафу зовнішнього освітлення (ШЗО), а також наявність контролера світильника, який дозволяє здійснювати двох сторонній обмін інформацією. Зв’язок між головним контролером і контролером світильника здійснюється через провідні і безпровідні протоколи (через радіоканал). Порядок дій наступний. На першому етапі проводиться аудит системи зовнішнього освітлення, визначаються основні нераціональні втрати електроенергії та визначається необхідна якість освітлення. При розробці заходів необхідно звернути увагу на перелік вулиць де заплановано реконструкцію, перелік ліній електропередач ,котрі необхідно замінити, визначити технічні характеристики необхідних освітлювальних пристроїв та апаратури, а також вимоги до апаратури управління зовнішнім освітленням.

Таблиця 1.25
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту запровадження системи інтелектуального управління освітленням «Розумне світло»

	 Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії на об’єктах зовнішнього освітлення
	МВт-год/рік
	337,00

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	24,16

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	1,6

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,16

	Термін окупності заходу 
	років 
	10,0

	Джерело фінансування 
	ЕСКО (100%) 

	Термін реалізації проекту
	2028-2030


Незначний рівень інвестицій, та термін окупності дозволяють реалізувати даний захід із залученням ЕСКО компанії.

5.3. Використання ВДЕ на об’єктах зовнішнього освітлення

Опис поточної ситуації 

Робота обладнання на об’єктах зовнішнього освітлення передбачає постійне споживання електроенергії. Цикл роботи зовнішнього освітлення охоплює вечірні години з високою вартістю електроенергії та в нічні часи з досить низькою вартістю. Окремі світлоточки знаходяться на певній відстані від мереж електропостачання, що зумовлює високі витрати на монтаж ліній електропередач.  Повітряні лінії електропередач можуть отримати пошкодження через дерева та стихійні лиха (паркові зони). Ремонт та обслуговування таких світлоточок є досить дороговартісним. 

Запропоновані рішення 

Використання енергії сонця для генерації електричної енергії – технологія електрогенерації, яка розвивається найшвидше. За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії, щорічне збільшення об’ємів сонячної генерації становить 73%. При цьому з 2009 по 2024 рік середня вартість електроенергії для сонячної енергетики знизилася з 359 до 61 долара за МВт·год, тобто на 83%. 

Важливим чинником забезпечення стабільного енергопостачання є акумуляторна батарея, ємність якої дозволяє забезпечити електроживлення тоді, коли генерація відсутня. Акумуляторні батареї дають можливість накопичити електричну енергію як з сонячної генерації, так і безпосередньо з мережі коли її вартість найнижча.

Запропоновано створення наземних та в окремих випадках індивідуальних (на стовпах) та гібридних СЕС для використання на об’єктах зовнішнього освітлення.

До переваг відноситься використання СЕС на об’єктах зовнішнього освітлення:

	Економія коштів. Швидка окупність витрат, низькі експлуатаційні витрати і використання доступного джерела енергії - сонячного світла, гарантують економічну вигоду від застосування ліхтарів.

	Безперебійність і автономність роботи. Ліхтарі вуличного освітлення на сонячних батареях не вимагають наявності електромережі та регулярної заміни батарейок. Вони перетворюють сонячну енергію в електричну, заряджають акумуляторну батарею для безперебійного функціонування вночі.

	Екологічність. Для роботи використовується екологічно чисте, поновлюване джерело енергії - сонце. Не застосовується викопне паливо, тим самим забезпечується дбайливе ставлення до ресурсів України і зниження вуглецевого сліду.

	Портативність і мобільність. Більшість світильників мають невеликі розміри і вагу - їх легко переносити, змінювати місце установки, прибирати на зберігання.

	Швидкий монтаж. Установка пристроїв виконується без необхідності прокладки проводів.

	Безпека. Для експлуатації ліхтарів не потрібна електрична мережа й проведення для їх підключення, тому ризик ураження струмом зведений до нуля.


Відмінні експлуатаційні характеристики - хороша адаптація до несприятливих погодних умов, можливість працювати при низьких або високих температурах, відсутність перегріву лампи.

Також варто відзначити, що сучасні моделі вуличних освітлювальних приладів виготовляються з досить довговічних і надійних матеріалів, не схильних до корозії і стандартного фізичного зносу.
Таблиця 1.26 
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту використання індивідуальних та гібридних СЕС на об’єктах зовнішнього освітлення

	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Генерація електричної енергії
	МВт-год/рік
	84,57

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	4,13

	Зекономлені кошти від використання СЕС
	млн. грн/ рік
	0,64

	Термін окупності заходу 
	років 
	6,4

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (20 %),

ЕСКО- контракти (80%).

	Термін реалізації проекту
	2027-2028


Простий термін окупності- 6,4 роки. Короткий термін окупності дозволяє залучити кошти через механізм ЕСКО- контрактів. 

6. Об'єкти з управління побутовими відходами

6.1. Зменшення обсягу побутових відходів необхідних для захоронення

Опис поточної ситуації 

Одним із суттєвих чинників погіршення екологічного стану міст є забруднення довкілля відходами, що утворюються в процесі господарської та соціально- побутової діяльності. Вирішення питань, пов`язанних з ліквідацією чи обмеженням негативного впливу відходів на стан здоров`я людей і навколишнє середовище, потребує особливої уваги. З точки зору енергетичного балансу витрати палива  незначні. В основному паливо використовується для вивозу побутових відходів на полігон. Зменшення витрати палива повинно одночасно відбуватись зі зменшенням  обсягу відходів, котрі повинні бути захоронені. В даному випадку пропонується окремі заходи скеровані на зменшення обсягу побутових відходів.

Запропоновані рішення 

Метою заходів, що передбачається в даному проекті є зменшення обсягу відходів через запровадження механізмів стимулювання сортування, роздільного збору, повторного використання та переробки. Таким чином на полігон повинна потрапляти тільки частина відходів, що зменшить потребу у перевезенні та захоронення на полігоні. Особлива увага повинна приділятись повторній переробці та утилізації. Таким чином буде зменшено потребу у паливі для транспорту задіяному у транспортуванні відходів на полігон та захоронені.

Таблиця 1.27
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту «Зменшення обсягу побутових відходів необхідних для захоронення» 
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії 
	МВт-год/рік
	966

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	105,41

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	10,2

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	3,5

	Термін окупності заходу 
	років 
	2,9

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (80%), міський бюджет (20%) 

	Термін реалізації проекту
	2026-2028


Даний проект має більше екологічний вплив, тому фінансування передбачається як за кошти міського бюджету, так і за власні кошти підприємства. Фінансові показник проекту досить привабливі з врахуванням залучених джерел фінансування. Термін окупності проекту становить- 2,9 роки.

6.2. Переведення транспорту на біопаливо

Опис поточної ситуації 

Одним із суттєвих чинників погіршення екологічного стану міст є забруднення довкілля відходами, що утворюються в процесі господарської та соціально- побутової діяльності. Вирішення питань, пов`язанних з ліквідацією чи обмеженням негативного впливу відходів на стан здоров`я людей і навколишнє середовище, потребує особливої уваги. З точки зору енергетичного балансу витрати палива  незначні. В основному паливо використовується для вивозу побутових відходів на полігон. З метою підвищення рівня екологізації пропонується використовувати біодизель для транспорту. Біодизель як моторне паливо має низку цінних властивостей. Його застосування істотно продовжує тривалість «життя» двигуна, бо таке паливо має кращу змащувальну здатність, ніж пальне з нафти. Його можна використовувати у чистому вигляді (марка У 100) або в суміші зі звичайним дизельним паливом. Найпоширеніший склад В 20 відповідає 20% біодизелю та 80% звичайного палива. Окрім біодизеля можна використовувати біоетанол. Біоетанол – це зневоднений етиловий спирт зі всіма супутніми домішками та вмістом води до 0,2%. Октанове число 108. Розчинний в бензині та дизпаливі. Розчиняє воду в паливі. Є не тільки компонентом палива, а і енергоносієм. Добавляється в бензин та дизпаливо.

Запропоновані рішення
Запропонований проект передбачає поступовий перехід транспорту для вивозу побутових відходів на використання біодизеля та біоетанола. 

Таблиця 1.28
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту «Переведення транспорту на біопаливо» 
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії 
	МВт-год/рік
	966,0

	Очікувана річне використання біопалива
	МВт-год/рік
	189,75

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	0,8

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,12

	Термін окупності заходу 
	років 
	6,67

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (80%), міський бюджет (20%) 

	Термін реалізації проекту
	2029-2030


Даний проект має більше екологічний вплив, тому фінансування передбачається як за кошти міського бюджету, так і за власні кошти підприємства. Термін окупності проекту становить- 6,67 роки. Очікується більш широке використання біопалива, відповідно ціна буде знижуватись, фінансові показники проекту покращуватимуться.

7. Громадський транспорт 

7.1. Підвищення ефективності роботи громадського транспорту

Опис поточної ситуації 

Сектор громадського транспорту  займає в енергетичному балансі 0,05%. Відповідно проекти на зменшення енергії в даному секторі не є пріоритетними. З точки зору бюджету громади, то даний сектор найменше привабливий. Через ряд непереборних перешкод, що виникли багато десятиріч тому, досі залишаються неподоланими та поглибились під час повномасштабної агресії проти України, міський громадський транспорт продовжує ледь триматись на плаву. Пасажирські перевезення стали заручниками масових пільгових перевезень пасажирів, збитки від яких в повній мірі не компенсуються належним чином ні з державного, ні з місцевих бюджетів. Відповідно основною причиною в секторі є хронічне недофінансування. І як наслідок незадовільний стан рухомого складу, що обслуговує пасажирів , так і стан власної інфраструктури. Світові тенденції розвитку громадського транспорту говорять про необхідність підвищення енергоефективності транспорту. Громадський транспорт має стати дружнім до навколишнього середовища та безпечним для споживачів транспортних послуг. Економічність та екологічність транспортних засобів має стати основною тенденцію розвитку не тільки міського громадського транспорту, а усіх його видів незалежно від форми власності.

Запропоновані рішення
Запропонований проект передбачає типові рішення, зокрема уточнення схеми руху транспорту, маршрутів, обладнання зупинок. Окремо увагу повинна бути приділена оновленню парку автобусів з врахування вимог щодо екологічності та ергономічності для пасажирів.

Таблиця 1.29
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту «Підвищення ефективності роботи громадського транспорту» 
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії 
	МВт-год/рік
	894,0

	Очікувана річна економія енергії
	МВт-год/рік
	83,43

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	8,1

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	1,2

	Термін окупності заходу 
	років 
	6,75

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (100%)

	Термін реалізації проекту
	2026-2027


Передбачається фінансування даного проекту за кошти підприємства. Термін окупності проекту становить- 6,75 роки. Очікується, що монетаризація пільги збільшить надходження від надання послуги та зробить проект більш привабливим.

7.2. Переведення громадського транспорту на біопаливо

Опис поточної ситуації 

Сектор громадського транспорту  займає в енергетичному балансі 0,05%. Відповідно проекти на зменшення енергії в даному секторі не є пріоритетними. З точки зору бюджету громади, то даний сектор найменше привабливий. З метою підвищення рівня екологізації пропонується використовувати біодизель у секторі громадського транспорту. Біодизель як моторне паливо має низку цінних властивостей. Його застосування істотно продовжує тривалість «життя» двигуна, бо таке паливо має кращу змащувальну здатність, ніж пальне з нафти. Його можна використовувати у чистому вигляді (марка У 100) або в суміші зі звичайним дизельним паливом. Найпоширеніший склад В 20 відповідає 20% біодизелю та 80% звичайного палива. Окрім біодизеля можна використовувати біоетанол. Біоетанол – це зневоднений етиловий спирт зі всіма супутніми домішками та вмістом води до 0,2%. Октанове число 108. Розчинний в бензині та дизпаливі. Розчиняє воду в паливі. Є не тільки компонентом палива, а і енергоносієм. Добавляється в бензин та дизпаливо.

Запропоновані рішення
Запропонований проект передбачає поступовий перехід громадського транспорту на використання біодизеля та біоетанола. 

Таблиця 1.30
Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності проекту «Переведення громадського транспорту на біопаливо» 
	Найменування величини 
	Розмірність 
	Величина 

	Річне споживання енергії 
	МВт-год/рік
	894,0

	Очікувана річне використання біопалива
	МВт-год/рік
	175,1

	Загальна вартість реалізації 
	млн. грн
	0,76

	Очікувана річна економія енергії
	млн. грн
	0,4

	Термін окупності заходу 
	років 
	1,9

	Джерело фінансування 
	Кошти підприємства (100%)

	Термін реалізації проекту
	2029-2030


Даний проект має більше екологічний впливале спирається на вимоги законодавства, тому фінансування передбачається за власні кошти підприємства. Термін окупності проекту становить- 1,9 роки, що робить його привабливим для підприємства. 
ДОДАТОК 2. «ВИХІДНИЙ СТАН ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

Громадські будівлі

Громадські (бюджетні) будівлі представлені будівлями закладів освіти ( дошкільні навчальні заклади, заклади середньої освіти та позашкільної освіти), закладів охорони здоров`я (первинна та вторинна ланка), закладів культури, молоді та спорту, будівлями закладів соціального захисту населення, інших бюджетних установ, в т. ч. адміністративних будівель. Загалом у громаді є 76 установ, котрі включають 87 будівель загальною площею 81 047,8 тис. м².

Зведена інформація щодо громадських будівель наведено у таблиці 2.1 Загальні характеристики будівель бюджетної сфери (станом 01.01 2024)

Таблиця 2.1
Загальні характеристики будівель бюджетної сфери (станом 01.01 2024)

	№
	Показник
	Од. вим.
	Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта
	Заклади охорони здоров’я
	Заклади культури, молоді, спорт
	Заклади соціального захисту населення
	Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі
	РАЗОМ

	1
	Кількість  установ (закладів), що фінансуються з місцевого бюджету*
	од.
	25
	17
	17
	1
	16
	76

	2
	Кількість будівель*
	од.
	34
	18
	17
	2
	16
	87

	3
	Загальна площа*
	тис. м²
	41074,8
	8906
	21636,5
	1992,8
	7437,7
	81047,8

	4
	Опалювана площа
	тис. м²
	41074,8
	8906
	21636,5
	1992,8
	7437
	81047,1

	5
	Опалюваний об'єм
	тис. м³
	148458
	29862,2
	87533
	6849
	23281,13
	295983,33

	6
	Кількість будівель, включених до системи енергетичного моніторингу ОМС
	од.
	29
	-
	8
	-
	12
	

	7
	Кількість будівель, включених до системи автоматичного (дистанційного) збору інформації ОМС про енергоспоживання будівель
	од.
	-
	-
	
	-
	-
	

	8
	Кількість будівель, що мають дійсний енергетичний сертифікат
	од.
	30
	1
	-
	1
	1
	33

	9
	Загальна площа термомодернізованих громадських будівель
	м²
	4344,7
	2088,8
	1152
	826
	-
	8411,5

	10
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого теплопостачання
	од.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Кількість будівель з системою автономного теплопостачання
	од.
	34
	18
	17
	2
	16
	87

	12
	Кількість будівель, приєднаних до мереж газопостачання
	од.
	27
	15
	2
	2
	9
	55

	13
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водопостачання
	од.
	34
	17
	5
	2
	7
	65

	14
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водовідведення
	од.
	8
	4
	1
	1
	2
	16


Мережа закладів загальної середньої освіти громади становить 14 закладів. З них: ліцеїв – 10 (з них 4 опорних заклади), гімназій – 2, ліцеїв з дошкільним підрозділом – 1, гімназій з дошкільним підрозділом – 1. На території Краснокутської селищної територіальної громади створено умови для здобуття громадянами базової та повної загальної середньої освіти у формі екстернату.  Перевезення учнів здійснюється транспортом відділу освіти. У Краснокутській селищній територіальній громаді функціонує 11 закладів дошкільної освіти, з них по одній групі у складі Каплунівського навчально-виховного комплексу та Костянтинівського ліцею. Дошкільною освітою охоплено 603 дитини.

До мережі позашкільної освіти громади входить: центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа. 

Станом на 01 січня 2024 року сфера охорони здоров’я громади представлена КНП «Краснокутська центральна районна лікарня», 8 амбулаторіями сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерськими та фельдшерськими пунктами. 

Мережа закладів культури територіальної громади складається: бібліотек – 26, клубних закладів – 22, шкіл мистецтв – 1.
Соціальні послуги в громаді надає територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради.

Перелік громадських будівель та їх технічні характеристика наведено у табл.  2.2.

Таблиця 2.2

Характеристики громадських будівель, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування

	№
	Назва і адреса бюджетної установи
	Кількість будівель, шт.*
	Вбудована чи окремо розташована
	Рік прийняття в експлуатацію, (вказати)
	Кількість поверхів, шт.
	Площа основи будівлі, *
м²
	Опалювана площа, 
м²
	Опалюваний об'єм, 
м³

	1
	Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта
	
	
	
	
	22 218,49
	41 074,78
	148 457,06

	1.1.
	Відділ освіти Краснокутської селищної ради, Харківська обл., Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 2.
	1
	окремо разташована
	1925
	1
	316,00
	316,00
	926,00

	1.2
	Краснокутський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 154а
	1
	окремо разташована
	2003
	3
	2 110,60
	6 332,00
	23 127,00

	1.3
	Краснокутський ліцей № 2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Шевченка, 111/3
	1
	окремо разташована
	1987
	3
	419,30
	1 258,00
	3 904,00

	1.4
	Краснокутський заклад дошкільної освіти , Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Заклепенка, 1, корпус № 1
	1
	окремо разташована
	1967
	2
	464,00
	928,00
	3 247,00

	1.5
	Краснокутський заклад дошкільної освіти , Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Заклепенка, 1, корпус № 2
	1
	окремо разташована
	1912
	2
	822,35
	1 644,70
	6 508,00

	1.6
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 69
	1
	окремо разташована
	1900
	1
	194,70
	159,40
	623,00

	1.7
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 69
	1
	окремо разташована
	1952
	1
	105,80
	105,80
	264,45

	1.8
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №3, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Вигінчанська,47
	1
	окремо разташована
	1981
	2
	454,50
	909,10
	3 080,70

	1.9
	Козіївський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 52
	1
	окремо разташована
	1961
	2
	1 205,50
	2 411,00
	8 219,00

	1.10
	Козіївський заклад дошкільної освіти, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Головченка, 19
	1
	окремо разташована
	1986
	2
	694,00
	1 387,80
	2 187,24

	1.11
	 Городнянська гимназия, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 71
	2
	окремо разташована
	1965
	1
	861,50
	850,00
	3 635,00

	1.12
	В'язівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. В'язова, вул. Слобожанська, 9
	1
	окремо разташована
	1975
	2
	626,00
	1 272,00
	5 103,00

	1.13
	Мурафський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 81, корпус № 1
	1
	окремо разташована
	1965
	2
	1 197,70
	2 395,36
	8 358,00

	1.14
	Мурафський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 81, корпус № 2
	1
	окремо разташована
	1946
	2
	639,00
	1 278,84
	3 065,38

	1.15
	Мурафський заклад дошкільної освіти, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Весняна, 3
	1
	окремо разташована
	1966
	1
	671,84
	671,84
	1 547,32

	1.16
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 1
	1
	окремо разташована
	1926
	2/1
	405,00
	611,00
	2 004,00

	1.17
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 2
	1
	окремо разташована
	1920
	1
	209,00
	190,00
	562,00

	1.18
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 3
	1
	окремо разташована
	1920
	1
	260,00
	253,00
	768,00

	1.19
	Костянтинівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Костянтинівка, вул. Центральна, 93
	1
	окремо разташована
	1981
	3
	1 221,50
	3 445,00
	11 116,00

	1.20
	Пархомівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Пархомівка, вул. П. Луньова, 4, корпус № 1
	1
	окремо разташована
	1970
	2
	1 378,00
	2 700,00
	9 177,00

	1.21
	Пархомівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Пархомівка, вул. П. Луньова, 4, корпус № 2
	1
	окремо разташована
	1937
	2
	426,00
	809,00
	2 945,00

	1.22
	Дублянський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Дублянка, вул. Заводська, 1, корпус № 1
	1
	окремо разташована
	1957
	1
	769,00
	714,00
	2 477,00

	1.23
	Дублянський  дошкільний навчальний заклад, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Дублянка, вул. Комарова, 3
	1
	окремо разташована
	1954
	1
	368,80
	368,80
	1 253,90

	1.24
	Колонтаївський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Центральна, 72,
	1
	окремо разташована
	1912
	2
	386,00
	732,00
	2 750,00

	1.25
	Каплунівський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Морозова, 62
	1
	окремо разташована
	1974
	2
	410,00
	799,00
	2 532,00

	1.26
	Олексіївський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 30
	1
	окремо разташована
	1972
	2
	714,00
	955,84
	2 832,67

	1.27
	Рябоконівський  дошкільний навчальний заклад, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Рябоконево, вул. Молодіжна, 13
	1
	окремо разташована
	1986
	2
	490,00
	515,50
	1 675,40

	1.28
	Слобідська гімназія, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Слободка, вул. Шкільна, 18
	1
	окремо разташована
	1972
	2
	850,00
	1 834,00
	6 348,00

	2
	Заклади охорони здоров’я
	
	
	
	
	5 657,70
	8 906,60
	29 862,15

	2.1
	Корпус КНП "Краснокутської ЦРЛ" Харківська обл.. Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 136
	1
	окремо разташована
	1900
	3
	1 577,10
	3 588,40
	10 938,00

	2.2
	КНП "Краснокутська ЦРЛ" Поліклінічне відділення, Харківська обл.. Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Горянська, 1
	1
	окремо разташована
	1987
	3
	851,20
	2 088,80
	9 153,00

	2.3
	КНП "Краснокутська ЦРЛ" інфікційне відділення, Харківська обл., Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Лікарняний, 4.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	215,00
	215,00
	923,00

	2.4
	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснокутської селищної ради"
	1
	окремо разташована
	 
	1
	368,00
	368,00
	1 104,00

	2.5
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. В'язова, вул. Погорелова, 6.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	236,40
	236,40
	694,20

	2.6
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Водяна, вул. Московська, 87.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	62,30
	62,30
	155,75

	2.7
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанськ, 130.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	160,40
	160,40
	481,20

	2.8
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 54.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	115,10
	115,10
	288,00

	2.9
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Колонтаїв, вул.Е. Сербінової, 16
	1
	окремо разташована
	 
	1
	224,00
	224,00
	672,00

	2.10
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Городне, вул. Центральна, 29,а.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	187,10
	187,10
	561,00

	2.11
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мирне, вул. Центральна, 99.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	70,40
	70,40
	211,00

	2.12
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Центральна, 40.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	112,50
	112,50
	337,50

	2.13
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Китченківка, вул. Хальзова, 8.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	72,20
	72,20
	180,50

	2.14
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 2
	1
	окремо разташована
	 
	1
	110,00
	110,00
	275,00

	2.15
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Костянтинівка, вул. Леніна, 27а
	1
	окремо разташована
	 
	1
	224,00
	224,00
	672,00

	2.16
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Спортивна, 5а
	1
	вбудована
	 
	1
	300,00
	300,00
	900,00

	2.17
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Базарна, 1
	1
	окремо разташована
	 
	1
	461,00
	461,00
	1 383,00

	2.18
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Пархомівка, вул. Лисенка, 6а
	1
	окремо разташована
	 
	1
	311,00
	311,00
	933,00

	3
	Заклади культури, молоді, спорт
	
	
	
	
	10 533,50
	12 206,00
	57 403,10

	3.1
	Будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, селище Краснокутськ, пров. Театральний, 12
	1
	окремо разташована
	1934
	2
	837,00
	1 152,00
	4 895,00

	3.2
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 54
	1
	окремо разташована
	1961
	2
	517,00
	1 077,30
	2 214,00

	3.3
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Городне, вул. Центральна, 3
	1
	окремо разташована
	1963
	2
	1 237,00
	1 579,30
	10 152,00

	3.4
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Морозова, 68
	1
	окремо разташована
	1970
	1
	961,00
	961,00
	4 205,00

	3.5
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Китченківка, вул. Центральна, 36
	1
	окремо разташована
	1966
	1
	557,90
	557,90
	2 231,60

	3.6
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. В'язова, вул. Слобожанська, 6
	1
	окремо разташована
	1976
	1
	835,30
	835,30
	4 536,00

	3.7
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанська, 135
	1
	окремо разташована
	1974
	1
	555,40
	555,40
	2 639,00

	3.8
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Слобожанська, 135
	1
	окремо разташована
	1966
	1
	383,00
	383,00
	1 340,50

	3.9
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Мурафа, вул. Весняна, 3
	1
	окремо разташована
	1972
	2
	558,00
	667,90
	3 121,00

	3.10
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Мирне, вул. Центральна, 77
	1
	окремо разташована
	1963
	1
	381,10
	381,10
	1 491,00

	3.11
	Сільський будинок культури № 2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Пархомівка, вул. Євгена Лисенка, 77
	1
	окремо разташована
	1974
	2
	1 130,00
	1 475,00
	8 556,00

	3.12
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Слободка, вул. Шкільна, 7
	1
	окремо разташована
	1973
	1
	818,90
	818,90
	4 533,00

	3.13
	Будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Героїв Красноктщини, 68
	1
	окремо разташована
	1956
	1
	417,60
	417,60
	2 030,00

	3.14
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Степанівка, вул. Бабченка, 27
	1
	окремо разташована
	1950
	1
	274,50
	274,50
	919,00

	3.15
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Козіївка, вул. Драгунівська, 70а
	1
	окремо разташована
	1958
	1
	240,90
	240,90
	1 389,00

	3.16
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Дублянка, вул. Перемоги, 4
	1
	окремо разташована
	1952
	1
	505,80
	505,80
	1 652,00

	3.17
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 44
	1
	окремо разташована
	1957
	1
	323,10
	323,10
	1 499,00

	4
	Заклади соціального захисту населення
	
	
	
	
	1 083,20
	1 992,80
	6 849,00

	4.1
	Громадський будинок відділення стаціонарного догляду для постійно або тимчасового проживання,Харківська обл, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Спортивна, 5а
	1
	окремо разташована
	1979
	2
	532,20
	1 166,80
	3 267,00

	4.2
	Будівля управління центру соціального обслуговування Краснокутської селищної ради Харківська обл, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 138
	1
	окремо разташована
	1967
	2
	551,00
	826,00
	3 582,00

	5
	Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі
	
	
	
	
	4 689,70
	7 437,70
	23 281,13

	5.1
	Будівля Краснокутської селищної ради, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 1
	1
	окремо разташована
	1968
	3
	791,00
	2 111,00
	6 938,60

	5.2
	Центр надання адміністративних послуг, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 127
	1
	окремо разташована
	-
	1
	468,60
	675,40
	1 410,00

	5.3
	Будівля В'язівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. В'язова, пров. Погорєлова, 2
	1
	окремо разташована
	-
	1
	73,70
	73,70
	173,20

	5.4
	Будівля Каплунівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Каплунівка, вул. Центральна, 18
	1
	окремо разташована
	1946
	1
	117,90
	117,90
	365,50

	5.5
	Будівля Качалівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Качалівка, вул Шкільна, 5
	1
	окремо разташована
	1967
	1
	122,10
	122,10
	354,10

	5.6
	Будівля Китченківського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Китченківка, вул. Хальзова, 18
	1
	окремо разташована
	1972
	1
	222,10
	222,10
	666,30

	5.7
	Будівля Козіївського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 91
	1
	окремо разташована
	1972
	1
	248,15
	248,10
	665,80

	5.8
	Будівля Колонтаївського старистинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Центральтна, 107
	1
	окремо разташована
	1910
	1
	193,50
	193,50
	667,60

	5.9
	Будівля Любівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанська, 120.
	1
	окремо разташована
	1974
	1
	244,60
	244,60
	709,34

	5.10
	Будівля Мурафського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 41
	1
	окремо разташована
	1967
	2
	356,65
	713,30
	2 282,56

	5.11
	Будівля Олексіївського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 13
	1
	окремо разташована
	1951
	1
	408,80
	408,80
	1 856,00

	5.12
	Будівля Пархомівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Пархомівка, вул. Лисенка Євгена, 1
	1
	окремо разташована
	1975
	2
	441,00
	441,00
	1 345,00

	5.13
	Будівля Рябоконевського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Рябоконево, вул. Яблунева, 4
	1
	окремо разташована
	1950
	1
	111,70
	111,70
	343,90

	5.14
	Громадська будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 98а
	1
	окремо разташована
	1983
	2
	220,00
	541,00
	1 731,20

	5.15
	Громадська будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 98а
	1
	окремо разташована
	-
	2
	543,60
	1 087,20
	3 424,70

	5.16
	Нежитлова будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 15
	1
	окремо разташована
	-
	1
	126,30
	126,30
	347,33

	
	Разом
	
	
	
	
	39 350,86
	936 717,11
	9 249 277,48


Таблиця 2.2 (Продовження)
Характеристики громадських будівель, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування

	№
	Назва і адреса бюджетної установи
	Клас енергетичної ефективності
	Вид теплозабезпечення (централізоване, автономне)
	Кількість теплових вводів в будівлю,
 шт.
	Кількість індивідуальних теплових пунктів,
шт.
	Вид палива

	1
	Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Відділ освіти Краснокутської селищної ради, Харківська обл., Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 2.
	G
	автономне
	1 (електрокотел встановленов в будівлі)
	-
	електрика (Гкал)

	1.2
	Краснокутський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 154а
	Е
	автономне
	1
	-
	газ

	1.3
	Краснокутський ліцей № 2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Шевченка, 111/3
	G
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	1.4
	Краснокутський заклад дошкільної освіти , Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Заклепенка, 1, корпус № 1
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.5
	Краснокутський заклад дошкільної освіти , Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Заклепенка, 1, корпус № 2
	В
	автономне
	1
	-
	газ

	1.6
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 69
	G
	автономне
	1 (котел встановленов в будівлі)
	-
	вугілля

	1.7
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 69
	G
	автономне
	1 (котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	1.8
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №3, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Вигінчанська,47
	G
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	1.9
	Козіївський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 52
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.10
	Козіївський заклад дошкільної освіти, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Головченка, 19
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.11
	 Городнянська гимназия, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 71
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.12
	В'язівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. В'язова, вул. Слобожанська, 9
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.13
	Мурафський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 81, корпус № 1
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.14
	Мурафський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 81, корпус № 2
	G
	автономне
	1
	-
	вугілля

	1.15
	Мурафський заклад дошкільної освіти, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Весняна, 3
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.16
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 1
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.17
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 2
	G
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	1.18
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 3
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.19
	Костянтинівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Костянтинівка, вул. Центральна, 93
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.20
	Пархомівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Пархомівка, вул. П. Луньова, 4, корпус № 1
	С
	автономне
	1
	-
	брекети

	1.21
	Пархомівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Пархомівка, вул. П. Луньова, 4, корпус № 2
	G
	автономне
	1
	-
	брекети

	1.22
	Дублянський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Дублянка, вул. Заводська, 1, корпус № 1
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.23
	Дублянський  дошкільний навчальний заклад, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Дублянка, вул. Комарова, 3
	G
	автономне
	1
	-
	газ


	1.24
	Колонтаївський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Центральна, 72,
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.25
	Каплунівський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Морозова, 62
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.26
	Олексіївський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 30
	G
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	1.27
	Рябоконівський  дошкільний навчальний заклад, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Рябоконево, вул. Молодіжна, 13
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.28
	Слобідська гімназія, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Слободка, вул. Шкільна, 18
	F
	автономне
	1
	-
	газ

	2
	Заклади охорони здоров’я
	G
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	2.1
	Корпус КНП "Краснокутської ЦРЛ" Харківська обл.. Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 136
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	2.2
	КНП "Краснокутська ЦРЛ" Поліклінічне відділення, Харківська обл.. Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Горянська, 1
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.3
	КНП "Краснокутська ЦРЛ" інфікційне відділення, Харківська обл., Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Лікарняний, 4.
	-
	автономне
	-
	-
	-

	2.4
	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснокутської селищної ради"
	-
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	2.5
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. В'язова, вул. Погорелова, 6.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Водяна, вул. Московська, 87.
	 
	автономне
	2
	-
	газ

	2.7
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанськ, 130.
	 
	автономне
	1
	-
	газ

	2.8
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 54.
	 
	автономне
	1
	-
	газ

	2.9
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Колонтаїв, вул.Е. Сербінової, 16
	 
	автономне
	1
	-
	газ

	2.10
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Городне, вул. Центральна, 29,а.
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.11
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мирне, вул. Центральна, 99.
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.12
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Центральна, 40.
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.13
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Китченківка, вул. Хальзова, 8.
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.14
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 2
	-
	автономне
	1
	-
	тверде паливо  (брекети)

	2.15
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Костянтинівка, вул. Леніна, 27а
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.16
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Спортивна, 5а
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.17
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Базарна, 1
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.18
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Пархомівка, вул. Лисенка, 6а
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	3
	Заклади культури, молоді, спорт
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	3.1
	Будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, селище Краснокутськ, пров. Театральний, 12
	-
	автономне
	1
	-
	електро

	3.2
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 54
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	3.3
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Городне, вул. Центральна, 3
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	3.4
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Морозова, 68
	-
	автономне
	1
	-
	тверде паливо  (брекети)

	3.5
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Китченківка, вул. Центральна, 36
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. В'язова, вул. Слобожанська, 6
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	3.7
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанська, 135
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.8
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Слобожанська, 135
	-
	автономне
	-
	-
	-

	3.9
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Мурафа, вул. Весняна, 3
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.10
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Мирне, вул. Центральна, 77
	-
	автономне
	-
	-
	газ

	3.11
	Сільський будинок культури № 2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Пархомівка, вул. Євгена Лисенка, 77
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.12
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Слободка, вул. Шкільна, 7
	-
	автономне
	-
	-
	-

	3.13
	Будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Героїв Красноктщини, 68
	-
	автономне
	-
	-
	-

	3.14
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Степанівка, вул. Бабченка, 27
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.15
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Козіївка, вул. Драгунівська, 70а
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.16
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Дублянка, вул. Перемоги, 4
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.17
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 44
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	4
	Заклади соціального захисту населення
	-
	автономне
	-
	-
	-

	4.1
	Громадський будинок відділення стаціонарного догляду для постійно або тимчасового проживання,Харківська обл, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Спортивна, 5а
	-
	автономне
	-
	-
	-

	4.2
	Будівля управління центру соціального обслуговування Краснокутської селищної ради Харківська обл, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 138
	-
	автономне
	-
	-
	-

	5
	Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	5.1
	Будівля Краснокутської селищної ради, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 1
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	5.2
	Центр надання адміністративних послуг, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 127
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Будівля В'язівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. В'язова, пров. Погорєлова, 2
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	5.4
	Будівля Каплунівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Каплунівка, вул. Центральна, 18
	-
	автономне
	 
	-
	газ

	5.5
	Будівля Качалівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Качалівка, вул Шкільна, 5
	 
	 
	 
	 
	 

	5.6
	Будівля Китченківського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Китченківка, вул. Хальзова, 18
	G
	автономне
	1
	-
	тверде паливо (палети, дрова) (Гкал)

	5.7
	Будівля Козіївського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 91
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.8
	Будівля Колонтаївського старистинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Центральтна, 107
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.9
	Будівля Любівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанська, 120.
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	тверде паливо (дрова)

	5.10
	Будівля Мурафського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 41
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.11
	Будівля Олексіївського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 13
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.12
	Будівля Пархомівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Пархомівка, вул. Лисенка Євгена, 1
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	тверде паливо (дрова)

	5.13
	Будівля Рябоконевського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Рябоконево, вул. Яблунева, 4
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.14
	Громадська будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 98а
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.15
	Громадська будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 98а
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	тверде паливо (дрова)

	5.16
	Нежитлова будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 15
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	тверде паливо (дрова)


Обсяги споживання енергоресурсів загалом по громадським будівлям наведено у таблиці 2.3. А в таблицях 2.4- 2.8 Споживання енергоресурсів за групами громадських будівель.

Таблиця 2.3

Обсяги споживання енергоресурсів загалом по всім громадським будівлям за період 2021–2023 рр.

	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2021
	2022
	2023

	Електроенергія
	МВт*год
	1 182,830
	1 678,975
	1 125,149

	Природний газ
	тис.м3
	851,592
	628,656
	719,798

	Теплова енергія на опалення
	Гкал
	1125,000
	817,000
	941,000

	Дрова
	Тонна
	240,680
	74,500
	112,100

	Деревні брикети
	Тонна
	76,000
	10,200
	44,300

	Вугілля
	Тонна
	14,4
	0
	0

	Бензин
	тис. л
	114,32
	42,1
	63,511

	Дизель
	тис. л
	131,987
	51,6
	73,326

	Газ
	тис. л
	17,613
	4,52
	9,785


Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт*год. Для цього ми використовуємо перевідні коефіцієнти (додаток 2 до Порядку ).

Табл. 2.4
Енергетичний баланс сектору громадські будівлі, МВт·год

	Найменування
	Роки

	
	2021
	2022
	2023

	Електроенергія
	1 182,830
	1 678,975
	1 125,149

	Природний газ
	7 945
	5 865
	6 716

	Теплова енергія на опалення
	1308,375
	950,171
	1094,383

	Біомаса
	823,108
	199,086
	420,584

	Вугілля
	117
	0
	0

	Нафтопродукти
	2 510
	942
	1 395

	Разом
	13 887
	9 635
	10 750


Енергетичний баланс за 2021- 2023 рік приведено на рис 2.1 , а за 2021 рік приведено на рис. 2.2 . 


[image: image1.png]16 000
14 000
12 000
10 000
8000
6 000
4000

2000

., I

2021 2022 2023
= HadbTonpoayKTH
wByrima
= biomaca
HTeNACBA eHEPTis HA ONAAGHHS
MPUPOAHNI ra3
 EASKTDOSHEPIS




Рис. 2.1. Енергетичний баланс у секторі громадські будівлі за 2021-2023, МВт·год


[image: image2.png]0,00%

3.91%

10,18%

“ EnekTpOeHepITa
= MPUPOAHNI ra3

= TenAOBQ eHepris Ha ONaneHHS
= Biomaca

= Byrina
= HadbTonpoaykti




Рис. 2.2. Структура енергетичного балансу громадських будівель за 2021 рік, МВт·год

Окрім розрахунку споживання енергоносіїв доцільно проаналізувати обсяги використання води бюджетними будівлями. Обсяги використання води всіма бюджетними будівлями, а також в розрізі групи будівель наведено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5
Обсяги використання води бюджетними установами

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	
	Бюджетні будівлі, в т.ч.
	тис. м3
	14,62
	17,19
	9,96


З метою формування вартісних балансів використовуємо тарифи на основні види палива та ресурси для бюджетних установ (таблиця 2.6). 

Таблиця 2.6 

Тарифи на основні види палива та ресурси для бюджетних будівель

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	грн/кВт
	2,88
	3,80
	4,75

	2
	Природний газ
	грн/м  куб
	14,98
	15,10
	18,87

	3
	Біомаса
	
	
	
	

	
	дрова сухі (20% вологості) 
	 грн/тону
	1 261,60
	2 178,00
	1 967,00

	
	пелета з деревини грн/тону
	 грн/тону
	3 600,00
	9 100,00
	1 096,00

	5
	Вугілля
	
	
	
	

	
	Кам’яне вугілля
	 грн/тону
	5 800,000
	-
	-

	
	Кам’яновугільні брикети
	 грн/тону
	4 802,00
	11 000,00
	10 830,00

	
	
	грн/Гкал
	4300,48
	4515,46
	4094,46


Вартісний баланс у грн подано у таблиці 2.7. Дані наведено і у грн і в євро. Для визначення суми в євро використані дані НБУ.

Таблиця 2.7
Вартісні баланси у секторі громадські будівлі

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	млн грн
	2,8
	7,0
	6,1

	
	
	тис. євро
	88
	206
	154

	2
	Природний газ
	млн грн
	7,4
	7,4
	10,4

	
	
	тис. євро
	230
	219
	263

	3
	Теплова енергія на опалення
	млн грн
	2,2
	1,7
	2,3

	
	
	тис. євро
	68
	51
	58

	4
	Біомаса
	млн грн
	2,8
	0,9
	1,6

	
	
	тис. євро
	88
	27
	42

	5
	Вугілля
	млн грн
	0,287
	0,00
	0,00

	
	
	тис. євро
	9
	0
	0

	6
	Нафтопродукти
	млн грн
	6,6
	4,5
	6,7

	
	
	тис. євро
	203
	133
	168

	
	Разом
	млн грн
	22,2
	21,6
	27,1

	
	
	тис. євро
	686,08
	636,08
	684,21



[image: image3.png]30

2021

2022
=Hadbronpoaykm
mByriaa
sBiomaca

M TenAcRa eHepris Ha ONAAeHHS
MPUPOAHNI ra3
 EnekTpoeHepris

2023



Рис. 2.3. Вартісний баланс у секторі громадські будівлі, млн. грн.


[image: image4.png]800

2021

2022

= HadbTonpoayKTH

= Byrima

= iomaca

HTeNACBA eHEPTis HA ONAAGHHS
MPUPOAHNI ra3

 EAeKTpOGHepris

2023




Рис. 2.4. Вартісний баланс у секторі громадські будівлі, тис. євро

Побудова інвестиційний балансів за секторами приведена в окремому розділі.

Житлові будівлі

Станом на 01.01.2024 року у Краснокутській громаді нараховується 234 багатоквартирних будинки та 12980 індивідуальних будинки. Загальна площа багатоквартирних будинки 185,4 тис. м2 та одноквартирних – 1038,4 тис. м2.

Більшість будинків опалюється газовими котлами. Переважна більшість житла в громаді збудована у період з 1960 по 1990 роки, тому мають низькі за сучасними вимірами теплозахисні властивості і потребують поточного або капітального ремонту.

Серед 234 багатоквартирних будинки ОСББ створено тільки у 5 і не має підтримки у населення.

Встановлення СЕС на індивідуальних будинках немає підтримки. На даний час встановлено 5 сонячних станцій для власного споживання електроенергії.

 Споживання ПЕР житловими будинками громади наведено у додатку № 3 та у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8
Споживання ПЕР житловими будинками громади
	Найменування
	Од. вим.
	Роки

	
	
	2021
	2022
	2023

	Електроенергія
	МВт*год
	19 503,00
	21 445,00
	20 350,00

	Багатоквартирні будинки
	МВт*год
	2 925,45
	3 216,75
	3 052,50

	Одноквартирні будинки
	МВт*год
	16 577,55
	18 228,25
	17 297,50

	Природний газ
	тис.м3
	12 976,6
	11 046,1
	10 509,0

	Багатоквартирні будинки
	тис.м3
	1 946,5
	1 656,9
	1 576,6

	Одноквартирні будинки
	тис.м3
	11 030,1
	9 389,2
	8 932,7

	Дрова
	Тонна
	6 030,2
	5 948,0
	5 778,5

	Багатоквартирні будинки
	Тонна
	0
	0
	0

	Одноквартирні будинки
	Тонна 
	6 030,2
	5 948,0
	5 778,5

	Деревні брикети
	Тонна
	240,3
	80,2
	101,6

	Багатоквартирні будинки
	Тонна
	0
	0
	0

	Одноквартирні будинки
	Тонна
	240,3
	80,2
	101,6

	Вугілля
	Тонна
	120,0
	124,7
	118,5

	Багатоквартирні будинки
	Тонна
	0
	0
	0

	Одноквартирні будинки
	Тонна
	120,0
	124,7
	118,5


Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт*год. Для цього ми використовуємо перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений у таблиці 2.9.
Таблиця 2.9
Енергетичний баланс сектору житлові будівлі, МВт·год

	Найменування
	Роки

	
	2021
	2022
	2023

	Електроенергія
	19 503
	21 445
	20 350

	Багатоквартирні будинки
	2 925
	3 217
	3 053

	Одноквартирні будинки
	16 578
	18 228
	17 298

	Природний газ
	121 072
	103 060
	98 052

	Багатоквартирні будинки
	18 161
	15 459
	14 710

	Одноквартирні будинки
	102 911
	87 601
	83 342

	Біомаса
	13 668
	12 826
	12 560

	Багатоквартирні будинки
	0
	0
	0

	Одноквартирні будинки
	13 668
	12 826
	12 560

	Вугілля й торф
	977
	1 015
	965

	Багатоквартирні будинки
	0
	0
	0

	Одноквартирні будинки
	977
	1 015
	965

	Разом
	155 219
	138 346
	131926

	Багатоквартирні будинки
	21 086
	18 676
	17 762

	Одноквартирні будинки
	134 133
	119 671
	114 164



[image: image5.png]20 000

15000
10000
5000
. I
2021 2022 2023
Hacpronpoaykm
= Byrima
= biomaca

HTeNACBA eHEPTis HA ONAAGHHS
MPUPOAHNI ra3
 EAeKTpOGHepris




Рис. 2.5. Енергетичний баланс у секторі багатоквартирні будівлі за 2021-2023, МВт·год


[image: image6.png]160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000

20 000

. I

2021 2022 2023
Hadbronpoayktn
= Byrima
= biomaca
HTeMACBA eHEPTis HO ONAAGHHS
MPUPOAHNI a3
 EnekTpOSHEpIiS




Рис. 2.6. Енергетичний баланс у секторі одноквартирні будівлі за 2021-2023, МВт·год


[image: image7.png]Biomaca |, Byrina

9% 1%
I

EnexTpOEHEpriA
12%

TPMPOAHMT a3
78%




Рис. 2.7. Структура енергетичного балансу житлових будівель за 2021 рік, МВт·год

Аналіз енергетичного балансу багатоквартирних будівель та одноквартирних показує, що основним видом енергії використовується газ (78 %). 

З метою побудови вартісних балансів використаємо наступні дані наведені у табл. 2.10. Дані вартісні баланси розраховано як в грн, так і в євро. Для визначення суми в євро використані дані НБУ.

Таблиця 2.10 

Тарифи на основні види палива та ресурси (без ПДВ) для житлових будівель

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	грн/кВт
	1,68
	1,68
	2,64

	2
	Природний газ
	грн/м куб
	7,96
	7,96
	7,96

	3
	Біомаса
	грн/м куб
	
	
	

	
	дрова (45% вологості)
	
	1 260,10
	2 178,00
	1 967,00


Таблиця 2.11
Вартісні баланси для житлових будівель

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електроенергія
	млн грн
	28,1
	30,9
	53,7

	
	
	тис. євро
	869
	909
	1 358

	2
	Природний газ
	млн грн
	90,7
	86,0
	83,7

	
	
	тис. євро
	2 807
	2 532
	2 115

	3
	Біомаса
	млн грн
	39,4
	50,6
	49,1

	
	
	тис. євро
	1 219
	1 488
	1 242

	4
	Вугілля
	млн грн
	1,4
	1,9
	1,8

	
	
	тис. євро
	43
	55
	45

	5
	Разом
	млн грн
	159,6
	169,4
	188,3

	
	
	тис. євро
	4 939
	4 984
	4 759


Таблиця 2.12
Вартісні баланси для багатоквартирних будівель

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електроенергія
	млн грн
	4,2
	4,6
	8,1

	
	
	тис. євро
	130
	136
	204

	2
	Природний газ
	млн грн
	13,6
	12,9
	12,5

	
	
	тис. євро
	421
	380
	317

	3
	Разом
	млн грн
	17,6
	17,5
	20,6

	
	
	тис. євро
	552
	516
	521


Таблиця 2.13
Вартісні баланси для одноквартирних будівель

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електроенергія
	млн грн
	23,9
	26,2
	45,7

	
	
	тис. євро
	739
	772
	1 154

	2
	Природний газ
	млн грн
	77,1
	73,1
	71,1

	
	
	тис. євро
	2 386
	2 152
	1 797

	3
	Біомаса
	млн грн
	39,4
	50,6
	49,1

	
	
	тис. євро
	1 219
	1 488
	1 242

	4
	Вугілля
	млн грн
	1,4
	1,9
	1,8

	
	
	тис. євро
	43
	55
	45

	
	Разом
	млн грн
	141,8
	151,8
	167,7

	
	
	тис. євро
	4 387
	4 468
	4 238



[image: image8.png]200

0
2021

2022
= HadbTonpoayKTH
= Byrima

= biomaca

HTeNACBA eHEPTis HA ONAAGHHS
HpUpOAHWIt ras
 EneKTpoeHepria

2023




Рис. 2.8. Вартісний баланс у секторі житлові будівлі, млн. грн.


[image: image9.png]6000

5000

4000

3000

2000

1000

2021

2022
= HadbTonpoayKTH
= Byrima

= biomaca

= TeMACBA eHEPTis HA ONAAGHHS
HpUpoAHWIt ras
 EneKTpoeHepria

2023




Рис. 2.9. Вартісний баланс у секторі житлові будівлі, тис. євро 


[image: image10.png]25

20

0
2021

2022 2023
Hadpronpoaykm

mByrima

=Biomaca

M TenACRa eHepria HA ONAASHHS
MPUPOAHNI Fa3
“ EAeKTpOEHepris




Рис. 2.10. Вартісний баланс у секторі багатоквартирні будівлі, млн. грн.


[image: image11.png]600

400

300

200

100

2021

2022 2023
HacbronpoayKTi

= Byrima

= biomaca

HTeNABa eHEpTis HA ONAACHHS
MPUPOAHNI ra3
 EAexTpOGHepris




Рис. 2.11. Вартісний баланс у секторі багатоквартирні будівлі, тис. євро 


[image: image12.png]180

2021

2022
B HadbTonpoayKTH
= Byrima

= biomaca

HTeNACBA eHEPTis HA ONAAGHHS
HpUpOAHWIt ras
 EnexTpOEHEpTis

2023




Рис. 2.12. Вартісний баланс у секторі одноквартирні будівлі, млн. грн.


[image: image13.png]5000

4500

4000

2500

2000

1500

1000

500

2021 2022 2023
= Hadpronpoayktm

= Byrima
Biomaca
TenAoBa eHepria A ONaAeHHs
= TIPUPOAHTE Fa3
EAeKTpOSHEPTis




Рис. 2.13. Вартісний баланс у секторі одноквартирні будівлі, тис. євро.

Водопостачання

Сучасна схема водопостачання Краснокутської територіальної громади представляє собою зональну централізовану систему подачі води. Джерелом водопостачання є підземні води.

Існуючі житлові території населених пунктів централізованими мережами водопостачання забезпечені неповністю. Населення, що проживає на ділянках не забезпечених централізованими мережами водопостачання, для господарсько-питних цілей користується колодязями або свердловинами, розташованими на присадибних ділянка.

Водопостачанням та водовідведенням на території громади займається КП «Джерело». 

Централізованим водопостачанням охоплені 11007 та водовідведенням 1097 громадян громади. Забір води здійснюється з 32 свердловин, очисними спорудами централізованого водовідведення забезпечено лише два населених пункти.  Річний обсяг виробництва води становить - 387,3 тис.м³, водовідведення – 48.9 тис.м³. Загальна протяжність вуличних водопровідних мереж становить 132,6 км, каналізаційної 29,3 км. Кількість очисних споруд – 2 шт., каналізаційних-насосних станцій – 4 шт..

Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання становить 5 790 абонентів, з яких:

	побутові споживачі – 5539 аб.,

	бюджетні установи- 77 аб.,

	інші споживачі- 174 аб.


Кількість споживачів послуг централізованого водовідведення становить- 966 абонентів, з яких:

	-побутові споживачі – 920 аб.,

	-бюджетні установи- 20 аб.,

	-інші споживачі- 26 аб.


За даними КП «Джерело» у 2023 році річний обсяг виробництва питної води склав 387,3 тис м3. Загальні обсяги використання води у системі централізованого водопостачання та водовідведення  наведено у табл. 2.14.
Таблиця. 2.14
Загальні обсяги водопостачання та  водовідведення, тис. м³

	№ з/п
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Річний обсяг виробництва питної води
	395,046
	348,57
	387,3

	2
	Річний обсяг втрат води
	118,524
	104,58
	116,2

	2.1
	- при виробництві питної води
	104,754
	92,43
	102,7

	2.2
	- при транспортуванні питної води
	13,77
	12,15
	13,5

	3
	Річний обсяг відпуску питного водопостачання споживачам
	276,522
	243,99
	271,1

	4
	Річний обсяг водовідведення
	49,878
	44,01
	48,9

	5
	Річний обсяг скидання очищених стічних вод
	43,248
	38,16
	42,4


У таблиці 2.15 наведено обсяги споживання води та у табл. 2.16 Обсяги водовідведення з розподілом за категоріями споживачів.

Таблиця 2.15
Обсяги споживання води з розподілом за категоріями споживачів, тис. м³ 
	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Побутові споживачі
	257,7
	227,99
	254,1

	2
	Бюджетні установи
	11,2
	10,1
	10,7

	3
	Інші споживачі
	7,6
	5,9
	6,3

	4
	Промислові підприємства
	
	
	

	5
	Загальний обсяг водопостачання
	276,522
	243,99
	271,1


Таблиця. 2.16
Обсяги водовідведення з розподілом за категоріями споживачі, тис. м³
	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Побутові споживачі
	36,158
	740,25
	35,3

	2
	Бюджетні установи
	12,2
	11,6
	12,1

	3
	Інші споживачі
	1,52
	1,45
	1,5

	4
	Промислові підприємства
	
	
	

	5
	Загальний обсяг водопостачання 
	49,878
	44,01
	48,9


У таблиці 2.17 наведено перелік насосних станцій централізованого водопостачання та їх характеристик, а також характеристик свердловин у системі централізованого водопостачання та характеристики водонапірних башт у системах централізованого водопостачання. Дана інформація повинна бути використана при розрахунку проектів сталого енергетичного розвитку. 

Таблиця 2.17 

Характеристики насосних станцій у системі централізованого водопостачання та водовідведення

	№
	Назва насосної станції
	Рік прийняття в експлуатацію
	Максимальна продуктивність насосної станції,
 м³/год
	Середньо- добова продуктивність насосної станції, 
 м³/добу
	Кількість насосних агрегатів,
 шт.
	Кількість задіяних насосних агрегатів,
 шт.
	Кількість резервних насосних агрегатів,
 шт.
	Загальна електрична потужність насосних агрегатів, 
 кВт
	Електрична задіяних насосних агрегатів,
 кВт
	Електрична резервних насосних агрегатів,
 кВт
	Наявність автоматичного регулювання
 (частотні перетворювачі, пристрої плавного пуску),
 так/ні
	Річне споживання електричної енергії,
 тис. кВт·год

	
	Насосні станції централізованого водопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КНС 1  селище Краснокутськ   пров.Дачний  
	1989
	80
	118,7
	2
	1
	1
	40
	18
	22
	так
	30,85

	2
	КНС 1  с.Пархомівка
	1991
	80
	15
	2
	1
	1
	36
	18
	18
	так
	3,16

	3
	КНС 2  с.Пархомівка
	1991
	80
	15
	2
	1
	1
	36
	18
	18
	так
	3,42


Характеристики свердловин у системі централізованого водопостачання наведено у таблиці 2.8. 

Таблиця 2.18
Характеристики свердловин у системі централізованого водопостачання

	№
	Назва (місцерозташування) свердловини
	Рік прийняття в експлуатацію
	Максимальний дебіт свердловини,
м³/год
	Середньо- добова продуктивність насосної станції, 
м³/добу
	Кількість насосних агрегатів,
шт.
	Кількість задіяних насосних агрегатів,
шт.
	Загальна електрична потужність насосних агрегатів, 
кВт
	Електрична задіяних насосних агрегатів,
кВт
	Наявність автоматичного регулювання
(частотні перетворювачі, пристрої плавного пуску),
так/ні
	Річне споживання електричної енергії,
тис. кВт·год

	1
	Свердловина №1 Х-16/110   Краснокутськ вул.Охтирська 
	1972
	7
	72,4
	1
	1
	5,5
	5,5
	так
	20040

	2
	Свердловина №2 Х-16/108   Краснокутськ вул.Охтирська 
	1978
	10
	50,0
	1
	1
	4
	4
	так
	13855

	3
	Свердловина №3 Х-16/108  Краснокутськ  вул.Горянська 
	1975
	8
	196,6
	1
	1
	5,5
	5,5
	так
	54431

	4
	Свердловина №4  Краснокутськ  вул.Сонячна № 4345 
	1981
	12
	72,1
	1
	1
	4
	4
	так
	19959

	5
	Свердловина №5 Краснокутськ  вул.Городищанська
	1990
	10
	1,5
	1
	1
	4
	4
	так
	424

	6
	Свердловина №6 Краснокутськ  вул.Горянська № 3854/2  
	1975
	10
	147,1
	1
	1
	5,5
	5,5
	так
	40737

	7
	Свердловина №7  с.Основинці Дослідна станція садівництва № 1-1984
	1984
	6
	18,7
	1
	1
	5,5
	5,5
	так
	5170

	8
	Свердловина №8  с.Основинці Дослідна станція садівництва № 1-1985
	1985
	6
	36,5
	1
	1
	4
	4
	так
	10109

	9
	Свердловина №9    Краснокутськ  РТП №32-1967  вул.Шевченка
	1967
	7
	42,7
	1
	1
	5,5
	5,5
	так
	11819

	10
	Свердловина №10  Краснокутськ  РТП № 34 вул.Шевченка
	1990
	15
	23,7
	1
	1
	5,5
	5,5
	так
	6550

	11
	Свердловина №11 Краснокутськ  "МАЯК"  Х-16/45 вул.Героїв Краснокутчини
	1969
	12
	50,9
	1
	1
	5,5
	5,5
	так
	14087

	12
	Свердловина №12 Краснокутськ  вул.Горянська  
	2021
	7
	0,0
	1
	1
	5,5
	5,5
	так
	0

	13
	Свердловина №14  с.Чернещина  вул.Вишнева
	1981
	7
	0,0
	1
	1
	4
	4
	так
	0

	14
	Свердловина №15 Степанівка  вул.Польова
	1968
	6
	12,8
	1
	1
	2,2
	2,2
	так
	3548

	15
	Свердловина №16 с.Петрівське вул.Шевченка
	1981
	7
	12,5
	1
	1
	2,2
	2,2
	так
	3448

	16
	Свердловина №17   с.Городне вул. Новостроївська 
	1974
	10
	56,5
	1
	1
	4
	4
	так
	15643

	17
	Свердловина №18  с.Городне вул.Яблунева 
	1983
	7
	11,0
	1
	1
	3
	3
	так
	3041

	18
	Свердловина №19  с.Козіївка вул. Спортивна
	1981
	12
	111,9
	1
	1
	4
	4
	так
	31000

	19
	Свердловина №20  с.Козіївка пров.Ставковий
	1976
	6
	22,3
	1
	1
	3
	3
	так
	6170

	20
	Свердловина №21  с.Козіївка вул.Драгунівська
	1974
	3
	45,8
	1
	1
	4
	4
	так
	12684

	21
	Свердловина №22 с.Козіївка вул. Сороківська
	1970
	8
	45,4
	1
	1
	4
	4
	так
	12560

	22
	Свердловина №23  с.Козіївка вул. Сороківська 
	2020
	8
	57,5
	1
	1
	3
	3
	так
	15920

	23
	Свердловина №24 с.Каплунівка вул.Середня
	1985
	10
	21,5
	1
	1
	2,8
	2,8
	так
	5961

	24
	Свердловина №25  с.Каплунівка вул.Морозова
	1984
	12
	12,1
	1
	1
	4
	4
	так
	3355

	25
	Свердловина №26 с. Пархомівка вул.Є.Лисенка  "Дорога"
	1991
	7
	1,3
	1
	1
	2,2
	2,2
	так
	360

	26
	Свердловина №27 с. Пархомівка вул.Є.Лисенка  "Центральна"
	1991
	8
	29,0
	1
	1
	3
	3
	так
	8018

	27
	Свердловина №28 с. Пархомівка вул.Є.Лисенка  "Сад"
	1986
	9
	21,3
	1
	1
	3
	3
	так
	5900

	28
	Свердловина №29  с.Мурафа вул.Кусторянська
	1970
	10
	8,8
	1
	1
	2,2
	2,2
	так
	2449

	29
	Свердловина №30 с.Мурафа вул.Шкільна
	1965
	18
	17,5
	1
	1
	2,2
	2,2
	так
	4858

	30
	Свердловина №31 с. Олексіївка вул.Центральна "КЛУБ"
	1989
	15
	6,2
	1
	1
	4
	4
	так
	1708

	31
	Свердловина №32 с. Олексіївка вул.Центральна  "Школа"
	1990
	8
	48,3
	1
	1
	4
	4
	так
	13377


Обсяги спожитої електричної енергії на централізоване водопостачання наведено у табл. 2.19
Таблиця 2.1
Обсяги споживання електричної енергії на централізоване водопостачання, тис. кВт·год

	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія, спожита в системі водопостачання, всього
	228,712
	224,221
	200,34

	2
	Електрична енергія, спожита в системі водовідведення та водоочистки, всього
	128,13
	139,2
	99,489

	2.1
	- на транспортування стічних вод
	32,5
	31,2
	30,852

	2.2
	- на очищення стічних вод
	95,63
	108
	68,637

	3
	Загальне споживання електричної енергії на водопостачання, водовідведення та водоочистку
	356,842
	363,421
	299,829


З метою побудови енергетичних балансів враховуємо обсяг палива, котре використовують для обслуговування автотранспорту підприємства. Загальних обсяг енергетичних ресурсів у секторі водопостачання приведено у таблиці 2.20
Таблиця 2.20
Обсяги споживання енергії на централізоване водопостачання

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія (активна)
	тис. кВт·год
	356,842
	363,421
	299,829

	2
	Бензин
	тис. л
	1,1
	0,58
	0,7

	3
	Дизель
	тис. л
	6,81
	4,92
	5,4

	4
	Скраплений (зріджений) газ
	тис. л
	5,95
	3,52
	4,3


Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт*год. Для цього ми використовуємо перевідні коефіцієнти. 

Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений у таблиці 2.21 та на рис. 2.14.

Таблиця 2.21
Енергетичний баланс сектору водопостачання, МВт·год

	№
	Показник
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія (активна)
	357
	363
	300

	2
	Нафтопродукти
	121
	80
	91

	3
	Разом
	477
	443
	391



[image: image14.png]2021

2022 2023

EAeKTpOeHepris M MPMPOAHMIT 1a3 M TeNAOBA eHEpris HQ ONaAGHHs M Biomaca MByrims B HadbToMPOAYKTH




Рис. 2.14 Енергетичний баланс у секторі водопостачання, МВт·год

Вартісні баланси наведені у табл. 2.22. Дані вартісні баланси розраховано як в грн, так і в євро. Для визначення суми в євро використані дані НБУ.

Таблиця 2.22
Вартісні баланси у секторі водопостачання

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія (активна)
	млн грн
	2,3
	2,0
	2,1

	
	
	тис. євро
	72
	58
	52

	2
	Нафтопродукти
	млн грн
	0,3
	0,4
	0,4

	
	
	тис. євро
	9
	11
	10

	3
	Разом
	млн грн
	2,6
	2,4
	2,5

	
	
	тис. євро
	81
	69
	62



[image: image15.png]25

05

2021

2022
= HadbronpoaykH
w8y
=Biomaca

= TenA0BA EHEPTiA HA ONASHHS
= TIpUPOAHMTE ra3

EnexTpOEHEpriA

2023




Рис. 2.15. Вартісний баланс у секторі водопостачання, млн. грн.


[image: image16.png]2022 2023
= HacpronpoaykTH
By
=Biomaca

BTenA0Ba eHEpTis HA ONaASHHS
HMPUPOAHMIT T3

ErekTpoSHepria




Рис. 2.16. Вартісний баланс у секторі водопостачання, євро

Зовнішнє освітлення

Технічним обслуговуванням системи зовнішнього освітлення у Краснокутській громаді здійснює Виробниче управління житлово- комунального господарства (ВУЖКГ). 

Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення наведено у таблиці 2.23.

Таблиця 2.23
Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення

	№
	Показник
	Од. вим.
	Всього

	1
	Кількість опор зовнішнього освітлення
	шт.
	2250

	2
	Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення
	шт.
	2250

	3
	Кількість ламп
	шт.
	2250

	4
	Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього
	км
	222,483

	
	- повітряних ліній
	км
	222,483

	
	- кабельних ліній
	км
	-

	5
	Кількість електричних лічильників
	шт.
	157

	6
	Протяжність вулиць
	км
	234,

	7
	Кількість шаф управління зовнішнім освітленням
	шт.
	157

	8
	Загальна кількість світлоточок, всього
	шт.
	2250

	
	- в т. ч. на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	шт.
	2250

	
	- в т. ч.  LED - світлодіодна лампа
	шт.
	2250

	9
	Кількість необхідних світлоточок
	шт.
	135


Таблиця 2.24
Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення

	№
	Показник
	Од. вим.
	Краснокутська ТГ
	Костянтинівський СО
	В'язівський СО
	Каплунівський СО
	Качалівський СО
	Китченківський СО
	Козіївський СО

	1
	Кількість опор зовнішнього освітлення
	шт.
	500
	267
	80
	56
	94
	63
	80

	2
	Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення
	шт.
	500
	267
	80
	56
	94
	63
	80

	3
	Кількість ламп 
	шт.
	500
	267
	80
	56
	94
	63
	80

	4
	Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього
	км
	43,11
	23,936
	8,18
	7,1
	10,75
	4,95
	6,74

	 
	 - повітряних ліній
	км
	43,11
	23,936
	8,18
	7,1
	10,75
	4,95
	6,74

	5
	Кількість електричних лічильників
	шт.
	37
	31
	5
	5
	5
	1
	8

	6
	Протяжність вулиць
	км
	49
	25
	9,8
	9,8
	12
	6
	11,5

	7
	Кількість шаф управління зовнішнім освітленням
	шт.
	37
	31
	5
	5
	5
	1
	8


Таблиця 2.25
Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення

	№
	Показник
	Од. вим.
	Колонтаївський СО
	Любівський СО
	Мурафський СО
	Олексіївський СО
	Пархомівський СО
	Рябоконівський СО

	1
	Кількість опор зовнішнього освітлення
	шт.
	93
	58
	165
	372
	301
	121

	2
	Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення
	шт.
	93
	58
	165
	372
	301
	121

	3
	Кількість ламп 
	шт.
	93
	58
	165
	372
	301
	121

	4
	Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього
	км
	10,063
	14,744
	10
	28
	40,75
	14,16

	 
	 - повітряних ліній
	км
	10,063
	14,744
	10
	28
	40,75
	14,16

	5
	Кількість електричних лічильників
	км
	9
	4
	7
	12
	21
	12

	6
	Протяжність вулиць
	шт.
	12
	 
	12
	30
	42
	15

	7
	Кількість шаф управління зовнішнім освітленням
	шт.
	9
	4
	7
	12
	21
	12


Загальна інформація про кількість світлоточок наведено у табл. 2.26, а характеристики працюючих світлоточок у таблиці 2.27. 

Таблиця 2.26 

Загальна інформація про кількість світлоточок

	№
	Показник
	Од. вим.
	Кількість працюючих світлоточок
	Кількість необхідних світлоточок

	2
	На вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	шт.
	2250
	135

	5
	Кількість світлоточок, всього
	шт.
	2250
	135


Таблиця 2.27
Характеристики працюючих світлоточок

	№
	Тип джерела освітлення (світильника, лампи)
	Кількість джерел освітлення, 
шт

	2
	На вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	2250

	2.6
	LED - світлодіодна лампа
	2250


Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом, що їх обслуговує наведено у табл. 2.28.

Таблиця 2.28
Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом

	
	Вид енергії (палива)
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	МВт·год
	337,454
	100,977
	40,241

	
	Разом
	МВт·год
	337,454
	100,977
	40,241



[image: image17.png]350

250
200
150
100

50

0
2021 2022 2023

EAeKTpOeHepris M MPMPOAHMIT 1a3 M TENAOBA eHEpris HQ ONaAGHHS B Biomaca MByrims B HadbTOMPOAYKTH




Рис. 2.17 Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом, МВт·год

Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії (таблиця 2.29) та у євро з використанням курсу обміну валют НБУ.

Таблиця 2.29 

Тариф на енергії для об'єктів зовнішнього освітлення

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	грн/кВт·год
	4960,000
	6270,000
	7280,000


Розрахункові дані приведено у табл. 2.30.

Таблиця 2.30
Вартісні баланси у секторі зовнішнього освітлення

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	млн грн
	0,8
	0,4
	0,2

	
	
	тис. євро
	25
	12
	6

	2
	Разом
	млн грн
	0,8
	0,4
	0,2

	
	
	тис. євро
	25
	12
	6


[image: image18.png]09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

2021

EAGKTPV4HA eHepria
= BiONAAMBO T BIAXOAN
uTenosa eHepris

|HWe

2022
HIPUPOAHNI Ta3.
By 11 Topch
= HadbronpoaykH

2023




Рис. 2.18. Вартісний баланс у секторі зовнішнього освітлення, млн. грн.

[image: image19.png]25

20

0

2021

EAeKTPI4HA eHepris

= BionaAneo Ta BIAXOAM

mTennosa eHepris
HWwe

2022

HPUPOAHWIT ras
wByrinn 11 Topch
= HadbronpoayKH

2023




Рис. 2.19. Вартісний баланс у секторі зовнішнього освітлення, тис. євро.
Теплопостачання
Сформована на даний час система теплопостачання громади – децентралізована. Бюджетні установи опалюються від об’єктових котельнь в основному на газовому паливі. Теплопостачання існуючих будівель індивідуальної житлової забудови та багатоквартирних будинків забезпечуються від індивідуальних котлів.

Теплове господарство громади складається з 32 котелень, з яких 8 обслуговує ТОВ «Дівайс», Основні технічні параметри котельного господарства приведено у додатку 2.

Основні показники роботи теплогенеруючого підприємства приведено у табл. 2.31.

Таблиця 2.31
Основні параметри теплопостачального підприємства

	№
	Найменування
	од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Виробництво теплової енергії всього
	Гкал
	143,2
	95,692
	120,7

	2
	Витрати на власні потреби
	Гкал
	2,965
	1,914
	2,415

	3
	Відпуск теплової енергії з колекторів
	Гкал
	140,35
	93,778
	120,7

	4
	Втрати в мережах
	Гкал
	0
	0
	0

	5
	Корисний відпуск теплової енергії, в т.ч.:
	Гкал
	140,35
	93,778
	118,3

	5.1
	Населення
	Гкал
	-
	-
	-

	5.2
	Бюджетна сфера
	Гкал
	140,35
	93,778
	118,3

	5.3
	Інші споживачі (не промислові)
	Гкал
	-
	-
	-

	6
	Приведене теплове навантаження
	Гкал/год
	-
	-
	-

	7
	Споживання газу
	тис. м3
	23,38
	15,8
	18,83

	8
	Споживання електроенергії
	тис.кВт*ч
	2,977
	1,011
	1,432

	9
	Споживання вугілля
	тонн
	-
	-
	-

	10
	Інші види палива (вказати) – дрова, брикети
	-
	-
	-
	-

	11
	Споживання води на підживлення мереж
	тис. м3
	2
	2
	2


З метою побудови енергетичного балансу необхідно перевести споживання енергії теплопостачальним підприємством у Мвт*год. Для цього використовуємо перевідні коефіцієнти. 


[image: image20.png]200

150

100

50

2021

2022

2023




Рис. 2.20. Динаміка річного обсягу виробництва теплової енергії, Гкал
Таблиця 2.32
Споживання енергії у енергетичному виразі у секторі теплопостачання

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	МВт·год
	3
	1
	1

	2
	Природний газ
	МВт·год
	218
	147
	176

	
	Разом
	
	221
	148
	177


Енергетичний баланс у секторі теплопостачання приведено на рис. 2.21.
[image: image21.png]250

200

150

100

50

0 I
2021 2022 2023

 EASKTPHHHQ eHepria B MoUPOAHKIT ra3 B BIoNaBo Ta BiAXOAN MByTiAs i1 Topch M Tenaosa eHepris BHATOMPOAYKTH M BOAGHS




Рис. 2.21. Енергетичний баланс у секторі теплопостачання, МВт·год

З метою побудови вартісного балансу використовуємо чинні тарифи за відповідними роками та середньорічний курс НБУ.

Розрахункові дані приведено у табл. 2.33.
Таблиця 2.33
Вартісні баланси у секторі теплопостачання

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія (активна)
	млн грн
	0,0194
	0,0055
	0,0098

	
	
	тис. євро
	0,601
	0,161
	0,248

	2
	Природній газ
	млн грн
	0,2043
	0,1869
	0,2719

	
	
	тис. євро
	6,325
	5,500
	6,874

	3
	Разом
	млн грн
	0,2238
	0,1924
	0,2817

	
	
	тис. євро
	6,9254
	5,6616
	7,1219


[image: image22.png]0,3000

0,2500

0,2000

0,1500

= EASKTPUIHA eHepria
IONAAMBO TA BIAXOAN
uTenosa eHepris
 Hwe

MIPUPOAHNI ra3
 Byrians 11 Topch
Hadbronpoayktn




Рис. 2.22. Вартісний баланс у секторі теплопостачання, млн. грн.

[image: image23.png]8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000

1,000
0000 I ————

2021 2022 2023

“EASKTPM4HA eHepris MPUPOAHNIT Fa3
= BIONAANEO TaI BIAXOAM mByriAA 1 TOPCH
mTennoea eHepris Hadbronpoayktn
= IHWwe




Рис. 2.23. Вартісний баланс у секторі теплопостачання, тис. євро.

Управління відходами

Збирання твердих побутових відходів на території громади здійснює Краснокутське виробниче управління житлово-комунального господарства з подальшим вивезенням до Комунального підприємства «Господар» (м. Богодухів) для сортування та перероблення. На даний час на території Краснокутської територіальної громади розташоване одне стихійне сміттєзвалище, площею 0,6 – 0,7 га, закрите. Весь об’єм ТПВ вивозиться на територію сусідньої громади. Щорічний об’єм становить 4 200 м3. 

Фактичний стан охоплення громади централізованим збором та вивезенням побутових відходів – 44,6%. 

Автопарк з зі збирання та вивезення відходів складається з 4 сміттєвозів- збирачів з ущільненням відходів та 4 транспортні сміттєвози. 

Загальна інформація про управління побутовими відходами на території територіальної громади наведено у таблиці 2.34.
Таблиця 2.34
Загальна інформація про управління побутовими відходами

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення, яке охоплене послугами вивезення побутових відходів
	тис. чол.
	 
	 
	7271

	2
	Вага утворених побутових відходів
	тонн
	 
	 
	

	3
	Об'єм утворених побутових відходів
	м³
	1890
	2603
	4200


Характеристика полігону побутових відходів наступна (таблиця 2.35).

Таблиця 2.35 

Характеристики полігонів побутових відходів територіальної громади

	№
	Назва (місцерозташування) полігону
	Стан експлуатації, (діючий/закритий)
	Площа полігона,
 м²
	Підприємства, що надають послуги з вивезення побутових відходів

	1
	На даний час на території Краснокутської територіальної громади розташоване одне стихійне сміттєзвалище, площею - 0,7 га


	закрите
	7000
	Виробниче управління житлово-комунального господарства (ВУЖКГ)


Автопарк зі збирання та вивезення відходів складається з 4 сміттєвозів.
Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі управління відходами приведено у табл. 2.36
Таблиця 2.36
Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі управління відходами

	
	Вид енергії (палива)
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Бензин
	тис. л
	21,850
	18,300
	19,250

	2
	Дизель
	тис. л
	84,350
	50,265
	77,067

	
	Нафтопродукти (Разом)
	МВт·год
	1 065
	682
	966



[image: image24.png]1200

1000

800

600

400

200

0
2021 2022 2023

EAeKTpOeHepris M MPMPOAHMI 1a3 B TENAOBA @HEpris HO ONAAGHHS | BIOMACa MBYTiMS B HadhTOMPOAYKTH




Рис. 2.24. Енергетичний баланс у секторі управління відходами, МВт·год

Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії та у євро з використанням курсу обміну валют НБУ.

Розрахункові дані приведено у табл. 2.37.

Таблиця 2.37
Вартісні баланси у секторі управління відходами

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Нафтопродукти (Дизель)
	млн грн
	2,7
	3,3
	4,5

	
	
	тис. євро
	84
	96
	114

	2
	Разом
	млн грн
	2,7
	3,3
	4,5

	
	
	тис. євро
	84
	96
	114



[image: image25.png]2021

2022
=Hadbronpoaykm
mByriaa

Biomaca

M TenAcRa eHepris Ha ONAAeHHS
MPUPOAHNI ra3
EneKTpOEHEPTis

2023




Рис. 2.25. Вартісний баланс у секторі управління відходами, млн. грн.


[image: image26.png]2021 2022 2023

= HadbTonpoayKTH

= Byrima
Biomaca

HTeNACBA eHEPTis HA ONAAGHHS
MPUPOAHNI ra3
EneKTpOEHEPTis




Рис. 2.26. Вартісний баланс у секторі управління відходами, тис. євро.

2.3.7. Громадський транспорт

Мережа доріг загального користування Краснокутської селищної територіальної громади становить 277,5 км, в тому числі, державного значення – 75,6 км, обласних – 41,7 км, державних (територіальних) – 75,6 км. Протяжність доріг місцевого значення становить 201,9 км, з них обласних – 41,7 км, районних – 160,2 км. На мережі доріг розташовані 25 мостів, із яких 24 залізобетонних і 1 металевий. Понад 80% дорожньої інфраструктури громади потребує ремонту. 

Міський транспорт - 10 мікроавтобусів (18 посадкових місць кожен). У громаді відкрито18 маршрутів Краснокутськ-Харків.

Загальна інформація про громадський транспорт наведено у таблиці 2.38.

Таблиця 2.38
Загальна інформація про громадський транспорт

	№
	Показник
	Од. вим.
	2023

	1
	Загальна кількість маршрутів
	од.
	18

	2
	Загальна протяжність маршрутів
	км
	898

	3
	Загальна густота  маршрутів
	км/км2
	-

	4
	Загальна кількість автобусів на маршрутах
	од.
	19

	5
	Загальна пасажиромісткість на маршрутах
	од.
	190

	6
	Середня пасажиромісткість на маршрутах
	місць/

машину
	19

	7
	Середній вік автомашин, що здійснюють пасажирські перевезення
	років
	18

	8
	Кількість зупинок транспорту
	од.
	14


Середня кількість перевезених пасажирів в місяць наведена в таблиці 2.39)

Таблиця 2.39 

Середня кількість перевезених пасажирів в місяць

	№
	Показник
	Од. вим.
	2023

	1
	Проїзд в межах населеного пункту
	од
	2485


Тариф на паливо (з ПДВ) й усереднений тариф на проїзд (з ПДВ) приведений у таблиці 2.40 та в таблиці 2.41.
Таблиця 2.40
Тариф на паливо (з ПДВ)

	№
	Показник
	Од. вим.
	2023

	1
	Дизель
	грн/л
	49


Таблиця 2.41
Усереднений тариф на проїзд (з ПДВ)

	№
	Показник
	Од. вим.
	2023

	1
	Дизель
	грн/поїздку
	225


Річне споживання палива громадським транспортом розраховано на підставі довжини маршруту, кількості рейсів та середньої витрати палива на 100 км. Розрахункові відомості наведено у таблиці 2.42 та на рисунку 

Таблиця 2.42
Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі громадського транспорту 

	№
	Вид енергії (палива)
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Нафтопродукти (Дизель)
	тис. л
	87
	42
	49

	
	
	МВт·год
	894
	432
	504

	
	Разом
	МВт·год
	894
	432
	504



[image: image27.png]1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
2021 2022 2023

EAeKTpOeHepris M MPUPOAHINT T3 M TEMAOBA EHEpria HA onaAeHHs M Biomaca MByriams B HachTONPOAYKTH




Рис. 2.27. Енергетичний баланс у секторі громадського транспорту, МВт·год

Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії та у євро з використанням курсу обміну валют НБУ.

Розрахункові дані приведено у табл. 2.43.
Таблиця 2.43
Вартісні баланси у секторі громадського транспорту
	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Нафтопродукти (Дизель)
	млн грн
	2,4
	2,3
	2,5

	
	
	тис. євро
	74
	66
	64

	2
	Разом
	млн грн
	2,4
	2,3
	2,5

	
	
	тис. євро
	74
	66
	64



[image: image28.png]2022

= HadbTonpoaykT





Рис. 2.28. Вартісний баланс у секторі громадського транспорту, млн. грн.


[image: image29.png]76

2021 2022 2023

= HadbTonpoaykT




Рис. 2.29. Вартісний баланс у секторі громадського транспорту, тис. євро.

2.3.8. Електропостачання

Енергопостачальною організацією в громаді є АТ «Харківенергозбут». Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут» ( далі - Товариство) було створено на підставі рішення позачергових загальних зборів Акціонерної компанії «Харківобленерго» шляхом виділу з Акціонерної компанії «Харківобленерго» і передачі йому частини майна, прав та обов’язків Акціонерної компанії «Харківобленерго»

 Споживачі громади отримують електроенергію по мережах 10 кВт та 0,4 кВ, які виконані повітряними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-10\04 кВ.

Основними споживачами електроенергії являються побутові споживачі – 14358 об’єктів, промислові об’єкти – 32,  сільгосподарські підприємства - 62, бюджетні установи – 91 та приватні підприємці.

Споживання електричної енергії за категоріями споживачів наведено у табл. 2.44.

Таблиця 2.44
Споживання електричної енергії за категоріями споживачів (МВт*год)

	Категорії споживачів
	2021
	2022
	2023

	Бюджетні будівлі
	1 182,830
	1 678,975
	1 125,149

	Побутові споживачі (населення)
	19 503,00
	21 445,00
	20 350,00

	Малий та середній бізнес
	31 405,16
	25 964,23
	31 672,16

	Промисловість
	
	
	

	Загальний обсяг постачання електричної енергії споживачам
	52 090, 99
	48 768,00
	52 788,00

	Технічні втрати при передачі та розподілі енергії
	7 947,00
	8 549,00
	8 214,00

	Технічні втрати при передачі та розподілі енергії
	-
	-
	-

	Всього
	60 037,993
	57 317,00
	61 002,00



[image: image30.png]- Mo6yrosi
cnoxusat

= BropkeTH
ycTaHosN

= Mpomucaosi
nANPUEMCTBG
Tamanmit i
cepeaHin bisHec




Рис. 2.30. Структура енергетичного балансу громадських будівель за 2021 рік, МВт·год


[image: image31.png]20 000 /\

15000

10 000
5000
—_
0 e —
2021 2022 2023

—— bioaxkeTH ByaiBAl

Mo6yToBi CNoXMBAH (HOCEAEHHS)

MPUAMMCAOBICTL, MAAMIT TA CepeAHii BisHec




Рис. 2.31. Динаміка споживання електроенергії, МВт*год
Споживання електроенергії у вартісному виразі приведена у табл. 2.45. Вартості розраховано на підставі тарифів наведених у таблиці 2.46.
Таблиця 2.45
Тарифи на споживання електроенергії по категоріям  споживачів

	№
	Найменування
	Одиниці вимірювання
	2021
	2022
	2023

	1
	Населення
	грн/ м куб
	1,68
	1,68
	2,64

	2
	Заклади бюджетної сфери
	грн/  м куб
	3,6
	4,75
	6,35

	3
	Промисловість
	грн/  м куб
	4,29
	4,61
	5,76


Таблиця 2.46 

Обсяги нарахування коштів споживачам електричної енергії, тис. грн.

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Побутові споживачі, всього
	тис. грн
	32765,04
	36027,6
	53724

	2
	Бюджетні установи і комунальні підприємства
	тис. грн
	3691,6
	6454,1
	4863,1

	3
	Промислові підприємства
	тис. грн
	134728,4
	119695,123
	182431,636

	4
	Сільськогосподарські підприємства
	тис. грн
	
	
	

	5
	Інші категорії непобутових споживачів
	тис. грн
	
	
	

	6
	Загальний обсяг нарахувань
	тис. грн
	171185,04
	162176,823
	241018,736


При аналізі сектор енергопостачання не було визначено як пріоритетний сектор, тому і не буде проведено інвестиційних балансів. А також не розроблено відповідні проекти та інші розрахунки. Даний сектор включено в описову частину з метою аналізу споживання електроенергії за секторами кінцевих споживачів та видами енергії.

Загальні висновки по сектору наступні:

	Реорганізація підприємств електропостачання привела, до складнощів щодо збору даних;

	Відсутні дані щодо сектору кінцевих споживачів багатоквартирні будинки та одноквартирні та двоквартирні будинки


Газопостачання

Сформована на даний час система теплопостачання громади – децентралізована. Бюджетні установи опалюються від об’єктових котельнь в основному на газовому паливі. Теплопостачання існуючих будівель індивідуальної житлової забудови та багатоквартирних будинків забезпечуються від індивідуальних котлів.   

Система газопостачання в громаді характеризується досить високим рівнем розвитку. На даний момент газофіковано 26 населених пунктів громади. Кількість абонентів становить:

	побутові споживачі: 11376 абонентів;

	бюджетні установи та комунальні підприємства: 73 абоненти;

	промислові підприємства: 2 абоненти;

	релігійні організації: 2 абоненти.


В межах населених пунктів проходять мережі газопостачання високого та низького тиску. Управління режимом роботи системи газопостачання здійснюється газорегуляторними пунктами (ГРП), які призначені для автоматичної підтримки постійного тиску газу в мережал, незалежно від інтенсивності споживання. Подача природнього газу в основному передбачається для цілей опалення, приготування їжі та гарячої води в житловій забудові. Протяжність трубопроводів становить:

	високого тиску –  216,6 км,

	низького тиску – близько 323,5 км.


Кількість ГРП станом на 2023 рік становила- 39, а кількість шафових ГРП- 56 одиниць.

За останні роки відбулось декілька реорганізацій підприємств, котрі забезпечують газопостачання в регіоні. З 1 липня 2023 року згідно з Постановою НКРЕКП № 1131 від 28.06.2023 року  АТ “Харківгаз” припинив ліцензійну діяльність на території Харківської області. Провадження господарської діяльності з розподілу/доставки природного газу в Харківській області здійснює Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України». Основним напрямком діяльності Харківської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України” є розподіл природного газу населенню, установам, організаціям бюджетної сфери, промисловим і комунально-побутовим споживачам за регульованим тарифом, встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Постійні зміни приводять до складнощів, а інколи і не можливості зібрати інформацію щодо споживання газу за категоріями споживачів.

Споживання природнього газу за категоріями споживачів наведено у табл. 2.47.
Таблиця. 2.47
Споживання природнього газу за категоріями споживачів (тис. м3)

	Категорії споживачів
	2021
	2022
	2023

	Бюджетні будівлі
	851,592
	628,656
	719,798

	Побутові споживачі (населення)
	12 976,56
	11 046,15
	10 509,04

	Малий та середній бізнес
	42,58
	31,43
	35,99

	Промисловість
	127,74
	94,30
	107,97

	Разом
	13 998,47
	11 800,53
	11 372,80



[image: image32.png]© BlokeTHi
Byaieni

= Mo6yrosi
cnoxusas
(HaceneHHs)

= Mannitta
CepeAHin
6BisHec

= MpomichosicTs




Рис. 2.32. Структура споживання природнього газу за категоріями споживачів за 2021 рік, МВт·год


[image: image33.png]14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

\

2021 2022 2023

— BlopKeTHi ByaisAi

MoByTosi cnoxHBasi (HaCeAeHH
ManuiiTa cepeati Gisnec
MPOMM1CAOBICTS





Рис. 2.33. Динаміка споживання електроенергії, МВт*год
ДОДАТОК 3. «КЛЮЧОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ»

Таблиця 3.1
Мінімальний перелік 
ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу

	№
	Ключові енергетичні показники
	Одиниця вимірювання
	Значення

	1
	2
	3
	4

	
	Рік застосування показників
	
	2021

	
	Найменування області
	
	Харківська

	
	Найменування територіальної громади
	
	Краснокутська

	
	Характер рельєфу (вказати: рівнинний, горбистий, гірський)
	-
	рівнинний

	
	Чисельність населення
	осіб
	27 061

	
	Кількість домогосподарств
	од.
	

	1
	Загальні дані
	
	

	1.1
	Питома кількість штатних одиниць структурного підрозділу енергоменеджменту (енергоменеджерів) на 10000 населення
	‱
	0,370

	1.2
	Відношення витрат з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до фактичних поточних видатків місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	%
	6,61%

	
	оплата теплопостачання
	%
	1,85%

	
	оплата водопостачання та водовідведення
	%
	0,19%

	
	оплата електроенергії
	%
	1,12%

	
	оплата природного газу
	%
	2,92%

	
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
	%
	0,54%

	
	оплата енергосервісу
	%
	0,00%

	1.3
	Загальне кінцеве споживання енергії на особу
	кВт⋅год/ос.
	6 359,75

	1.4
	Частка відновлювальної енергії в загальному кінцевому споживанні енергії
	%
	0,0%

	2
	Громадські будівлі
	
	

	2.1
	Структура громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету (за загальною площею), всього, у тому числі:
	%
	100,0%

	
	будівлі закладів дошкільної освіти
	%
	16,9%

	
	будівлі закладів освіти
	%
	33,8%

	
	будівлі закладів охорони здоров’я
	%
	11,0%

	
	будівлі закладів соціального захисту населення
	%
	2,5%

	
	будівлі інших бюджетних установ
	%
	35,9%

	2.2
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу (за загальною площею)
	%
	62,7%

	2.3
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії (за загальною площею)
	%
	0,0%

	2.4
	Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають дійсний енергетичний сертифікат (за загальною площею)
	%
	47,1%

	2.5
	Частка термомодернізованих громадських будівель (за загальною площею)
	%
	33,3%

	2.6
	Частка громадських будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею)
	%
	0,0%

	2.7
	Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м³
	35,38

	
	будівлі закладів дошкільної освіти
	кВт⋅год/м³
	45,63

	
	будівлі закладів освіти
	кВт⋅год/м³
	31,30

	
	будівлі закладів охорони здоров’я
	кВт⋅год/м³
	39,05

	
	будівлі закладів соціального захисту населення
	кВт⋅год/м³
	67,52

	
	будівлі інших бюджетних установ
	кВт⋅год/м³
	31,46

	2.8
	Питоме фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м²
	14,59

	
	будівлі закладів дошкільної освіти
	кВт⋅год/м²
	17,27

	
	будівлі закладів освіти
	кВт⋅год/м²
	12,95

	
	будівлі закладів охорони здоров’я
	кВт⋅год/м²
	33,19

	
	будівлі закладів соціального захисту населення
	кВт⋅год/м²
	5,93

	
	будівлі інших бюджетних установ
	кВт⋅год/м²
	9,76

	3
	Житлові будівлі
	
	

	3.1
	Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках
	%
	22,2%

	3.2
	Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі:
	%
	100,0%

	
	будівлі одноквартирні
	%
	84,9%

	
	будівлі двоквартирні
	%
	0,0%

	
	будівлі багатоквартирні
	%
	14,0%

	
	будівлі для колективного проживання
	%
	1,2%

	3.3
	Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м²
	316,02

	
	будівлі одноквартирні
	кВт⋅год/м²
	134,64

	
	будівлі двоквартирні
	кВт⋅год/м²
	0,00

	
	будівлі багатоквартирні
	кВт⋅год/м²
	108,54

	
	будівлі для колективного проживання
	кВт⋅год/м²
	106,18

	3.4
	Питоме фактичне споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м²
	42,80

	
	будівлі одноквартирні
	кВт⋅год/м²
	17,74

	
	будівлі двоквартирні
	кВт⋅год/м²
	0,00

	
	будівлі багатоквартирні
	кВт⋅год/м²
	17,49

	
	будівлі для колективного проживання
	кВт⋅год/м²
	17,11

	3.5
	Частка житлових будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею)
	%
	0,0

	4
	Зовнішнє освітлення
	
	

	4.1
	Структура системи зовнішнього освітлення (за кількістю світлоточок), всього, у тому числі:
	%
	100,0%

	
	на дорогах поза меж населених пунктів
	%
	0,0%

	
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	%
	100,0%

	
	в паркових зонах
	%
	0,0%

	
	в інших зонах, ділянках, територіях
	%
	0,0%

	4.2
	Частка непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі:
	%
	0,0%

	
	на дорогах поза меж населених пунктів
	%
	0,0%

	
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	%
	0,0%

	
	в паркових зонах
	%
	0,0%

	
	в інших зонах, ділянках, територіях
	%
	0,0%

	4.3
	Питома електрична потужність однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі:
	Вт/од.
	60,00

	
	на дорогах поза меж населених пунктів
	Вт/од.
	0,00

	
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	Вт/од.
	60,00

	
	в паркових зонах
	Вт/од.
	0,00

	
	в інших зонах, ділянках, територіях
	Вт/од.
	0,00

	4.4
	Питоме річне споживання електричної енергії на роботу однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/од.
	149,98

	
	на дорогах поза меж населених пунктів
	кВт⋅год/од.
	0,00

	
	на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	кВт⋅год/од.
	149,98

	
	в паркових зонах
	кВт⋅год/од.
	0,00

	
	в інших зонах, ділянках, територіях
	кВт⋅год/од.
	0,00

	4.5
	Частка світлоточок оснащених світлодіодними джерелами світла (за загальною кількістю працюючих і непрацюючих світлоточок)
	%
	100,0

	5
	Сфера теплопостачання
	
	

	5.1
	Частка централізованого теплопостачання (за опалюваною площею будівель)
	%
	0,0

	5.2
	Частка домогосподарств, приєднаних до систем централізованого теплопостачання
	%
	0,0

	5.3
	Частка теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії в системах централізованого теплопостачання
	%
	0,0

	5.4
	Частка теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії в системах централізованого теплопостачання
	%
	0,0

	5.5
	Частка теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії в системах централізованого теплопостачання
	%
	0,0

	5.6
	Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії
	кг у.п./Гкал
	28 478,77

	5.7
	Питомі витрати електроенергії при виробництві теплової енергії
	кВт·год/Гкал
	20,25

	5.8
	Питомі витрати електроенергії на транспортування теплової енергії
	кВт·год/Гкал
	0,00

	5.9
	Частка втрати теплової енергії в теплових мережах
	%
	0,0

	5.10
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами
	%
	0,0

	5.11
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії
	%
	0,0

	5.12
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку послуги з постачання гарячої води
	%
	0,0

	5.13
	Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії
	%
	0,0

	5.14
	Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами
	%
	0,0

	5.15
	Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії
	%
	0,0

	6
	Сфера водопостачання і водовідведення
	
	

	6.1
	Структура системи питного водопостачання (за чисельністю населення), всього, у тому числі:
	%
	100,0%

	
	централізованого
	%
	40,7%

	
	нецентралізованого
	%
	59,3%

	6.2
	Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водопостачання, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м³
	0,83

	
	на виробництво (забір і фільтрацію) води
	кВт⋅год/м³
	0,29

	
	на транспортування води
	кВт⋅год/м³
	0,41

	6.3
	Лінійний коефіцієнт втрат води
	тис. м³/км
	0,89

	6.4
	Частка виробничих витрат води
	%
	26,5

	6.5
	Частка втрат води в мережах централізованого водопостачання
	%
	5,0

	6.6
	Структура системи водовідведення (за чисельністю населення), всього, у тому числі:
	%
	100,0

	
	централізованого
	%
	7,0

	
	нецентралізованого
	%
	93,0

	6.7
	Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водовідведення, всього, у тому числі:
	кВт⋅год/м³
	2,57

	
	на збирання та транспортування стічних вод
	кВт⋅год/м³
	0,65

	
	на очищення та скидання стічних вод
	кВт⋅год/м³
	2,21

	6.8
	Частка утилізації осадів стічних вод (за об’ємом в абсолютно сухій речовині)
	%
	0,0

	6.9
	Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю об’єму (в абсолютно сухій речовині) осадів стічних вод
	кВт⋅год/м³
	0,00

	6.10
	Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю об’єму осадів стічних вод в абсолютно сухій речовині
	кВт⋅год/м³
	0,00

	7
	Сфера управління побутовими відходами
	
	

	7.1
	Частка населення, охоплена послугами з вивезення побутових відходів
	%
	53,7

	7.2
	Частка роздільно зібраних побутових відходів (за вагою від зібраних відходів)
	%
	0,0

	7.3
	Частка рецикльованих (перероблених) побутових відходів  (за вагою від зібраних відходів)
	%
	0,0

	7.4
	Частка перероблених та утилізованих відходів, всього, у тому числі:
	%
	0,0

	
	спалено (термічно оброблено)
	%
	0,0

	
	потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії
	%
	0,0

	7.5
	Частка відновлених побутових відходів (за вагою від зібраних  відходів), всього, у тому числі:
	%
	0,0

	
	з виробництвом теплової та/або електричної енергії
	%
	0,0

	
	з виробництвом біогазу
	%
	0,0

	7.6
	Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів
	МДж/т
	0,00

	7.7
	Питомий обсяг спалювання природного газу на одиницю ваги термічно оброблених відходів
	МДж/т
	0,00

	7.8
	Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів
	МДж/т
	0,00

	8
	Громадський транспорт
	
	

	8.1
	Питоме споживання енергії громадським транспортом на душу населення
	МДж/ос.
	90,52

	8.2
	Питоме споживання енергії громадським транспортом на одиницю пасажирообігу
	МДж/(пас⋅км)
	82,87

	8.3
	Частка пасажирообігу громадського нерейкового транспорту, всього, у тому числі:
	%
	100,0

	
	тролейбуси
	%
	0,0

	
	електроавтобуси
	%
	0,0

	
	автобуси
	%
	100,0

	8.4
	Питоме споживання енергії громадським нерейковим транспортом, всього, у тому числі:
	МДж/(пас⋅км)
	82,87

	
	тролейбуси
	МДж/(пас⋅км)
	0,00

	
	електроавтобуси
	МДж/(пас⋅км)
	0,00

	
	автобуси
	МДж/(пас⋅км)
	82,87

	8.5
	Частка  пасажирообігу громадського рейкового транспорту, всього, у тому числі:
	%
	0,0

	
	метрополітен
	%
	0,0

	
	трамваї
	%
	0,0

	
	інший електричний рейковий транспорт
	%
	0,0

	
	інший неелектричний рейковий транспорт
	%
	0,0

	8.6
	Питоме споживання енергії громадським рейковим транспортом, всього, у тому числі:
	МДж/(пас⋅км)
	0,00

	
	метрополітен
	МДж/(пас⋅км)
	0,00

	
	трамваї
	МДж/(пас⋅км)
	0,00

	
	інший електричний рейковий транспорт
	МДж/(пас⋅км)
	0,00

	
	інший неелектричний рейковий транспорт
	МДж/(пас⋅км)
	0,00


ДОДАТОК 4. ВИХІДНІ ДАНІ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

Сектор «Громадські будівлі»

Таблиця 4.1 

Загальні характеристики будівель бюджетної сфери (станом 01.01 2024)
	№
	Показник
	Од. вим.
	Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта
	Заклади охорони здоров’я
	Заклади культури, молоді, спорт
	Заклади соціального захисту населення
	Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі
	Разом

	1
	Кількість бюджетних установ (закладів)* (бюджетів всіх рівнів)
	од.
	27
	19
	18
	1
	26
	91

	2
	Кількість будівель*
	од.
	50
	25
	18
	2
	43
	138

	3
	Загальна площа*
	тис. м²
	40489
	8906,6
	21636,5
	1992,8
	7437,7
	80462,6

	4
	Кількість  установ (закладів), що фінансуються з місцевого бюджету*
	од.
	25
	17
	17
	1
	16
	76

	5
	Кількість будівель*
	од.
	34
	18
	17
	2
	16
	87

	6
	Загальна площа*
	тис. м²
	41074,8
	8906
	21636,5
	1992,8
	7437,7
	81047,8

	7
	Опалювана площа
	тис. м²
	41074,8
	8906
	21636,5
	1992,8
	7437
	81047,1

	8
	Опалюваний об'єм
	тис. м³
	148458
	29862,2
	87533
	6849
	23281,13
	295983,33

	9
	Кількість будівель, включених до системи енергетичного моніторингу ОМС
	од.
	29
	-
	8
	-
	12
	

	10
	Кількість будівель, включених до системи автоматичного (дистанційного) збору інформації ОМС про енергоспоживання будівель
	од.
	-
	-
	
	-
	-
	

	11
	Кількість будівель, що мають дійсний енергетичний сертифікат
	од.
	30
	1
	-
	1
	1
	33

	12
	Загальна площа термомодернізованих громадських будівель
	м²
	4344,7
	2088,8
	1152
	826
	-
	8411,5

	10
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого теплопостачання
	од.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Кількість будівель з системою автономного теплопостачання
	од.
	34
	18
	17
	2
	16
	87

	12
	Кількість будівель, приєднаних до мереж газопостачання
	од.
	27
	15
	2
	2
	9
	55

	13
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водопостачання
	од.
	34
	17
	5
	2
	7
	65

	14
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водовідведення
	од.
	8
	4
	1
	1
	2
	16


Таблиця 4.2 

Характеристики громадських будівель, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування

	№
	Назва і адреса бюджетної установи
	Кількість будівель, шт.*
	Вбудована чи окремо розташована
	Рік прийняття в експлуатацію, (вказати)
	Кількість поверхів, шт.
	Площа основи будівлі, *
м²
	Опалювана площа, 
м²
	Опалюваний об'єм, 
м³

	1
	Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта
	
	
	
	
	22 218,49
	41 074,78
	148 457,06

	1.1.
	Відділ освіти Краснокутської селищної ради, Харківська обл., Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 2.
	1
	окремо разташована
	1925
	1
	316,00
	316,00
	926,00

	1.2
	Краснокутський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 154а
	1
	окремо разташована
	2003
	3
	2 110,60
	6 332,00
	23 127,00

	1.3
	Краснокутський ліцей № 2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Шевченка, 111/3
	1
	окремо разташована
	1987
	3
	419,30
	1 258,00
	3 904,00

	1.4
	Краснокутський заклад дошкільної освіти , Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Заклепенка, 1, корпус № 1
	1
	окремо разташована
	1967
	2
	464,00
	928,00
	3 247,00

	1.5
	Краснокутський заклад дошкільної освіти , Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Заклепенка, 1, корпус № 2
	1
	окремо разташована
	1912
	2
	822,35
	1 644,70
	6 508,00

	1.6
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 69
	1
	окремо разташована
	1900
	1
	194,70
	159,40
	623,00

	1.7
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 69
	1
	окремо разташована
	1952
	1
	105,80
	105,80
	264,45

	1.8
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №3, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Вигінчанська,47
	1
	окремо разташована
	1981
	2
	454,50
	909,10
	3 080,70

	1.9
	Козіївський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 52
	1
	окремо разташована
	1961
	2
	1 205,50
	2 411,00
	8 219,00

	1.10
	Козіївський заклад дошкільної освіти, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Головченка, 19
	1
	окремо разташована
	1986
	2
	694,00
	1 387,80
	2 187,24

	1.11
	 Городнянська гимназия, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 71
	2
	окремо разташована
	1965
	1
	861,50
	850,00
	3 635,00

	1.12
	В'язівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. В'язова, вул. Слобожанська, 9
	1
	окремо разташована
	1975
	2
	626,00
	1 272,00
	5 103,00

	1.13
	Мурафський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 81, корпус № 1
	1
	окремо разташована
	1965
	2
	1 197,70
	2 395,36
	8 358,00

	1.14
	Мурафський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 81, корпус № 2
	1
	окремо разташована
	1946
	2
	639,00
	1 278,84
	3 065,38

	1.15
	Мурафський заклад дошкільної освіти, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Весняна, 3
	1
	окремо разташована
	1966
	1
	671,84
	671,84
	1 547,32

	1.16
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 1
	1
	окремо разташована
	1926
	2/1
	405,00
	611,00
	2 004,00

	1.17
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 2
	1
	окремо разташована
	1920
	1
	209,00
	190,00
	562,00

	1.18
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 3
	1
	окремо разташована
	1920
	1
	260,00
	253,00
	768,00

	1.19
	Костянтинівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Костянтинівка, вул. Центральна, 93
	1
	окремо разташована
	1981
	3
	1 221,50
	3 445,00
	11 116,00

	1.20
	Пархомівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Пархомівка, вул. П. Луньова, 4, корпус № 1
	1
	окремо разташована
	1970
	2
	1 378,00
	2 700,00
	9 177,00

	1.21
	Пархомівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Пархомівка, вул. П. Луньова, 4, корпус № 2
	1
	окремо разташована
	1937
	2
	426,00
	809,00
	2 945,00

	1.22
	Дублянський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Дублянка, вул. Заводська, 1, корпус № 1
	1
	окремо разташована
	1957
	1
	769,00
	714,00
	2 477,00

	1.23
	Дублянський  дошкільний навчальний заклад, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Дублянка, вул. Комарова, 3
	1
	окремо разташована
	1954
	1
	368,80
	368,80
	1 253,90

	1.24
	Колонтаївський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Центральна, 72,
	1
	окремо разташована
	1912
	2
	386,00
	732,00
	2 750,00

	1.25
	Каплунівський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Морозова, 62
	1
	окремо разташована
	1974
	2
	410,00
	799,00
	2 532,00

	1.26
	Олексіївський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 30
	1
	окремо разташована
	1972
	2
	714,00
	955,84
	2 832,67

	1.27
	Рябоконівський  дошкільний навчальний заклад, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Рябоконево, вул. Молодіжна, 13
	1
	окремо разташована
	1986
	2
	490,00
	515,50
	1 675,40

	1.28
	Слобідська гімназія, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Слободка, вул. Шкільна, 18
	1
	окремо разташована
	1972
	2
	850,00
	1 834,00
	6 348,00

	2
	Заклади охорони здоров’я
	
	
	
	
	5 657,70
	8 906,60
	29 862,15

	2.1
	Корпус КНП "Краснокутської ЦРЛ" Харківська обл.. Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 136
	1
	окремо разташована
	1900
	3
	1 577,10
	3 588,40
	10 938,00

	2.2
	КНП "Краснокутська ЦРЛ" Поліклінічне відділення, Харківська обл.. Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Горянська, 1
	1
	окремо разташована
	1987
	3
	851,20
	2 088,80
	9 153,00

	2.3
	КНП "Краснокутська ЦРЛ" інфікційне відділення, Харківська обл., Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Лікарняний, 4.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	215,00
	215,00
	923,00

	2.4
	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснокутської селищної ради"
	1
	окремо разташована
	 
	1
	368,00
	368,00
	1 104,00

	2.5
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. В'язова, вул. Погорелова, 6.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	236,40
	236,40
	694,20

	2.6
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Водяна, вул. Московська, 87.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	62,30
	62,30
	155,75

	2.7
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанськ, 130.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	160,40
	160,40
	481,20

	2.8
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 54.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	115,10
	115,10
	288,00

	2.9
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Колонтаїв, вул.Е. Сербінової, 16
	1
	окремо разташована
	 
	1
	224,00
	224,00
	672,00

	2.10
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Городне, вул. Центральна, 29,а.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	187,10
	187,10
	561,00

	2.11
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мирне, вул. Центральна, 99.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	70,40
	70,40
	211,00

	2.12
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Центральна, 40.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	112,50
	112,50
	337,50

	2.13
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Китченківка, вул. Хальзова, 8.
	1
	окремо разташована
	 
	1
	72,20
	72,20
	180,50

	2.14
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 2
	1
	окремо разташована
	 
	1
	110,00
	110,00
	275,00

	2.15
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Костянтинівка, вул. Леніна, 27а
	1
	окремо разташована
	 
	1
	224,00
	224,00
	672,00

	2.16
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Спортивна, 5а
	1
	вбудована
	 
	1
	300,00
	300,00
	900,00

	2.17
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Базарна, 1
	1
	окремо разташована
	 
	1
	461,00
	461,00
	1 383,00

	2.18
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Пархомівка, вул. Лисенка, 6а
	1
	окремо разташована
	 
	1
	311,00
	311,00
	933,00

	3
	Заклади культури, молоді, спорт
	
	
	
	
	10 533,50
	12 206,00
	57 403,10

	3.1
	Будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, селище Краснокутськ, пров. Театральний, 12
	1
	окремо разташована
	1934
	2
	837,00
	1 152,00
	4 895,00

	3.2
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 54
	1
	окремо разташована
	1961
	2
	517,00
	1 077,30
	2 214,00

	3.3
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Городне, вул. Центральна, 3
	1
	окремо разташована
	1963
	2
	1 237,00
	1 579,30
	10 152,00

	3.4
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Морозова, 68
	1
	окремо разташована
	1970
	1
	961,00
	961,00
	4 205,00

	3.5
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Китченківка, вул. Центральна, 36
	1
	окремо разташована
	1966
	1
	557,90
	557,90
	2 231,60

	3.6
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. В'язова, вул. Слобожанська, 6
	1
	окремо разташована
	1976
	1
	835,30
	835,30
	4 536,00

	3.7
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанська, 135
	1
	окремо разташована
	1974
	1
	555,40
	555,40
	2 639,00

	3.8
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Слобожанська, 135
	1
	окремо разташована
	1966
	1
	383,00
	383,00
	1 340,50

	3.9
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Мурафа, вул. Весняна, 3
	1
	окремо разташована
	1972
	2
	558,00
	667,90
	3 121,00

	3.10
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Мирне, вул. Центральна, 77
	1
	окремо разташована
	1963
	1
	381,10
	381,10
	1 491,00

	3.11
	Сільський будинок культури № 2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Пархомівка, вул. Євгена Лисенка, 77
	1
	окремо разташована
	1974
	2
	1 130,00
	1 475,00
	8 556,00

	3.12
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Слободка, вул. Шкільна, 7
	1
	окремо разташована
	1973
	1
	818,90
	818,90
	4 533,00

	3.13
	Будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Героїв Красноктщини, 68
	1
	окремо разташована
	1956
	1
	417,60
	417,60
	2 030,00

	3.14
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Степанівка, вул. Бабченка, 27
	1
	окремо разташована
	1950
	1
	274,50
	274,50
	919,00

	3.15
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Козіївка, вул. Драгунівська, 70а
	1
	окремо разташована
	1958
	1
	240,90
	240,90
	1 389,00

	3.16
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Дублянка, вул. Перемоги, 4
	1
	окремо разташована
	1952
	1
	505,80
	505,80
	1 652,00

	3.17
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 44
	1
	окремо разташована
	1957
	1
	323,10
	323,10
	1 499,00

	4
	Заклади соціального захисту населення
	
	
	
	
	1 083,20
	1 992,80
	6 849,00

	4.1
	Громадський будинок відділення стаціонарного догляду для постійно або тимчасового проживання,Харківська обл, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Спортивна, 5а
	1
	окремо разташована
	1979
	2
	532,20
	1 166,80
	3 267,00

	4.2
	Будівля управління центру соціального обслуговування Краснокутської селищної ради Харківська обл, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 138
	1
	окремо разташована
	1967
	2
	551,00
	826,00
	3 582,00

	5
	Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі
	
	
	
	
	4 689,70
	7 437,70
	23 281,13

	5.1
	Будівля Краснокутської селищної ради, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 1
	1
	окремо разташована
	1968
	3
	791,00
	2 111,00
	6 938,60

	5.2
	Центр надання адміністративних послуг, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 127
	1
	окремо разташована
	-
	1
	468,60
	675,40
	1 410,00

	5.3
	Будівля В'язівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. В'язова, пров. Погорєлова, 2
	1
	окремо разташована
	-
	1
	73,70
	73,70
	173,20

	5.4
	Будівля Каплунівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Каплунівка, вул. Центральна, 18
	1
	окремо разташована
	1946
	1
	117,90
	117,90
	365,50

	5.5
	Будівля Качалівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Качалівка, вул Шкільна, 5
	1
	окремо разташована
	1967
	1
	122,10
	122,10
	354,10

	5.6
	Будівля Китченківського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Китченківка, вул. Хальзова, 18
	1
	окремо разташована
	1972
	1
	222,10
	222,10
	666,30

	5.7
	Будівля Козіївського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 91
	1
	окремо разташована
	1972
	1
	248,15
	248,10
	665,80

	5.8
	Будівля Колонтаївського старистинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Центральтна, 107
	1
	окремо разташована
	1910
	1
	193,50
	193,50
	667,60

	5.9
	Будівля Любівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанська, 120.
	1
	окремо разташована
	1974
	1
	244,60
	244,60
	709,34

	5.10
	Будівля Мурафського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 41
	1
	окремо разташована
	1967
	2
	356,65
	713,30
	2 282,56

	5.11
	Будівля Олексіївського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 13
	1
	окремо разташована
	1951
	1
	408,80
	408,80
	1 856,00

	5.12
	Будівля Пархомівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Пархомівка, вул. Лисенка Євгена, 1
	1
	окремо разташована
	1975
	2
	441,00
	441,00
	1 345,00

	5.13
	Будівля Рябоконевського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Рябоконево, вул. Яблунева, 4
	1
	окремо разташована
	1950
	1
	111,70
	111,70
	343,90

	5.14
	Громадська будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 98а
	1
	окремо разташована
	1983
	2
	220,00
	541,00
	1 731,20

	5.15
	Громадська будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 98а
	1
	окремо разташована
	-
	2
	543,60
	1 087,20
	3 424,70

	5.16
	Нежитлова будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 15
	1
	окремо разташована
	-
	1
	126,30
	126,30
	347,33

	
	Разом
	
	
	
	
	39 350,86
	936 717,11
	9 249 277,48


Таблиця 4.2 (Продовження)
Характеристики громадських будівель, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування

	№
	Назва і адреса бюджетної установи
	Клас енергетичної ефективності
	Вид теплозабезпечення (централізоване, автономне)
	Кількість теплових вводів в будівлю,
 шт.
	Кількість індивідуальних теплових пунктів,
шт.
	Вид палива

	1
	Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Відділ освіти Краснокутської селищної ради, Харківська обл., Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 2.
	G
	автономне
	1 (електрокотел встановленов в будівлі)
	-
	електрика (Гкал)

	1.2
	Краснокутський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 154а
	Е
	автономне
	1
	-
	газ

	1.3
	Краснокутський ліцей № 2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Шевченка, 111/3
	G
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	1.4
	Краснокутський заклад дошкільної освіти , Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Заклепенка, 1, корпус № 1
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.5
	Краснокутський заклад дошкільної освіти , Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Заклепенка, 1, корпус № 2
	В
	автономне
	1
	-
	газ

	1.6
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 69
	G
	автономне
	1 (котел встановленов в будівлі)
	-
	вугілля

	1.7
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 69
	G
	автономне
	1 (котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	1.8
	Краснокутський заклад дошкільної освіти №3, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Вигінчанська,47
	G
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	1.9
	Козіївський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 52
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.10
	Козіївський заклад дошкільної освіти, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Головченка, 19
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.11
	 Городнянська гимназия, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 71
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.12
	В'язівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. В'язова, вул. Слобожанська, 9
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.13
	Мурафський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 81, корпус № 1
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.14
	Мурафський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 81, корпус № 2
	G
	автономне
	1
	-
	вугілля

	1.15
	Мурафський заклад дошкільної освіти, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Весняна, 3
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.16
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 1
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.17
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 2
	G
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	1.18
	Качалівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18, корпус № 3
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.19
	Костянтинівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Костянтинівка, вул. Центральна, 93
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.20
	Пархомівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Пархомівка, вул. П. Луньова, 4, корпус № 1
	С
	автономне
	1
	-
	брекети

	1.21
	Пархомівський ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Пархомівка, вул. П. Луньова, 4, корпус № 2
	G
	автономне
	1
	-
	брекети

	1.22
	Дублянський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Дублянка, вул. Заводська, 1, корпус № 1
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.23
	Дублянський  дошкільний навчальний заклад, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Дублянка, вул. Комарова, 3
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.24
	Колонтаївський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Центральна, 72,
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.25
	Каплунівський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Морозова, 62
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.26
	Олексіївський  ліцей, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 30
	G
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	1.27
	Рябоконівський  дошкільний навчальний заклад, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Рябоконево, вул. Молодіжна, 13
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	1.28
	Слобідська гімназія, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Слободка, вул. Шкільна, 18
	F
	автономне
	1
	-
	газ

	2
	Заклади охорони здоров’я
	G
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	2.1
	Корпус КНП "Краснокутської ЦРЛ" Харківська обл.. Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 136
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	2.2
	КНП "Краснокутська ЦРЛ" Поліклінічне відділення, Харківська обл.. Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Горянська, 1
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.3
	КНП "Краснокутська ЦРЛ" інфікційне відділення, Харківська обл., Богодухівський район, Краснокутська теротеріальна громада, селище Краснокутськ, вул. Лікарняний, 4.
	-
	автономне
	-
	-
	-

	2.4
	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснокутської селищної ради"
	-
	автономне
	1
	-
	газ (Гкал)

	2.5
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. В'язова, вул. Погорелова, 6.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Водяна, вул. Московська, 87.
	 
	автономне
	2
	-
	газ

	2.7
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанськ, 130.
	 
	автономне
	1
	-
	газ

	2.8
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 54.
	 
	автономне
	1
	-
	газ

	2.9
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Колонтаїв, вул.Е. Сербінової, 16
	 
	автономне
	1
	-
	газ

	2.10
	Фельшерсько-акушерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Городне, вул. Центральна, 29,а.
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.11
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мирне, вул. Центральна, 99.
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.12
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Центральна, 40.
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.13
	Фельшерський пункт, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Китченківка, вул. Хальзова, 8.
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.14
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Качалівка, вул. Шкільна, 2
	-
	автономне
	1
	-
	тверде паливо  (брекети)

	2.15
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Костянтинівка, вул. Леніна, 27а
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.16
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Спортивна, 5а
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.17
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Мурафа, вул. Базарна, 1
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	2.18
	АЗПСМ Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Пархомівка, вул. Лисенка, 6а
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	3
	Заклади культури, молоді, спорт
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	3.1
	Будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, селище Краснокутськ, пров. Театральний, 12
	-
	автономне
	1
	-
	електро

	3.2
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 54
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	3.3
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Городне, вул. Центральна, 3
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	3.4
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Каплунівка, вул. Морозова, 68
	-
	автономне
	1
	-
	тверде паливо  (брекети)

	3.5
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Китченківка, вул. Центральна, 36
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. В'язова, вул. Слобожанська, 6
	-
	автономне
	1
	-
	газ

	3.7
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанська, 135
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.8
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Слобожанська, 135
	-
	автономне
	-
	-
	-

	3.9
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Мурафа, вул. Весняна, 3
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.10
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Мирне, вул. Центральна, 77
	-
	автономне
	-
	-
	газ

	3.11
	Сільський будинок культури № 2, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Пархомівка, вул. Євгена Лисенка, 77
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.12
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Слободка, вул. Шкільна, 7
	-
	автономне
	-
	-
	-

	3.13
	Будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Героїв Красноктщини, 68
	-
	автономне
	-
	-
	-

	3.14
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Степанівка, вул. Бабченка, 27
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.15
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Козіївка, вул. Драгунівська, 70а
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.16
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Дублянка, вул. Перемоги, 4
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	3.17
	Сільський будинок культури, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутьска територіальна громада, с. Олексіївка, вул. Центральна, 44
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	4
	Заклади соціального захисту населення
	-
	автономне
	-
	-
	-

	4.1
	Громадський будинок відділення стаціонарного догляду для постійно або тимчасового проживання,Харківська обл, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, с. Козіївка, вул. Спортивна, 5а
	-
	автономне
	-
	-
	-

	4.2
	Будівля управління центру соціального обслуговування Краснокутської селищної ради Харківська обл, Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 138
	-
	автономне
	-
	-
	-

	5
	Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	5.1
	Будівля Краснокутської селищної ради, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 1
	-
	автономне
	-
	-
	тверде паливо (дрова)

	5.2
	Центр надання адміністративних послуг, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, селище Краснокутськ, вул. Миру, 127
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Будівля В'язівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. В'язова, пров. Погорєлова, 2
	G
	автономне
	1
	-
	газ

	5.4
	Будівля Каплунівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Каплунівка, вул. Центральна, 18
	-
	автономне
	 
	-
	газ

	5.5
	Будівля Качалівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Качалівка, вул Шкільна, 5
	 
	 
	 
	 
	 

	5.6
	Будівля Китченківського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Китченківка, вул. Хальзова, 18
	G
	автономне
	1
	-
	тверде паливо (палети, дрова) (Гкал)

	5.7
	Будівля Козіївського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 91
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.8
	Будівля Колонтаївського старистинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Колонтаїв, вул. Центральтна, 107
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.9
	Будівля Любівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Любівка, вул. Слобожанська, 120.
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	тверде паливо (дрова)

	5.10
	Будівля Мурафського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Мурафа, вул. Центральна, 41
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.11
	Будівля Олексіївського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 13
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.12
	Будівля Пархомівського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Пархомівка, вул. Лисенка Євгена, 1
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	тверде паливо (дрова)

	5.13
	Будівля Рябоконевського старостинського округу, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Рябоконево, вул. Яблунева, 4
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.14
	Громадська будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 98а
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	газ

	5.15
	Громадська будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Городне, вул. Шевченка, 98а
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	тверде паливо (дрова)

	5.16
	Нежитлова будівля, Харківська обл., Богоухівський район, Краснокутська тероторіальна громада, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 15
	-
	автономне
	(котел встановленов в будівлі)
	-
	тверде паливо (дрова)


Таблиця 4.3 

Річне споживання енергії (палива) будівлями бюджетної сфери

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	тис. кВт·год
	1 182,83
	16 778,98
	1 125,15

	2
	Природний газ
	тис. м3
	851,59
	628,66
	719,80

	3
	Біомаса
	-
	-
	-
	-

	
	дрова (45% вологості)
	тис.м3
	-
	-
	-

	
	пелета з лушпиння соняшникового
	тис т
	-
	-
	-

	4
	Відходи (як паливо)
	-
	-
	-
	-

	5
	Вугілля
	-
	-
	-
	-

	
	Кам’яне вугілля
	Тис. т
	-
	-
	-

	7
	Теплова енергія
	Гкал
	1 125,00
	817,00
	941,00

	8
	Вказати вид енергії
	(вказати)
	
	
	


Таблиця 4.4
Обсяги використання води бюджетними установами

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	
	Бюджетні будівлі, в т.ч.
	тис. м3
	14,62
	17,19
	9,96


Таблиця 4.5
Тарифи на основні види палива та ресурси для бюджетних будівель

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	грн/кВт
	2,88
	3,80
	4,75

	2
	Природний газ
	грн/м  куб
	14,98
	15,10
	18,87

	3
	Біомаса
	
	
	
	

	
	дрова сухі (20% вологості) 
	 грн/тону
	1 261,60
	2 178,00
	1 967,00

	
	пелета з деревини грн/тону
	 грн/тону
	3 600,00
	9 100,00
	1 096,00

	5
	Вугілля
	
	
	
	

	
	Кам’яне вугілля
	 грн/тону
	5 800,000
	-
	-

	
	Кам’яновугільні брикети
	 грн/тону
	4 802,00
	11 000,00
	10 830,00

	
	
	грн/Гкал
	4300,48
	4515,46
	4094,46


Таблиця 4.6 

Обсяги витрат коштів на оплату енергії та комунальних послуг, спожитих в громадських будівлях, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	тис грн
	3 691,60
	7 986,30
	7460,9

	2
	Природний газ
	тис.грн
	8 921,60
	11 862,70
	13 633,10

	3
	Біомаса
	тис грн
	
	
	

	
	дрова (20% вологості)
	тис.грн
	127,40
	389,90
	381,60

	
	пелета з деревини
	тис грн
	751,50
	909,50
	409,50

	5
	Вугілля
	тис грн
	116,00
	
	

	7
	Теплова енергія
	тис грн
	4 959,50
	4 638,50
	4 817,90


Сектор Житлові будинки

Таблиця 4.7
Загальна інформація про житлові будівлі

	№
	Показник
	Од. вим.
	Будівлі одноквартирні
	Будівлі багатоквартирні
 (1-3 поверхи)
	Будівлі багатоквартирні
 (4-6 поверхів)
	Будівлі для колективного проживання (гуртожитки)
	Будівлі багатоквартирні
	Разом

	1
	Кількість житлових будівель всього
	од.
	12980
	225
	9
	2
	234
	13216

	2
	Кількість будівель, котрі утворили ОСББ
	од.
	-
	5
	-
	-
	-
	

	3
	Кількість будівель з системою автономного теплопостачання
	од.
	12980
	225
	9
	2
	234
	13216

	4
	Кількість квартир (будівель) з системою індивідуального опалення, ВСЬОГО, у т.ч.
	од.
	12980
	225
	9
	2
	234
	13216

	5
	- з газовими котлам
	од.
	7014
	21560
	
	
	9170

	6
	- з електричними котлами
	од.
	45
	
	
	
	
	45

	7
	- з твердопаливними котлами
	од.
	
	
	
	
	
	6028

	8
	Кількість будівель, приєднаних до мереж газопостачання
	од.
	
	
	
	
	
	11376

	12
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водопостачання
	од.
	
	
	
	
	
	5539

	13
	Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водовідведення
	од.
	
	
	
	
	
	920

	14
	Кількість будівель з встановленими домашніми СЕС
	од.
	3
	-
	-
	-
	-
	


Таблиця 4.8
Річне споживання енергії (палива) багатоквартирними будинками

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	тис. кВт·год
	2 925,45
	3 216,75
	3 052,50

	2
	Природний газ
	тис. м3
	1 946,5
	1 656,9
	1 576,6


Таблиця 4.9
Річне споживання енергії (палива) одноквартирними  будинками

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	тис. кВт·год
	16 577,55
	18 228,25
	17 297,50

	2
	Природний газ
	тис. м3
	11 030,1
	9 389,2
	8 932,7

	3
	Біомаса
	-
	11 030,1
	9 389,2
	8 932,7

	
	дрова (45% вологості)
	т
	6 030,2
	5 948,0
	5 778,5

	
	Деревні брикети
	т
	240,3
	80,2
	101,6

	5
	Вугілля
	-
	
	
	

	
	Кам’яне вугілля
	тис. тонн
	120,0
	124,7
	118,5


Таблиця 4.10
Тарифи на основні види палива та ресурси (без ПДВ) для житлових будівель

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	грн/кВт
	1,68
	1,68
	2,64

	2
	Природний газ
	грн/м куб
	7,96
	7,96
	7,96

	3
	Біомаса
	грн/м куб
	
	
	

	
	дрова (45% вологості)
	
	1 260,10
	2 178,00
	1 967,00


Таблиця 4.11
Обсяги витрат коштів на оплату енергії та комунальних послуг, спожитих в житлових будівлях (без ПДВ)

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	млн грн
	28,1
	30,9
	53,7

	2
	Природний газ
	млн грн
	869
	909
	1 358

	3
	Біомаса
	млн грн
	
	
	

	
	дрова (45% вологості)
	млн грн
	39,4
	50,6
	49,1

	5
	Вугілля
	млн грн
	
	
	

	
	Кам’яне вугілля
	млн грн
	1,4
	1,9
	1,8


Сектор електропостачання

Таблиця 4.12
Загальна інформація про систему електропостачання на території територіальної громади

	№
	Назва споживача
	Кількість абонентів електричної енергії

	1
	Побутові споживачі
	14358

	2
	Бюджетні установи
	49

	3
	Промислові підприємства
	15

	4
	Сільськогосподарські підприємства
	21

	5
	Інші категорії непобутових споживачів
	330

	6
	Всього
	14773


Таблиця 4.13
Обсяги постачання електричної енергії споживачам на території територіальної громади (заповнюється у розрізі кожного електропостачальника/оператора системи розподілу)

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Побутові споживачі
	тис. кВт·год
	19503
	21445
	20350

	
	приватний сектор
	
	17552,7
	19300
	18315

	
	квартири
	
	1950,3
	2145,5
	2035

	2
	Бюджетні установи
	тис. кВт·год
	1182,833
	1358,765
	765,841

	3
	Промислові підприємства
	тис. кВт·год
	31405,16
	25964,235
	31672,159

	4
	Сільськогосподарські підприємства
	тис. кВт·год
	
	
	

	5
	Інші категорії непобутових споживачів
	тис. кВт·год
	
	
	

	6
	Загальний обсяг постачання електричної енергії споживачам
	тис. кВт·год
	19503
	21445
	20350

	7
	Технічні втрати при передачі та розподілі енергії 
	тис. кВт·год
	7947
	8549
	8214

	8
	Нетехнічні втрати при передачі та розподілі (крадіжки) 
	тис. кВт·год
	 
	 
	 

	
	Всього
	
	27450
	29994
	28564


Таблиця 4.14
Тарифи на споживання електроенергії по категоріям  споживачів

	№
	Найменування
	Одиниці вимірювання
	2021
	2022
	2023

	1
	Населення
	грн/ м куб
	1,68
	1,68
	2,64

	2
	Заклади бюджетної сфери
	грн/  м куб
	3,6
	4,75
	6,35

	3
	Промисловість
	грн/  м куб
	4,29
	4,61
	5,76


Таблиця 4.15
Обсяги нарахування коштів споживачам електричної енергії на території територіальної громади (заповнюється у розрізі кожного електропостачальника/оператора системи розподілу)

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Побутові споживачі, всього
	тис. грн
	32765,04
	36027,6
	53724

	2
	Бюджетні установи і комунальні підприємства
	тис. грн
	3691,6
	6454,1
	4863,1

	3
	Промислові підприємства
	тис. грн
	134728,4
	119695,123
	182431,636

	4
	Сільськогосподарські підприємства
	тис. грн
	
	
	

	5
	Інші категорії непобутових споживачів
	тис. грн
	
	
	

	6
	Загальний обсяг нарахувань
	тис. грн
	171185,04
	162176,823
	241018,736


Сектор газопостачання

Таблиця 4.16
Загальна інформація про систему газопостачання на території територіальної громади для 2023 року
	№
	Показник
	Од. вим.
	2023

	1
	Протяжність газопроводів високого тиску
	км
	216,6

	2
	Протяжність газопроводів низього тиску
	км
	323,5

	3
	Середньооблікова чисельність співробітників
	осіб
	78

	4
	Кількість ГРП
	од.
	39

	5
	Кількість шафових ГРП
	од.
	56


Таблиця 4.17
Загальна інформація про споживачів у системі газопостачання на території територіальної громади

	№
	Показник
	Кількість абонентів (споживачів газу)
	Кількість абонентів з газовими котлами

	1
	Побутові споживачі, всього
	11376
	9170

	2
	Бюджетні установи і комунальні підприємства
	73
	

	3
	Промислові підприємства
	2
	

	4
	Інші категорії непобутових споживачів
	 
	

	5
	Релігійні організації
	2
	

	6
	Всього
	11453
	


Таблиця 4.18
Обсяги постачання природного газу споживачам на території територіальної громади

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Побутові споживачі
	тис. м³
	12 976,56
	11 046,15
	10 509,04

	2
	Бюджетні установи і комунальні підприємства
	тис. м³
	851,592
	628,656
	719,798

	3
	Промислові підприємства
	тис. м³
	127,74
	94,30
	107,97

	5
	Інші категорії непобутових споживачів
	тис. м³
	42,58
	31,43
	35,99


Таблиця 4.19
Тарифи на споживання природнього газу по категоріям  споживачів

	№ з/п
	Найменування
	Одиниці вимірювання
	2021
	2022
	2023

	1
	Населення
	грн/ тис. м3
	7960
	7960
	7960

	2
	Заклади бюджетної сфери
	грн/ тис. м3
	18720
	18870
	18940

	3
	Промисловість
	грн/ тис. м3
	34512
	42000
	16200


Таблиця 4.20
Обсяги нарахування коштів споживачам природного газу на території територіальної громади

	№ з/п
	Найменування
	Одиниці вимірювання
	2021
	2022
	2023

	1
	Нарахування за спожитий газ (з ПДВ)
	грн/ тис. м3
	8921,6
	9007,8
	9676,6


Сектор водопостачання та водовідведення

Таблиця 4.21
Загальна інформація про систему централізованого водопостачання і водовідведення

	№
	Показник
	Од. вим.
	 

	1
	Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водопостачання
	чол.
	11007

	2
	Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водовідведення
	чол.
	1907

	3
	Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання
	шт.
	5790

	 
	 - побутові споживачі
	шт.
	5539

	 
	 - бюджетні установи
	шт.
	77

	 
	 - інші споживачі
	шт.
	174

	4
	Кількість споживачів послуг централізованого водовідведення
	шт.
	966

	 
	 - побутові споживачі
	шт.
	920

	 
	 - бюджетні установи
	шт.
	20

	 
	 - інші споживачі
	шт.
	26

	1
	Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водопостачання
	чол.
	11007

	2
	Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водовідведення
	чол.
	1907

	3
	Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання
	шт.
	5790

	 
	 - побутові споживачі
	шт.
	5539

	 
	 - бюджетні установи
	шт.
	77

	 
	 - інші споживачі
	шт.
	174

	4
	Кількість споживачів послуг централізованого водовідведення
	шт.
	966

	 
	 - побутові споживачі
	шт.
	920

	 
	 - бюджетні установи
	шт.
	20

	 
	 - інші споживачі
	шт.
	26

	8
	Кількість водозабірних споруд з підземних джерел водопостачання (свердловин)
	шт.
	32

	14
	Кількість водонапірних башт
	шт.
	22

	15
	Довжина мереж централізованого водопостачання
	км
	132,6

	17
	Кількість очисних споруд централізованого водовідведення
	шт.
	2

	18
	Виробнича потужність очисних споруд водовідведення
	м³/добу
	2100

	19
	Кількість насосних станцій водовідведення
	шт.
	4

	20
	Довжина мереж централізованого водовідведення
	км
	29,3


Таблиця 4.22
Обсяги використання води у системі централізованого водопостачання та водовідведення

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Річний обсяг виробництва питної води
	тис. м³
	395,046
	348,57
	387,3

	2
	Річний обсяг втрат води
	тис. м³
	118,524
	104,58
	116,2

	
	- при виробництві питної води
	тис. м³
	104,754
	92,43
	102,7

	
	- при транспортуванні питної води
	тис. м³
	13,77
	12,15
	13,5

	3
	Річний обсяг  питного водопостачання споживачам
	тис. м³
	276,522
	243,99
	271,1

	4
	Річний обсяг водовідведення
	тис. м³
	49,878
	44,01
	48,9

	5
	Річний обсяг скидання очищених стічних вод
	тис. м³
	43,248
	38,16
	42,4


Таблиця 4.23
Споживання води споживачами всіх категорій

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Побутові споживачі
	тис. м³
	257,7
	227,99
	254,1

	2
	Бюджетні установи
	тис. м³
	11,2
	10,1
	10,7

	3
	Інші споживачі
	тис. м³
	7,6
	5,9
	6,3

	4
	Промислові підприємства
	тис. м³
	
	
	

	5
	Загальний обсяг водопостачання
	тис. м³
	276,522
	243,99
	271,1


Таблиця 4.24
Характеристики насосних станцій у системі централізованого водопостачання та водовідведення

	№
	Назва насосної станції
	Рік прийняття в експлуатацію
	Максимальна продуктивність насосної станції,
 м³/год
	Середньо- добова продуктивність насосної станції, 
 м³/добу
	Кількість насосних агрегатів,
 шт.
	Кількість задіяних насосних агрегатів,
 шт.
	Кількість резервних насосних агрегатів,
 шт.
	Загальна електрична потужність насосних агрегатів, 
 кВт
	Електрична задіяних насосних агрегатів,
 кВт
	Електрична резервних насосних агрегатів,
 кВт
	Наявність автоматичного регулювання
 (частотні перетворювачі, пристрої плавного пуску),
 так/ні
	Річне споживання електричної енергії,
 тис. кВт·год

	
	Насосні станції централізованого водопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КНС 1  селище Краснокутськ   пров.Дачний  
	1994
	80
	118,7
	2
	1
	1
	40
	18
	22
	так
	30,85

	2
	КНС 1  с.Пархомівка
	1991
	80
	15
	2
	1
	1
	36
	18
	18
	так
	3,16

	3
	КНС 2  с.Пархомівка
	1991
	80
	15
	2
	1
	1
	36
	18
	18
	так
	3,42


Таблиця 4.25
Характеристики свердловин у системі централізованого водопостачання

	№
	Назва (місцерозташування) свердловини
	Рік прийняття в експлуатацію
	Максимальний дебіт свердловини,
м³/год
	Середньо- добова продуктивність насосної станції, 
м³/добу
	Кількість насосних агрегатів,
шт.
	Кількість задіяних насосних агрегатів,
шт.
	Кількість резервних насосних агрегатів,
шт.
	Загальна електрична потужність насосних агрегатів, 
кВт
	Електрична задіяних насосних агрегатів,
кВт
	Наявність автоматичного регулювання
(частотні перетворювачі, пристрої плавного пуску),
так/ні
	Річне споживання електричної енергії,
тис. кВт·год

	1
	Свердловина №1 Х-16/110   Краснокутськ вул.Охтирська 
	1972
	7
	72,4
	1
	1
	0
	5,5
	5,5
	так
	20040

	2
	Свердловина №2 Х-16/108   Краснокутськ вул.Охтирська 
	1978
	10
	50,0
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	13855

	3
	Свердловина №3 Х-16/108  Краснокутськ  вул.Горянська 
	1975
	8
	196,6
	1
	1
	0
	5,5
	5,5
	так
	54431

	4
	Свердловина №4  Краснокутськ  вул.Сонячна № 4345 
	1981
	12
	72,1
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	19959

	5
	Свердловина №5 Краснокутськ  вул.Городищанська
	1990
	10
	1,5
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	424

	6
	Свердловина №6 Краснокутськ  вул.Горянська № 3854/2  
	1975
	10
	147,1
	1
	1
	0
	5,5
	5,5
	так
	40737

	7
	Свердловина №7  с.Основинці Дослідна станція садівництва № 1-1984
	1984
	6
	18,7
	1
	1
	0
	5,5
	5,5
	так
	5170

	8
	Свердловина №8  с.Основинці Дослідна станція садівництва № 1-1985
	1985
	6
	36,5
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	10109

	9
	Свердловина №9    Краснокутськ  РТП №32-1967  вул.Шевченка
	1967
	7
	42,7
	1
	1
	0
	5,5
	5,5
	так
	11819

	10
	Свердловина №10  Краснокутськ  РТП № 34 вул.Шевченка
	1990
	15
	23,7
	1
	1
	0
	5,5
	5,5
	так
	6550

	11
	Свердловина №11 Краснокутськ  "МАЯК"  Х-16/45 вул.Героїв Краснокутчини
	1969
	12
	50,9
	1
	1
	0
	5,5
	5,5
	так
	14087

	12
	Свердловина №12 Краснокутськ  вул.Горянська  
	2021
	7
	0,0
	1
	1
	0
	5,5
	5,5
	так
	0

	13
	Свердловина №14  с.Чернещина  вул.Вишнева
	1981
	7
	0,0
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	0

	14
	Свердловина №15 Степанівка  вул.Польова
	1968
	6
	12,8
	1
	1
	0
	2,2
	2,2
	так
	3548

	15
	Свердловина №16 с.Петрівське вул.Шевченка
	1981
	7
	12,5
	1
	1
	0
	2,2
	2,2
	так
	3448

	16
	Свердловина №17   с.Городне вул. Новостроївська 
	1974
	10
	56,5
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	15643

	17
	Свердловина №18  с.Городне вул.Яблунева 
	1983
	7
	11,0
	1
	1
	0
	3
	3
	так
	3041

	18
	Свердловина №19  с.Козіївка вул. Спортивна
	1981
	12
	111,9
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	31000

	19
	Свердловина №20  с.Козіївка пров.Ставковий
	1976
	6
	22,3
	1
	1
	0
	3
	3
	так
	6170

	20
	Свердловина №21  с.Козіївка вул.Драгунівська
	1974
	3
	45,8
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	12684

	21
	Свердловина №22 с.Козіївка вул. Сороківська
	1970
	8
	45,4
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	12560

	22
	Свердловина №23  с.Козіївка вул. Сороківська 
	2020
	8
	57,5
	1
	1
	0
	3
	3
	так
	15920

	23
	Свердловина №24 с.Каплунівка вул.Середня
	1985
	10
	21,5
	1
	1
	0
	2,8
	2,8
	так
	5961

	24
	Свердловина №25  с.Каплунівка вул.Морозова
	1984
	12
	12,1
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	3355

	25
	Свердловина №26 с. Пархомівка вул.Є.Лисенка  "Дорога"
	1991
	7
	1,3
	1
	1
	0
	2,2
	2,2
	так
	360

	26
	Свердловина №27 с. Пархомівка вул.Є.Лисенка  "Центральна"
	1991
	8
	29,0
	1
	1
	0
	3
	3
	так
	8018

	27
	Свердловина №28 с. Пархомівка вул.Є.Лисенка  "Сад"
	1986
	9
	21,3
	1
	1
	0
	3
	3
	так
	5900

	28
	Свердловина №29  с.Мурафа вул.Кусторянська
	1970
	10
	8,8
	1
	1
	0
	2,2
	2,2
	так
	2449

	29
	Свердловина №30 с.Мурафа вул.Шкільна
	1965
	18
	17,5
	1
	1
	0
	2,2
	2,2
	так
	4858

	30
	Свердловина №31 с. Олексіївка вул.Центральна "КЛУБ"
	1989
	15
	6,2
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	1708

	31
	Свердловина №32 с. Олексіївка вул.Центральна  "Школа"
	1990
	8
	48,3
	1
	1
	0
	4
	4
	так
	13377


Таблиця 4.26
Характеристики водонапірних башт у системах централізованого водопостачання
	№
	Назва (місцерозташування) водонапірної башти
	Рік прийняття в експлуатацію
	Корисна місткість резервуарів (баків),
 м³
	Кількість насосних агрегатів,
шт.
	Максимальна продуктивність насосних агрегатів,
м³/год
	Електрична потужність насосних агрегатів, 
кВт
	Наявність автоматичного регулювання (пристрої плавного пуску),
так/ні
	Річне споживання електричної енергії,
тис. кВт·год

	1
	Свердловина №1 Х-16/110   Краснокутськ вул.Охтирська 33
	1978
	15
	1
	10
	5,5
	так
	20040

	2
	Свердловина №2 Х-16/108   Краснокутськ вул.Охтирська 158
	1978
	10
	1
	7,5
	4
	так
	13855

	3
	Свердловина №4  Краснокутськ  вул.Сонячна № 4345  
	1981
	25
	1
	7,5
	4
	так
	19959

	4
	Свердловина №5 Краснокутськ  вул.Городищанська
	1990
	20
	1
	4,5
	4
	так
	424

	5
	Свердловина №6 Краснокутськ  вул.Горянська № 3854/2  "Водозабір"
	1976
	500
	1
	9
	5,5
	так
	40737

	6
	Свердловина №7  с.Основинці Дослідна станція садівництва № 1-1984
	1985
	50
	1
	9
	5,5
	так
	5170

	7
	Свердловина №9    Краснокутськ  РТП №32-1967  вул.Шевченка
	1967
	25
	1
	10
	5,5
	так
	11819

	8
	Свердловина №11 Краснокутськ  "МАЯК"  Х-16/45 вул.Героїв Краснокутчини
	1969
	25
	1
	10
	5,5
	так
	14087

	9
	Свердловина №14  с.Чернещина  вул.Вишнева
	1981
	20
	1
	6
	4
	так
	0

	10
	Свердловина №15 Степанівка  вул.Польова
	1968
	20
	1
	4
	2,2
	так
	3548

	11
	Свердловина №16 с.Петрівське вул.Шевченка
	1981
	25
	1
	4
	2,2
	так
	3448

	12
	Свердловина №17   с.Городне вул. Новостроївська
	1974
	25
	1
	7,5
	4
	так
	15643

	13
	Свердловина №18  с.Городне вул.Яблунева
	1983
	20
	1
	6
	3
	так
	3041

	14
	Свердловина №20  с.Козіївка пров.Ставковий
	1976
	20
	1
	6
	3
	так
	6170

	15
	Свердловина №21  с.Козіївка вул.Драгунівська
	1974
	20
	1
	7,5
	4
	так
	12684

	16
	Свердловина №22 с.Козіївка ул.Староодеська 
	1975
	25
	1
	6
	4
	так
	12560

	17
	Свердловина №24 с.Каплунівка вул.Середня
	1985
	20
	1
	4
	2,8
	так
	5961

	18
	Свердловина №25  с.Каплунівка вул.Морозова
	1984
	20
	1
	7,5
	4
	так
	3355

	19
	Свердловина №26 с. Пархомівка вул.Є.Лисенка  "Дорога"
	1991
	75
	1
	4
	2,2
	так
	360

	20
	Свердловина №29  с.Мурафа вул.Кусторянська
	1970
	20
	1
	4
	2,2
	так
	2449

	21
	Свердловина №30 с.Мурафа вул.Шкільна
	1965
	20
	1
	4
	2,2
	так
	4858

	22
	Свердловина №31 с. Олексіївка вул.Центральна "КЛУБ"
	1989
	20
	1
	7
	4
	так
	1708

	23
	Свердловина №32 с. Олексіївка вул.Центральна  "Школа"
	1990
	20
	1
	7
	4
	так
	13377


Таблиця 4.27
Характеристики очисних споруд у системі централізованого водовідведення
	№
	Назва очисної споруди
	Рік прийняття в експлуатацію
	Максимальна продуктивність очисних споруд,
м³/год
	Середньо- добова продуктивність очисних споруд, 
м³/добу
	Річні обсяги скидання стічних вод до водних об’єктів, 
тис. м³ 
	Кількість компресорних установок, 
шт.
	Загальна електрична потужність приводів компресорних установок, 
кВт
	Наявність автоматичного регулювання компресорних установок,
так/ні
	Електрична потужність насосних агрегатів, 
кВт
	Наявність автоматичного регулювання насосних агрегатів,
так/ні
	Загальне річне споживання електричної енергії,
тис. кВт·год
	Річне споживання електричної енергії компресорними установками,
тис. кВт·год
	Річне споживання електричної енергії насосними агрегатами,
тис. кВт·год

	1
	селище Краснокутськ  СБО  вул.Зарічна 
	1990
	1400
	118,7
	43,3
	1
	11
	так
	11
	так
	99,45
	68,6
	30,85

	2
	с.Пархомівка  очисні споруди
	1991
	700
	15
	6,7
	1
	11
	так
	11
	так
	6,2
	 
	6,2


Таблиця 4.28 

Обсяги споживання електричної енергії на централізоване водопостачання і водовідведення

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія, спожита в системі водопостачання, всього
	тис. кВт·год
	228,712
	224,221
	200,34

	2
	Електрична енергія, спожита в системі водовідведення та водоочистки, всього
	тис. кВт·год
	0
	0
	

	
	- на транспортування стічних вод
	тис. кВт·год
	32,5
	31,2
	30,852

	
	- на очищення стічних вод
	тис. кВт·год
	95,63
	108
	68,637

	
	- на інші потреби
	тис. кВт·год
	0
	0
	

	3
	Загальне споживання електричної енергії на водопостачання, водовідведення та водоочистку
	тис. кВт·год
	356,842
	363,421
	299,829


Таблиця 4.29
Річне споживання енергії (палива) будівлями водопостачання і водовідведення, транспорт

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія (активна)
	тис. кВт·год
	356,842
	363,421
	299,829

	12
	Нафтопродукти
	-
	
	
	-

	13
	Бензин
	тис. л
	
	
	0,518

	14
	Дизель
	тис. л
	
	
	4,500

	15
	Скраплений (зріджений) газ
	тис. л
	
	
	2,400


Таблиця 4.30
Обсяги нарахування коштів за послугу централізованого водопостачання (з ПДВ)

	№
	Показник
	Од. вим.
	2023

	1
	Побутові споживачі
	тис. грн
	4113,7

	2
	Бюджетні установи
	тис. грн
	299,3

	3
	Інші споживачі
	тис. грн
	206,9

	5
	Загальний обсяг нарахувань (водопостачання)
	тис. грн
	4619,9


Сектор зовнішнє освітлення

Таблиця 4.31
Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення

	№
	Показник
	Од. вим.
	Краснокутська ТГ
	Костянтинівський СО
	В'язівський СО
	Каплунівський СО
	Качалівський СО
	Китченківський СО
	Козіївський СО

	1
	Кількість опор зовнішнього освітлення
	шт.
	500
	267
	80
	56
	94
	63
	80

	2
	Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення
	шт.
	500
	267
	80
	56
	94
	63
	80

	3
	Кількість ламп 
	шт.
	500
	267
	80
	56
	94
	63
	80

	4
	Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього
	км
	43,11
	23,936
	8,18
	7,1
	10,75
	4,95
	6,74

	 
	 - повітряних ліній
	км
	43,11
	23,936
	8,18
	7,1
	10,75
	4,95
	6,74

	5
	Кількість електричних лічильників
	шт.
	37
	31
	5
	5
	5
	1
	8

	6
	Протяжність вулиць
	км
	49
	25
	9,8
	9,8
	12
	6
	11,5

	7
	Кількість шаф управління зовнішнім освітленням
	шт.
	37
	31
	5
	5
	5
	1
	8


Таблиця 4.32
Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення

	№
	Показник
	Од. вим.
	Колонтаївський СО
	Любівський СО
	Мурафський СО
	Олексіївський СО
	Пархомівський СО
	Рябоконівський СО

	1
	Кількість опор зовнішнього освітлення
	шт.
	93
	58
	165
	372
	301
	121

	2
	Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення
	шт.
	93
	58
	165
	372
	301
	121

	3
	Кількість ламп 
	шт.
	93
	58
	165
	372
	301
	121

	4
	Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього
	км
	10,063
	14,744
	10
	28
	40,75
	14,16

	 
	 - повітряних ліній
	км
	10,063
	14,744
	10
	28
	40,75
	14,16

	5
	Кількість електричних лічильників
	км
	9
	4
	7
	12
	21
	12

	6
	Протяжність вулиць
	шт.
	12
	 
	12
	30
	42
	15

	7
	Кількість шаф управління зовнішнім освітленням
	шт.
	9
	4
	7
	12
	21
	12


Таблиця 4.33
Загальна інформація про кількість світлоточок

	№
	Показник
	Од. вим.
	Кількість працюючих світлоточок
	Кількість необхідних світлоточок

	2
	На вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	шт.
	2250
	135

	5
	Кількість світлоточок, всього
	шт.
	2250
	135


Таблиця 4.34
Характеристики працюючих світлоточок

	№
	Тип джерела освітлення (світильника, лампи)
	Кількість джерел освітлення, 
шт

	2
	На вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	2250

	2.6
	LED - світлодіодна лампа
	2250


Таблиця 4.35
Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	тис. кВт·год
	337,454
	100,977
	40,241


Таблиця 4.36
 Витрати коштів на зовнішнє освітлення за напрямками

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	2
	На вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів
	тис. грн
	1673,771
	633,125
	292,954


Таблиця 4.37
Тариф на енергії для об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	грн/кВт·год
	4960,000
	6270,000
	7280,000


Сектор теплопостачання
Таблиця 4.38

Характеристики котелень централізованого теплопостачання
	№
	Назва та адреса котельні
	Назва теплопостачальної (теплогенеруючої) організації
	Кількість котлів,
шт.
	 Встановлена теплова потужність котельні,
 Гкал/год
	Тип котла (вказати для кожного котла)
	ККД кожного котла,
%
	Наявність обліку відпущеної з котельні теплової енергії (так/ні)

	1
	котельня Краснокутського закладу дошкільної освіти №3, селище Краснокутськ, вул. Вигінчанська, 49
	ТОВ "Дівайс"
	1
	0,082
	газовий
	90
	так

	2
	Котельня Краснокутського ліцею № 2, селище Краснокутськ, вул Шевченка, 109, а
	ТОВ "Дівайс"
	2
	0,082+0,082
	газовий
	90
	так

	3
	Котельня (ЦДЮТ, ЗДО №1, ІТЦ), ФОК   селище Краснокутск, пров. Заклепенка 8
	ТОВ "Дівайс"
	4
	0,082+0,082+0,082+0,082
	газовий
	90
	так

	4
	Котельня ДЮСШ, селище Краснокутск, вул. Заклепенка, 8
	ТОВ "Дівайс"
	2
	0,081+0,081
	газовий
	90
	так

	5
	Котельня Краснокутської селищної ради, селище Краснокутськ, вул. Базарна, 2
	ТОВ "Дівайс"
	2
	0,133+0,133
	твердопаливний
	 
	так

	6
	Опалювальна відділу освіти, селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 2
	ТОВ "Дівайс"
	1
	0,026
	електро
	 
	так

	7
	Котельня Качалівського ліцею, с. Качалівка, вул. Шкільна, 18
	ТОВ "Дівайс"
	2
	0,086+0,086
	газовий
	90
	так

	8
	Котельня Олексіївського ліцею, с. Олексіївка, вул. Центральна, 30
	ТОВ "Дівайс"
	2
	0,084+0,084
	газовий
	90
	так


Таблиця 3.39

Річне споживання енергії (палива) будівлями у сфері теплопостачання
	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія
	МВт·год
	3
	1
	1

	2
	Природний газ
	МВт·год
	218
	147
	176

	
	Разом
	
	221
	148
	177


Таблиця 3.40
Обсяги нарахування коштів за спожиту теплову енергію в розрізі теплопостачальних підприємств (з ПДВ)
	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Електрична енергія (активна)
	млн грн
	0,0194
	0,0055
	0,0098

	2
	Природній газ
	млн грн
	0,2043
	0,1869
	0,2719

	3
	Разом
	млн грн
	0,2238
	0,1924
	0,2817


Сектор управління побутовими відходами

Таблиця 4.41
Загальна інформація про управління побутовими відходами на території територіальної громади

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Чисельність населення, яке охоплене послугами вивезення побутових відходів
	тис. чол.
	 
	 
	7271

	2
	Вага утворених побутових відходів
	тонн
	 
	 
	

	3
	Об'єм утворених побутових відходів
	м³
	1890
	2603
	4200


Таблиця 4.42
Характеристики полігонів побутових відходів територіальної громади

	№
	Назва (місцерозташування) полігону
	Стан експлуатації, (діючий/закритий)
	Площа полігона,
 м²
	Підприємства, що надають послуги з вивезення побутових відходів

	1
	На даний час на території Краснокутської територіальної громади розташоване одне стихійне сміттєзвалище, площею - 0,7 га


	закрите
	7000
	Виробниче управління житлово-комунального господарства (ВУЖКГ)


Таблиця 4.43
Склад автопарку в сфері управління відходами

	№
	Показник
	Од. вим.
	кількість

	2
	Сміттєвози-збирачі з ущільненням відходів
	шт.
	4

	3
	Транспортні сміттєвози
	шт.
	4


Таблиця 4.44
Річне споживання енергії (палива) об`єктами (полігонами), транспорт

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	11
	Бензин
	тис. л
	21,850
	18,300
	19,250

	12
	Дизель
	тис. л
	84,350
	50,265
	77,067


Таблиця 4.45
Тарифи на вивіз ТПВ (разом із захороненням)  (з ПДВ)

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Населення
	м.куб
	0,094
	0,45
	0,548

	2
	Бюджетні установи
	м.куб
	0,392
	0,392
	0,548

	3
	Інші підприємства, установи, організації
	м.куб
	0,413
	0,413
	0,548


Таблиця 4.46
Обсяги нарахування коштів за послуги з управління побутовими відходами

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Населення
	тис. грн
	39,4
	767,6
	1670,429

	2
	Бюджетні установи
	тис. грн
	255,3
	132,5
	60,28

	3
	Інші підприємства, установи, організації
	тис. грн
	119,7
	113,1
	423,553


Таблиця 4.47  

Вартість ресурсів, спожитих на потреби об'єктів управління відходами, транспорт

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Спецавтотранспорт
	
	
	
	

	1.2
	- дизель
	тис. грн
	208,8
	499,697
	1052,22


Сектор громадський транспорт
Таблиця 4.48
Загальна інформація про громадський транспорт

	№
	Показник
	Од. вим.
	2023

	1
	Загальна кількість маршрутів
	од.
	18

	2
	Загальна протяжність маршрутів
	км
	898

	3
	Загальна густота  маршрутів
	км/км2
	-

	4
	Загальна кількість автобусів на маршрутах
	од.
	19

	5
	Загальна пасажиромісткість на маршрутах
	од.
	190

	6
	Середня пасажиромісткість на маршрутах
	місць/

машину
	19

	7
	Середній вік автомашин, що здійснюють пасажирські перевезення
	років
	18

	8
	Кількість зупинок транспорту
	од.
	14


Таблиця 4.49
Обсяг споживання палива в сфері громадського транспорту

	№
	Показник
	Од. вим.
	2021
	2022
	2023

	1
	Дизель
	тис. л
	87
	42
	49


Таблиця 4.50
Тариф на паливо (з ПДВ)

	№
	Показник
	Од. вим.
	2023

	1
	Дизель
	грн/л
	49


Таблиця 4.51
Усереднений тариф на проїзд (з ПДВ)
	№
	Показник
	Од. вим.
	2023

	1
	Дизель
	грн/поїздку
	225


Таблиця 4.52
Середня кількість перевезених пасажирів в місяць

	№
	Показник
	Од. вим.
	2023

	1
	Проїзд в межах населеного пункту
	од
	2485


ДОДАТОК 5. ПРОГНОЗ ЗМІНИ ЦІН І ТАРИФІВ НА ЕНЕРГІЮ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Таблиця 5.1

Прогноз зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги

	Прогноз зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги

	Зміна тарифів на комунальні послуги для населення (грудень до грудня), %, зокрема:
	Розмірність
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Зміна тарифів на комунальні послуги для населення (грудень до грудня), %, зокрема:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	природний газ
	% зростання
	
	
	
	
	
	0%
	10%
	25%
	23%
	32%
	38%
	44%

	
	грн/куб м
	6,99
	7,20
	8,56
	7,96
	7,96
	7,96
	8,76
	10,95
	13,41
	17,65
	24,35
	35,10

	електроенергія
	% зростання
	
	
	
	
	
	64%
	15%
	18%
	18%
	19%
	20%
	22%

	
	грн/кВт·год
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	2,64
	4,64
	5,34
	6,27
	7,37
	8,78
	10,57
	12,86

	постачання теплової енергії та гарячої води
	% зростання
	
	
	
	
	
	0%
	15%
	25%
	23%
	28%
	32%
	36%

	Населення
	грн/Гкал
	1597
	1597
	1597
	1333
	1267
	1267
	1457
	1822
	2232
	2864
	3783
	5138

	Комерційні ціна на джерела енергії
	Розмірність
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Інфляція
	
	
	
	
	
	
	9%
	7%
	6%
	5%
	5%
	5%
	5%

	природний газ
	% зростання
	
	
	
	
	
	
	0,5%
	25,0%
	22,5%
	31,7%
	37,9%
	44,2%

	
	грн/тис куб м
	6656
	4021
	9468
	12735
	12596
	16600
	16689
	20861
	25555
	33648
	46406
	66901

	електроенергія
	% зростання
	
	
	
	
	
	
	7,0%
	5,5%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%

	
	грн/кВт·год
	2,69
	2,74
	3,81
	5,33
	6,61
	9
	9,63
	10,16
	10,67
	11,20
	11,76
	12,35

	постачання теплової енергії та гарячої води
	% зростання
	
	
	
	
	
	
	15%
	25%
	23%
	28%
	32%
	36%

	
	грн/Гкал
	1749,4
	1694,6
	2412,3
	4296,7
	4234,6
	4234,6
	4869,8
	6087,3
	7456,9
	9569,7
	12640,0
	17169,4

	Біомаса
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дрова (45% вологості)
	грн/т
	894
	894
	894
	894
	1193
	1400
	1498,00
	1602,86
	1715,06
	1835,11
	1963,57
	2101,02

	дрова сухі (20% вологості)
	грн/т
	842
	996
	1058
	1306
	1269
	1269
	1357,47
	1452,50
	1554,17
	1662,96
	1779,37
	1903,93

	тріска деревна
	грн/т
	1018
	1018
	1018
	1018
	1357
	1139
	1218,68
	1303,99
	1395,27
	1492,93
	1597,44
	1709,26

	пелета з деревини
	грн/т
	4677
	4677
	4677
	4677
	8294
	10127
	10836
	11595
	12406
	13275
	14204
	15198

	пелета з лушпиння соняшникового
	грн/т
	4677
	4677
	4677
	4677
	8294
	10127
	10836
	11595
	12406
	13275
	14204
	15198

	Бензин
	грн/л
	28,45
	26,47
	26,27
	40,67
	52,41
	57,42
	62,94
	63,53
	64,70
	66,56
	71,22
	76,20

	Дизель
	грн/л
	28,90
	23,70
	25,27
	45,26
	46,84
	55,58
	61,56
	62,75
	64,50
	66,57
	71,23
	76,22

	Скраплений (зріджений) газ
	грн/л
	11,86
	11,61
	14,26
	32,00
	27,89
	32,84
	36,64
	37,60
	38,89
	40,53
	43,37
	46,40

	Стиснений газ (метан)
	грн/м3
	14,21
	12,07
	14,97
	46,83
	37,36
	37,36
	41,68
	42,78
	44,24
	46,11
	49,34
	52,79


Додатки МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЛАН


Краснокутської селищної територіальної громади








1

_1804917004.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

28.1

90.7

39.4

1.4

30.9

86

50.6

1.9

53.7

83.7

49.1

1.8



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		28.1		90.7				39.4		1.4

		2022		30.9		86				50.6		1.9

		2023		53.7		83.7				49.1		1.8

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електроенергія		млн грн		28.1		30.9		53.7

																								тис. євро		869		909		1,358

																				2		Природний газ		млн грн		90.7		86		83.7

																								тис. євро		2,807		2,532		2,115

																				3		Біомаса		млн грн		39.4		50.6		49.1

																								тис. євро		1,219		1,488		1,242

																				4		Вугілля		млн грн		1.4		1.9		1.8

																								тис. євро		43		55		45

																				5		Разом		млн грн		159.6		169.4		188.3

																								тис. євро		4,939		4,984		4,759






_1804917015.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

88

230

68

88

9

203

206

219

51

27

0

133

154

263

58

42

0

168



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		88		230		68		88		9		203

		2022		206		219		51		27		0		133

		2023		154		263		58		42		0		168

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																								тис. євро		88		206		154

																								тис. євро		230		219		263

																								тис. євро		68		51		58

																								тис. євро		88		27		42

																								тис. євро		9		0		0

																								тис. євро		203		133		168

																						Разом		млн грн		22.2		21.6		27.1

																								тис. євро		686.08		636.08		684.21






_1804917021.xls
Діаграма1

		Електроенергія

		Природний газ

		Теплова енергія на опалення

		Біомаса

		Вугілля

		Нафтопродукти



Продаж

1125.149

6716

1094.383

420.584

0

1395



Аркуш1

				Продаж

		Електроенергія		1,125.15

		Природний газ		6,716

		Теплова енергія на опалення		1094.383

		Біомаса		420.584

		Вугілля		0

		Нафтопродукти		1395






_1804917023.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

1182.83

7945

1308.375

823.108

117

2510

1678.975

5865

950.171

199.086

0

942

1125.149

6716

1094.383

420.584

0

1395



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		1,182.83		7,945		1308.375		823.108		117		2,510

		2022		1,678.98		5,865		950.171		199.086		0		942

		2023		1,125.15		6,716		1094.383		420.584		0		1,395

																				Найменування		Роки

																						2021		2022		2023

																				Електроенергія		1,182.83		1,678.98		1,125.15

																				Природний газ		7,945		5,865		6,716

																				Теплова енергія на опалення		1308.375		950.171		1094.383

																				Біомаса		823.108		199.086		420.584

																				Вугілля		117		0		0

																				Нафтопродукти		2,510		942		1,395

																				Разом		13,887		9,635		10,750






_1804917018.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

2.8

7.4

2.2

2.8

0.287

6.6

7

7.4

1.7

0.9

0

4.5

6.1

10.4

2.3

1.6

0

6.7



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		2.8		7.4		2.2		2.8		0.287		6.6

		2022		7		7.4		1.7		0.9		0		4.5

		2023		6.1		10.4		2.3		1.6		0		6.7

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електрична енергія		млн грн		2.8		7		6.1

																				2		Природний газ		млн грн		7.4		7.4		10.4

																				3		Теплова енергія на опалення		млн грн		2.2		1.7		2.3

																				4		Біомаса		млн грн		2.8		0.9		1.6

																				5		Вугілля		млн грн		0.287		0		0

																				6		Нафтопродукти		млн грн		6.6		4.5		6.7

																						Разом		млн грн		22.2		21.6		27.1

																								тис. євро		686.08		636.08		684.21






_1804917010.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

16578

102911

13668

977

18228

87601

12826

1015

17298

83342

12560

965



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		16,578		102,911				13,668		977

		2022		18,228		87,601				12,826		1,015

		2023		17,298		83,342				12,560		965

																						Найменування		Роки

																								2021		2022		2023

																						Електроенергія		19,503		21,445		20,350

																						Багатоквартирні будинки		2,925		3,217		3,053

																						Одноквартирні будинки		16,578		18,228		17,298

																						Природний газ		121,072		103,060		98,052

																						Багатоквартирні будинки		18,161		15,459		14,710

																						Одноквартирні будинки		102,911		87,601		83,342

																						Біомаса		13,668		12,826		12,560

																						Багатоквартирні будинки		0		0		0

																						Одноквартирні будинки		13,668		12,826		12,560

																						Вугілля й торф		977		1,015		965

																						Багатоквартирні будинки		0		0		0

																						Одноквартирні будинки		977		1,015		965

																						Разом		155,219		138,346		131926

																						Багатоквартирні будинки		21,086		18,676		17,762

																						Одноквартирні будинки		134,133		119,671		114,164






_1804917013.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

2925

18161

3217

15459

3053

14710



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		2,925		18,161

		2022		3,217		15,459

		2023		3,053		14,710

																				Найменування		Роки

																						2021		2022		2023

																				Електроенергія		19,503		21,445		20,350

																				Багатоквартирні будинки		2,925		3,217		3,053

																				Одноквартирні будинки		16,578		18,228		17,298

																				Природний газ		121,072		103,060		98,052

																				Багатоквартирні будинки		18,161		15,459		14,710

																				Одноквартирні будинки		102,911		87,601		83,342

																				Біомаса		13,668		12,826		12,560

																				Багатоквартирні будинки		0		0		0

																				Одноквартирні будинки		13,668		12,826		12,560

																				Вугілля й торф		977		1,015		965

																				Багатоквартирні будинки		0		0		0

																				Одноквартирні будинки		977		1,015		965

																				Разом		155,219		138,346		131926

																				Багатоквартирні будинки		21,086		18,676		17,762

																				Одноквартирні будинки		134,133		119,671		114,164






_1804917007.xls
Діаграма1

		Електроенергія

		Природний газ

		Біомаса

		Вугілля



Продаж

19503

121072

13668

977



Аркуш1

				Продаж

		Електроенергія		19,503

		Природний газ		121,072

		Біомаса		13,668

		Вугілля		977






_1804916984.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

72

9

58

11

52

10



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		72										9

		2022		58										11

		2023		52										10

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електрична енергія (активна)		млн грн		2.3		2		2.1

																								тис. євро		72		58		52

																				2		Нафтопродукти		млн грн		0.3		0.4		0.4

																								тис. євро		9		11		10

																				3		Разом		млн грн		2.6		2.4		2.5

																								тис. євро		81		69		62






_1804916993.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

23.9

77.1

39.4

1.4

26.2

73.1

50.6

1.9

45.7

71.1

49.1

1.8



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		23.9		77.1				39.4		1.4

		2022		26.2		73.1				50.6		1.9

		2023		45.7		71.1				49.1		1.8

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електроенергія		млн грн		23.9		26.2		45.7

																								тис. євро		739		772		1,154

																				2		Природний газ		млн грн		77.1		73.1		71.1

																								тис. євро		2,386		2,152		1,797

																				3		Біомаса		млн грн		39.4		50.6		49.1

																								тис. євро		1,219		1,488		1,242

																				4		Вугілля		млн грн		1.4		1.9		1.8

																								тис. євро		43		55		45

																						Разом		млн грн		141.8		151.8		167.7

																								тис. євро		4,387		4,468		4,238






_1804916999.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

4.2

13.6

4.6

12.9

8.1

12.5



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		4.2		13.6

		2022		4.6		12.9

		2023		8.1		12.5

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електроенергія		млн грн		4.2		4.6		8.1

																								тис. євро		130		136		204

																				2		Природний газ		млн грн		13.6		12.9		12.5

																								тис. євро		421		380		317

																				3		Разом		млн грн		17.6		17.5		20.6

																								тис. євро		552		516		521






_1804917001.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

869

2807

1219

43

909

2532

1488

55

1358

2115

1242

45



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		869		2,807				1,219		43

		2022		909		2,532				1,488		55

		2023		1,358		2,115				1,242		45

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електроенергія		млн грн		28.1		30.9		53.7

																								тис. євро		869		909		1,358

																				2		Природний газ		млн грн		90.7		86		83.7

																								тис. євро		2,807		2,532		2,115

																				3		Біомаса		млн грн		39.4		50.6		49.1

																								тис. євро		1,219		1,488		1,242

																				4		Вугілля		млн грн		1.4		1.9		1.8

																								тис. євро		43		55		45

																				5		Разом		млн грн		159.6		169.4		188.3

																								тис. євро		4,939		4,984		4,759






_1804916996.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

130

421

136

380

204

317



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		130		421

		2022		136		380

		2023		204		317






_1804916989.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

357

121

363

80

300

91



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		357										121

		2022		363										80

		2023		300										91

																				№		Показник		2021		2022		2023

																				1		Електрична енергія (активна)		357		363		300

																				2		Нафтопродукти		121		80		91

																				3		Разом		477		443		391






_1804916991.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

739

2386

1219

43

772

2152

1488

55

1154

1797

1242

45



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		739		2,386				1,219		43

		2022		772		2,152				1,488		55

		2023		1,154		1,797				1,242		45

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електроенергія		млн грн		23.9		26.2		45.7

																								тис. євро		739		772		1,154

																				2		Природний газ		млн грн		77.1		73.1		71.1

																								тис. євро		2,386		2,152		1,797

																				3		Біомаса		млн грн		39.4		50.6		49.1

																								тис. євро		1,219		1,488		1,242

																				4		Вугілля		млн грн		1.4		1.9		1.8

																								тис. євро		43		55		45

																						Разом		млн грн		141.8		151.8		167.7

																								тис. євро		4,387		4,468		4,238






_1804916986.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

2.3

0.3

2

0.4

2.1

0.4



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		2.3										0.3

		2022		2										0.4

		2023		2.1										0.4

																				№		Показник		Од. вим.		2021		2022		2023

																				1		Електрична енергія (активна)		млн грн		2.3		2		2.1

																								тис. євро		72		58		52

																				2		Нафтопродукти		млн грн		0.3		0.4		0.4

																								тис. євро		9		11		10

																				3		Разом		млн грн		2.6		2.4		2.5

																								тис. євро		81		69		62






_1804916974.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

2.7

3.3

4.5



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021												2.7

		2022												3.3

		2023												4.5

																				2.7		3.3		4.5






_1804916979.xls
Діаграма1

		2021

		2022

		2023



Виробництво теплової енергії всього

143.2

95.692

120.7



Аркуш1

				Виробництво теплової енергії всього

		2021		143.2

		2022		95.692

		2023		120.7

										143.2		95.692		120.7






_1804916981.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

337.454

100.977

40.241



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021		337.454

		2022		100.977

		2023		40.241






_1804916976.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

1065

682

966



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021												1,065

		2022												682

		2023												966

																				1,065		682		966






_1804916964.xls
Діаграма1

		2021

		2022

		2023



Нафтопродукти

74

66

64



Аркуш1

				Нафтопродукти

		2021		74

		2022		66

		2023		64

										74		66		64






_1804916969.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

894

432

504



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021												894

		2022												432

		2023												504

																				894		432		504






_1804916972.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

84

96

114



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021												84

		2022												96

		2023												114

																				84		96		114






_1804916967.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023		2023



Електроенергія

Природний газ

Теплова енергія на опалення

Біомаса

Вугілля

Нафтопродукти

2.4

2.3

2.5



Аркуш1

				Електроенергія		Природний газ		Теплова енергія на опалення		Біомаса		Вугілля		Нафтопродукти

		2021												2.4

		2022												2.3

		2023												2.5

																				2.4		2.3		2.5






_1804916960.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022

		2023		2023		2023



Бюджетні будівлі

Побутові споживачі (населення)

Примисловість, малий та середній бізнес

1182.83

19503

0

1678.975

21445

0

1125.149

20350

0



Аркуш1

				Бюджетні будівлі		Побутові споживачі (населення)		Примисловість, малий та середній бізнес

		2021		1,182.83		19,503.00		31 405,16

		2022		1,678.98		21,445.00		25 964,23

		2023		1,125.15		20,350.00		31 672,16

												Бюджетні будівлі		1,182.83		1,678.98		1,125.15

												Побутові споживачі (населення)		19,503.00		21,445.00		20,350.00

												Примисловість, малий та середній бізнес		31 405,16		25 964,23		31 672,16






_1804916962.xls
Діаграма1

		Побутові споживачі

		Бюджетні установи

		Промислові підприємства та малий і середній бізнес



Продаж

19503

1182.83

31405.16



Аркуш1

				Продаж

		Побутові споживачі		19,503.00

		Бюджетні установи		1,182.83

		Промислові підприємства та малий і середній бізнес		31,405.16






_1804916957.xls
Діаграма1

		Бюджетні будівлі

		Побутові споживачі (населення)

		Малий та середній бізнес

		Промисловість



Продаж

851.592

12976.56

42.58

127.74



Аркуш1

				Продаж

		Бюджетні будівлі		851.592

		Побутові споживачі (населення)		12,976.56

		Малий та середній бізнес		42.58

		Промисловість		127.74

										Промислові підприємства та малий і середній бізнес






_1804916955.xls
Діаграма1

		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023



Бюджетні будівлі

Побутові споживачі (населення)

Малий та середній бізнес

Промисловість

851.592

12976.56

42.58

127.74

628.656

11046.15

31.43

94.3

719.798

10509.04

35.99

107.97



Аркуш1

				Бюджетні будівлі		Побутові споживачі (населення)		Малий та середній бізнес		Промисловість

		2021		851.592		12,976.56		42.58		127.74

		2022		628.656		11,046.15		31.43		94.3

		2023		719.798		10,509.04		35.99		107.97

												Бюджетні будівлі		851.592		628.656		719.798

												Побутові споживачі (населення)		12,976.56		11,046.15		10,509.04

												Малий та середній бізнес		42.58		31.43		35.99

												Промисловість		127.74		94.3		107.97






